全球连续监测评估系统（iGMAS）质量要求

第2部分：产品

Quality Requirements for International GNSS Monitoring & Assessment System (iGMAS)－Part 2: Products

（草稿）

布

发

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

201×－××－×× 实施

201×－××－×× 发布

GB/T ××××－201×

目    次

前  言	I

引  言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	缩略语	2

5	质量要求	2

5.1	轨道产品精度	2

5.2	钟差产品精度	3

5.3	坐标产品精度	3

5.4	地球自转参数产品精度	3

5.5	对流层产品精度	3

5.6	电离层产品精度	3

5.7	差分码偏差产品精度	3

6	评定方法	3

6.1	轨道产品质量评定	3

6.2	钟差产品质量评定	4

6.3	坐标产品质量评定	5

6.4	地球自转参数产品质量评定	6

6.5	对流层产品质量评定	7

6.6	电离层产品质量评定	7

6.7	差分码偏差产品质量评定	8

6.8	总结信息产品质量评定	9

参  考  文  献	11

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国卫星导航系统管理办公室提出。

本标准由全国北斗卫星导航标准化技术委员会（SAC/TC 544）归口。

本标准起草单位：长安大学、中国卫星导航工程中心、中国航天标准化研究所。

本标准主要起草人：黄观文、王利、张勤、王乐、焦文海、刘莹、燕兴元、胡鹏、李孟园。

引  言

全球连续监测评估系统产品可用于支持大系统的试验评估，并为各类用户提供不同层次的产品服务。但目前仍未形成iGMAS产品质量统一要求及其产品质量评定的详细标准，导致行业内的标准混乱，限制了iGMAS产品的使用和推广。因此，iGMAS产品质量标准制定迫在眉睫。

本标准旨在对我国iGMAS分析中心提供的各类产品（精密轨道、精密钟差、电离层等）制定相关标准。有利于统一我国iGMAS产品技术标准，同时有利于加快iGMAS产品在各行各业中的应用以及全球化的推广应用。

全球连续监测评估系统（iGMAS）质量要求

1	范围

本标准规定了全球连续监测评估系统（International GNSS Monitoring & Assessment System，iGMAS）产品质量要求和质量评定方法，包括术语和定义、缩略语、质量要求和评定方法等。

2	规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

BD 110001－2015 北斗卫星导航术语

GB/T 6379.1－2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)

3	术语和定义

BD 110001-2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

卫星导航 satellite navigation

利用人造地球卫星发播无线电信号进行导航的技术。

3.2

卫星导航系统 navigation satellite system

利用人造地球卫星发射的无线电信号进行导航的综合系统，通常包括导航卫星星座（空间段）、系统运行管理设施（地面段）和用户接收设备（用户段）。

3.3

广播星历 broadcast ephemeris

导航电文中用于确定导航卫星精确位置的预报参数。

3.4

精密星历 precise ephemeris

经事后处理得到的导航卫星高精度轨道数据。

3.5

精密钟差 precise clock offset

经实时或后处理精确估计或外推得到的高精度时钟参数。

3.6

卫星精密轨道 satellite precise orbit

卫星精密定位所使用的卫星轨道信息。

3.7

电离层延迟 ionospheric delay

导航信号通过电离层时，相对于信号在真空传播而言，产生的传输时延，通常以米为单位。

3.8

对流层延迟 tropospheric delay

无线电信号经过地球大气中的对流层时,受到大气折射的影响,产生时延和路径弯曲，由此造成信号的传播延迟。

3.9

毫角秒 milliarcseconds (mas)

一种量度平面角的单位。

注：一角秒等于1000毫角秒。

4	缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BDS: 北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System）

DCB: 差分码偏差(Difference Code Bias)

ERP: 地球自转参数(Earth Rotation Parameter)

iGMAS: 国际全球连续监测评估系统(International GNSS Monitoring & Assessment System)

IGS: 国际GNSS服务(International GNSS Service)

IGSO: 倾斜轨道同步卫星(Inclined Geosynchronous Satellite Orbit)

Galileo: 伽利略卫星导航系统(Galileo satellite navigation)

GEO: 地球同步轨道(Geosynchronous Orbit)

GLONASS: 格洛纳斯卫星导航系统（Global Navigation Satellite System）

GNSS: 全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System)

GPS: 全球定位系统(Global Positioning System)

MEO: 中高轨卫星(Medium Earth Orbit)

RINEX: 与接收机无关的交换格式(Receiver Independent exchange Format)

RMS: 均方根 (Root Mean Square)

SINEX: 数据解文件的标准格式(Solution (Software/technique) Independent Exchange Format)

STD: 标准差(Standard Deviation)

TEC: 电离层电子总含量(Total Electron Content)

TECU: 总电子数单位(Total Electron Content Unit)

5	质量要求

## 5.1	轨道产品精度

超快速轨道（预报部分）：MEO/IGSO轨道精度：优于30cm；GEO轨道精度：优于800cm；

超快速轨道（观测部分）：MEO/IGSO轨道精度：优于20cm；GEO轨道精度：优于500cm；

快速轨道：MEO/IGSO轨道精度：优于15cm；GEO轨道精度：优于350cm；

最终轨道：MEO/IGSO轨道精度：优于10cm；GEO轨道精度：优于300cm。

## 5.2	钟差产品精度

超快速钟差（预报部分）：优于6ns；超快速钟差（观测部分）：优于0.6ns；快速钟差：优于0.5ns；最终钟差：优于0.3ns。

测站钟差指标按时效性分别给出：快速钟差：优于0.5ns；最终钟差：优于0.3ns。

## 5.3	坐标产品精度

水平方向精度：优于3mm；垂直方向精度：优于6mm。

## 5.4	地球自转参数产品精度

超快速产品（预报部分）：极移分量：优于0.3mas；极移速率分量：优于0.5mas/day；日长变化：优于0.06ms；

超快速产品（观测部分）：极移分量：优于0.1mas；极移速率分量：优于0.3mas/day；日长变化：优于0.03ms；

快速产品：极移分量：优于0.1mas；极移速率分量：优于0.2mas/day；日长变化：优于0.03ms；

最终产品：极移分量：优于0.05mas；极移速率分量：优于0.2mas/day；日长变化：优于0.02ms。

## 5.5	对流层产品精度

超快速对流层天顶延迟：优于6mm；最终对流层天顶延迟：优于4mm。

## 5.6	电离层产品精度

快速电离层TEC格网：优于9TECU；最终电离层TEC格网：优于8TECU。

## 5.7	差分码偏差产品精度

差分码偏差参数：优于0.5ns。

- 评定方法

## 6.1	轨道产品质量评定

### 6.1.1计算方法

计算待评估轨道产品相对于参考轨道在径向、切向和法向（RAC）三个方向的偏差情况，再综合R、A、C三个方向的RMS值计算得出待评估轨道产品的精度。

### 6.1.2计算公式

……………………………………………….（1）

………………………………….（2）

式中：

,  ——第j颗卫星待评估轨道相对于参考轨道在第个历元R方向的偏差，单位cm；

——第j颗卫星待评估轨道相对于参考轨道在第个历元A方向的偏差，单位cm；

——第j颗卫星待评估轨道相对于参考轨道在第个历元C方向的偏差，单位cm；

——第j颗卫星综合R、A、C三个方向的精度得到的RMS结果，单位cm；

n  ——历元总数。

### 6.1.3 统计方法

1）计算第j颗卫星待评估轨道相对于参考轨道在第个历元R、A、C三个方向的偏差；

2）分别计算得出第j颗卫星待评估轨道相对于参考轨道在R、A、C三个方向上的RMS；

3）综合R、A、C三个方向上的精度结果，按公式（2）得到待评估轨道产品的RMS；

4）统计所有同类型卫星的RMS值，取其RMS均值作为最终的精度结果。

### 6.1.4精度指标

在待评估产品的时间长度满足iGMAS产品要求的前提下，轨道产品精度按卫星类型平均RMS作为最终指标。其中最终产品以iGMAS（或IGS）产品作为参考统计RMS均值；快速和超快速产品以最终产品作为参考统计RMS均值。

### 6.1.5结果分析

比较测试GPS、GLONASS、BDS、Galileo四系统轨道产品精度，若计算的待评估轨道产品的精度低于轨道产品规定的精度要求，则该项的质量评定合格。

## 6.2	钟差产品质量评定

### 6.2.1计算方法

由于钟差产品的基准不同，在比较精度时需要做二次差扣除基准，再计算与参考钟差间的偏差的RMS值。

### 6.2.2计算公式

.……….….……………………………（3）

.……………………………………..（4）

式中，

——该历元m颗卫星的钟差差值取平均得到的基准偏差值，单位ns；

——消除基准偏差值的钟差差值，单位ns；

——第i历元j号卫星参考产品钟差，单位ns；

——第i历元j号卫星待评估产品钟差，单位ns；

n  ——历元总数。

### 6.2.3 统计方法

统计所有测站和所有卫星的RMS值，取测站和卫星的RMS均值作为各自最终的精度结果。

### 6.2.4精度指标

在待评估产品的时间长度满足iGMAS产品要求的前提，计算某颗卫星或某个测站钟差相对于参考钟差的 值作为评定指标。测站钟差和卫星钟差的最终指标为对应测站和卫星RMS均值，其中最终产品以iGMAS（或IGS）产品作为参考统计RMS均值，快速和超快速产品以最终产品作为参考统计精度指标。

### 6.2.5结果分析

比较测试GPS、GLONASS、BDS、GALILEO四系统钟差产品精度，若计算的待评估钟差产品的精度指标低于钟差产品规定的精度要求，则该项的质量评定合格。

## 6.3	坐标产品质量评定

### 6.3.1计算方法

由于坐标解文件提供的是空间直角坐标，需要将空间直角坐标转换到站心坐标系，再计算N、E、U方向的RMS值。

### 6.3.2计算公式

………………………………..（5）

式中：

a  ——椭球长半轴；

b  ——椭球短半轴；

B  ——大地纬度；L为大地经度；

（X,Y,Z）  ——空间直角坐标系下参考坐标。

从空间直角坐标系转换到以（X,Y,Z）为原点的站心直角坐标系的旋转矩阵为：

………….….……………..（6）

最终产品精度均利用单天坐标解算结果的重复性进行评定，统计每个测站ENU方向的RMS值。

………….………………………（7）

……..…….……………………..（8）

………….…………...…………..（9）

………….……………………...（10）

式中：

(,,)  ——第i天待评估的坐标在ENU三个方向上的分量；

(,,)  ——多天的参考坐标在ENU三个方向上的分量的均值；

(,)  ——东和北方向的精度，单位mm；

(,)  ——天顶和水平方向的精度，单位mm；

n  ——天数。

### 6.3.3 统计方法

统计所有测站和值，都以其RMS均值作为最终的精度结果。

### 6.3.4精度指标

以各测站和 均值分别作为坐标产品垂直方向和水平方向最终精度，其中坐标产品的单天解和周解的参考坐标为iGMAS（或IGS）对应的最终产品，此时只需将，和用相应的最终产品坐标代替即可。

### 6.3.5结果分析

比较测试坐标产品精度，若计算的待评估坐标产品的精度指标低于坐标产品规定的精度要求，则该项的质量评定合格。

## 6.4	地球自转参数产品质量评定

### 6.4.1计算方法

考虑到地球自转参数仅为6个参数，因此在评定精度时只需要将对应参数做差即可，无需统计参数的RMS。

### 6.4.2 统计方法

统计对应参数的绝对偏差作为最终的精度结果。

### 6.4.3精度指标

在待评估产品的时间长度满足iGMAS产品要求的前提下，其最终产品，快速产品，超快速产品均以iGMAS（或IGS）对应产品作为参考，以绝对偏差作为精度指标。

### 6.4.4结果分析

比较测试ERP产品精度，若计算的待评估ERP产品的精度指标低于ERP产品规定的精度要求，则该项的质量评定合格。

## 6.5	对流层产品质量评定

### 6.5.1计算方法

计算待评估对流层产品相对于参考对流层产品间的偏差的RMS。

### 6.5.2计算公式

………………..…………………….（11）

式中：

——某个测站解算出的第个对流层延迟值与相对应时段的参考值间的偏差，单位mm；

——某测站对流层RMS，用来评估某测站对流层解算精度的好坏，单位mm。

### 6.5.3 统计方法

统计所有测站对流层RMS值，以其RMS中位数作为最终的精度结果。

### 6.5.4精度指标

在待评估产品的时间长度满足iGMAS产品要求的前提下，选用计算时段内的产品的RMS中位数作为精度指标。其中最终产品以iGMAS（或IGS）产品作为参考统计RMS均值，超快速产品以最终产品作为参考统计RMS均值。

### 6.5.5结果分析

比较测试对流层产品精度，若计算的待评估对流层产品的精度指标低于对流层产品规定的精度要求，则该项的质量评定合格。

## 6.6	电离层产品质量评定

### 6.6.1计算方法

计算待评估电离层产品相对于参考电离层产品间偏差的RMS值。

### 6.6.2计算公式

………..…………………（12）

式中：

TEC  ——待评估的电离层产品，单位TECU；

——参考产品，单位TECU；

i  ——第i个格网点值；

m  ——产品天内节点数；

n  ——格网点总数。

### 6.6.3 统计方法

统计所有节点数电离层RMS值，以其RMS均值作为最终的精度结果。

### 6.6.4精度指标

在待评估产品的时间长度满足iGMAS产品要求的前提下，选用计算时段内的产品的RMS均值作为精度指标。其中最终产品以iGMAS（或IGS）产品作为参考统计RMS均值；快速产品以最终产品作为参考统计精度指标。

### 6.6.5结果分析

比较测试电离层产品精度，若计算的待评估电离层产品的精度指标低于电离层产品规定的精度要求，则该项的质量评定合格。

## 6.7	差分码偏差产品质量评定

### 6.7.1计算方法

计算待评估DCB产品相对于参考DCB产品间偏差的RMS值。

### 6.7.2计算公式

……..………………………（13）

式中：

——待评估产品，单位ns；

——参考产品，单位ns；

i  ——第i颗卫星DCB解算结果；

n  ——所有观测卫星数。

### 6.7.3 统计方法

统计所有卫星对应的DCB RMS值，以其RMS均值作为最终的精度结果。

### 6.7.4精度指标

以 iGMAS（或IGS）最终产品为参考统计RMS均值。

### 6.7.5结果分析

比较测试DCB产品精度，若计算的待评估DCB产品的精度指标低于DCB产品规定的精度要求，则该项的质量评定合格。

## 6.8	总结信息产品质量评定

### 6.8.1计算方法

计算总结信息产品的实际产品数与理论产品数的比值。

### 6.8.2计算公式

……………………..………………………（14）

式中：

——实际产品数；

——理论产品数；

——产品连续性。

### 6.8.3精度指标

全球连续监测评估系统产品理论数量见表6-1。

表6-1 全球连续监测评估系统产品理论数量

| 产品类别 | 产品子类 | 产品数量 |
| --- | --- | --- |
| 卫星轨道文件 | 超快速产品 | 4个/天 |
|  | 快速产品 | 1个/天 |
|  | 最终产品 | 1个/天 |
| 钟差文件 | 快速产品 | 1个/天 |
|  | 最终产品 | 1个/天 |
| 跟踪站地心坐标文件 | 最终产品 | 单解：1个/天；周解：1个/周 |
| 地球自转参数文件 | 超快速产品 | 4个/天 |
|  | 快速产品 | 1个/天 |
|  | 最终产品 | 单解：1个/天；周解：1个/周 |
| 对流层参数文件 | 超快速产品 | 4个/天 |
|  | 最终产品 | 1个/天 |
| 电离层参数文件 | 快速产品 | 1个/天 |
|  | 最终产品 | 1个/天 |
| 差分码偏差参数 | 最终产品 | 1个/月 |
| 总结信息文件 | 最终产品 | 1个/周 |

### 6.8.4结果分析

比较测试总结信息产品的连续性，若计算的总结信息产品数不低于理论产品数，则该项的质量评定合格。

参  考  文  献

[1]  GB/T 20001.10－2014  标准编写规则 第10部分：产品标准

[2]  GB/T 191-2008  包装储运图示标志

[3]  GB/T 6388-1986  运输包装收发货标志

[4]  GB 5296.1-2012  消费品使用说明  第1部分：总则