全球连续监测评估系统（iGMAS）质量要求

第2部分：产品

编制说明

（征求意见稿）

长安大学

201X年XX月

《全球连续监测评估系统（iGMAS）质量要求》编制说明

# 1 任务来源

2016年05月09日，中国第二代卫星导航系统专项管理办公室下发了《关于《卫星导航增强系统数据处理中心数据接口规范》等5项国家标准制定计划的通知》，其中《全球连续监测评估系统（iGMAS）质量要求 第2部分：产品》标准（计划编号20174065-T-801）由长安大学牵头组织编制工作。

# 2 工作简况

- 2.1 成立编制组

为保证本标准的科学性、完备性和适用性，标准编制组由长安大学、中国卫星导航工程中心、中国航天标准化研究所等单位组成，形成产、学、研、用相结合的标准编制团队，实现标准从讨论制定、测试验证、标准使用全流程覆盖。

- 2.2 任务分工

编制任务下达后，由长安大学牵头，中国卫星导航工程中心、中国航天标准化研究所等单位共同成立了编制组，制定了标准编制的工作计划，明确了主承研（编制）单位及参编单位的职责、标准编制依据和原则等。

各单位职责具体分工见表2-1；参加标准编制的具体人员见表2-2；

表2-1 参编单位职责分工表

| 序号 | 单位名称 | 主编/参编 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长安大学 | 主编 | - 标准的策划、论证和上报 - 提出标准内容的总体框架 - 收集标准编制所需技术材料 - 起草标准草案、编制说明、意见汇总处理表等文档 - 协调标准编制过程中出现的问题 - 组织召开标准编制研讨会 |
| 2 | 中国卫星导航工程中心 | 参编 | 1）标准相关资料收集 2）标准内容的可操作性审核 3）参加标准研讨会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 |
| 3 | 中国航天标准化研究所 | 参编 | 1）标准相关资料收集 2）参加标准研讨会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 3）指导和规范标准草案的制定 |

表2-2 标准编制人员表

| 序号 | 单位名称 | 编制人员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |

- 2.3 主要工作过程

- 2.3.1 前期预研阶段

在项目论证阶段及正式编制任务下达之前，编制组主要成员（长安大学牵头，中国卫星导航工程中心，中国航天标准化研究所）就已开展了大量的前期研究工作，具体包括全球连续监测评估系统（iGMAS）产品的质量要求分析，标准编写工作的参考依据，已有标准的查询和搜索、相关术语词条的搜索的梳理、标准编制的初步规划（总体策划、拟定编写单位和标准的初步提纲）。

2.3.1.1 质量要求分析

当前我国北斗卫星导航系统已进入区域正式运行阶段，已可提供后处理厘米级，实时亚米级和实时米级服务，当前主要应用于北斗专业户的高精度定位，在面向大众用户的导航定位服务还存在不足。为了给各类用户提供不同层次的产品服务，同时改善行业内的标准混乱局面，亟需统一全球连续监测评估系统（iGMAS）产品质量要求及其产品质量评定的详细标准。

解决我国iGMAS产品质量要求标准支撑的问题。通过本标准的制定，将统一我国iGMAS产品质量要求及其产品质量评定方法，解决当前我国北斗系统各类产品质量要求因缺乏统一的标准导致本行业内各家产品出现的质量参差不齐的问题，拓展各类北斗产品的兼容性，实现北斗卫星导航系统精密产品与其他卫星导航系统精密产品的兼容，为我国北斗导航系统的广泛应用提供标准支持，进一步促进北斗系统的广泛应用，将进一步拓展卫星导航技术在我国国土、导航、地质、林业、陆空交通监控、海洋等行业的应用领域和应用方式，为我国经济社会带来巨大的社会效益和经济效益。

2.3.1.2 标准化工作参考依据

开展全球连续监测评估系统（iGMAS）质量要求标准化工作的主要参考标准见表2-3.

表2-3 iGMAS产品质量要求标准化工作的主要参考依据列表

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 参考内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 1.1-2009 | 标准化工作导则 | 标准的结构和编写 |
| 2 | GB/T 20000.2-2009 | 标准化工作指南 | 采用的国际标准 |
| 3 | GB/T 20001 | 标准的编写规则 | 规定了术语、符号、信息分类编码等 |
| 4 | GBT 28588-2012 | 全球导航卫星系统连续运行基准站网技术规范 | 标准的整体结构和编写 |
| 5 | BD 110001－2015 | 北斗卫星导航术语 | 规定了北斗相关的术语 |

开展标准化工作需选择项目领导人并制定项目规划（包括成立工作组，指定包含项目时间进度的工作计划，确定项目的工作方法和工作手段）。其要求为：

- 工作计划中，应为项目拟定详细的工作日程表；

- 工作组只应审查各质量评估子方法的可用性和正确性。

需要明确下面的内容：

- 明确编制标准的范围和名称；

- 确定编制单位

- 对资料进行收集和整理

- 资料的评价，分析其外延和内涵，确定其相互关系和位置，需在编制过程中逐步确定；

- 专业领域的界定，文献的采集、评价和使用。

2.3.1.3 已有标准的查询和搜集

已发布的标准中，少数标准涉及了本标准的部分方法，但都不够全面，且存在局限性，具体情况见表2-4。

表2-4 与iGMAS产品质量要求相关的已有术语标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD 110001－2015 | 北斗卫星导航术语 | BD 110001－2015规定了北斗相关的术语。 |

注：在制定iGMAS产品质量要求标准时，要与上述标准的关系做好衔接。

- 2.3.2 标准编制阶段

2.3.2.1 标准编制工作启动

2016年6月23日中国北斗卫星导航标准化技术委员会在北京组织召开了标准编制启动会，会上标准编制组组长秘金钟从标准的编写背景、参编单位、组织方式、范围界定、编写计划安排等方面向中国北斗卫星导航标准化技术委员会进行了汇报，并提交了标准编写实施方案。

2.3.2.2 形成初稿

2016年07-2016年12月，标准编写组着手收集、整理标准编写所需的资料，重点是iGMAS产品质量要求和质量评价等方面资料，通过分析、比对以上资料，同时考虑iGMAS产品质量要求标准编写的目的等，长安大学提出了本标准的技术方案（总体架构），即标准应明确以下内容：

- iGMAS产品的类别

- iGMAS产品的质量要求

- iGMAS产品的质量评定方法

各项要求应具体、有针对性、可操作，同时应考虑标准编制的简明性、准确性原则，确保按照本标准生成的北斗精密服务产品具有较好的普适性服务能力。在此基础上编写组制定了标准大纲，标准共分为6章：

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语和定义

- 缩略语

- 质量要求

- 评定方法

据此大纲，2017年01月-05月编写组开展标准草案的标准工作。2017年05月10日完成了标准草案编写工作。

- 标准编制第一次讨论会

2017年05月18日-19日，标准编写组在长安大学召开了《全球连续监测评估系统（iGMAS）质量要求 第2部分：产品》国家标准编制讨论会。长安大学、中国卫星导航工程中心和中国航天标准化研究所等单位的专家代表参加了会议。会议代表对标准草案进行了逐条讨论、质疑，认为标准草案主要存在以下问题：

- 标准格式不符合GB/T 1.1-2009《标准化工作原则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，且标准中大量使用了非标准化语言；

- 标准中北斗相关术语存在不规范、重复等问题；

- 缩略语定义过多，需删减；

- iGMAS产品质量要求的定义格式不正确，需大修改；

- iGMAS产品质量评定方法不够合理，需大修改。

总体而言，会议代表对标准的技术架构比较认可，但认为标准草案内容的规范性、覆盖性、完整性、正确性和可操作性均较差，需进行大幅度修改。

会后，编写组就会议提出的问题进行认真梳理，结合各位代表的意见和建议，对标准的内容进行了梳理和调整，对各部分内容进行了细化分析，删除了标准草案中不合理定义的术语和缩略语，对新的标准术语和缩略语的定义进行了凝练修改，完成了标准草案的修改。

2）标准编制第二次讨论会

2017年07月17-18日，标准编写组在长安大学召开了《全球连续监测评估系统（iGMAS）质量要求 第2部分：产品》国家标准编制第二次讨论会。长安大学、中国卫星导航工程中心，中国航天标准化研究所等单位的代表参加了会议。会议代表对标准草案进行了逐条讨论、质疑，认为标准草案主要存在以下问题：

- 轨道、钟差等产品质量要求存在问题；

- 对流层、电离层、地球自转参数产品质量评定方法不够具备权威性；

- 完好性产品质量要求和评定方法存在问题，需要进一步修改；

- 标准的整体格式需参考其他标准进一步修改；

会后，编写组就会议提出的问题进行了认真梳理，总结各位代表的建议和意见，对存在问题的内容细化调整，最新的标准术语定义进一步凝练修改。2017年09月，编写组完成了标准初稿。

2.3.2.3形成征求意见稿

1) 标准编制第三次讨论会

2017年09月01日，标准编写组在中国航天标准化研究所召开了《全球连续监测评估系统（iGMAS）质量要求 第2部分：产品》国家标准编制第三次讨论会。长安大学、中国卫星导航工程中心，中国航天标准化研究所等单位的代表参加了会议。会议代表对标准草案进行了逐条讨论、质疑，并安排了试验验证工作：

- 对DCB定义及文档格式核实修改；

- 长安大学对流层产品质量评定方法进行核实修改；

- 开展iGMAS产品质量测试与评价；

- 标准的整体格式需要参考其他标准进一步修改；

会后，编写组就提出的问题进行认真的梳理，开展了相关产品的试验验证，编写组完成了征求意见稿。

2)标准编制第四次讨论会

2017年10月10日，标准组在中国卫星导航工程中心召开了《全球连续监测评估系统（iGMAS）质量要求 第2部分：产品》国家标准编制第四次讨论会。长安大学、中国卫星导航工程中心，中国航天标准化研究所等单位的代表参加了会议。会议代表对标准草案进行了逐条讨论、质疑，认为编制还存在以下问题：

- 电离层和地球自转参数等产品质量评定方法存在问题；

- 标准的整体格式需参考其他标准进一步修改；

会后，编写组就提出的问题进行认真的梳理，进一步完善了之前存在争议的地方，编写组完成了征求意见稿二稿。

3）标准编制第五次讨论会

2017年11月17日，标准组在中国航天标准化研究所召开了《全球连续监测评估系统（iGMAS）质量要求 第2部分：产品》国家标准编制第五次讨论会。长安大学、中国卫星导航工程中心，中国航天标准化研究所等单位的代表参加了会议。会议代表对标准草案进行了逐条讨论、质疑，认为编制还存在以下问题：

- 标准中应按照产品分类，不能按照卫星系统分类；

- 增加对其他系统的兼容性，即增加涉及GPS/GLONASS/Galileo相关产品的质量要求说明及其评价指标；

- 标准的整体格式需参考其他标准进一步修改；

会后，编写组就提出的问题进行认真的梳理，对产品按照事后和实时分类，在此基础上按照具体的产品进行梳理，增加了涉及GPS/GLONASS/Galileo相关产品的说明，对标准文档的整体格式重新整理，编写完成了征求意见稿三稿。

# 3 确定标准内容的依据

- 3.1 采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准在编制的过程中参考了北斗卫星导航术语、测量方法与结果的准确度、导航单元性能要求及测试方法等资料，确保了本标准中iGMAS产品质量要求及其评定方法的定义与相关产品的定义具有较好的一致性。

- 3.2 标准编制原则

本标准的编制主要遵循以下原则：

- 统一性原则：确保北斗精密服务产品在卫星导航专业领域内及相关领域已执行和逻辑上的完整性。

- 简明性原则：信息交流过程中要求方法尽可能的简明，以提高效率。

- 准确性原则：产品内容和格式定义应准确可用。

- 稳定性原则：对已有产品格式定义，并已大范围使用，应继承其已有定义，不轻易变更。

- 3.3确定主要内容依据

全球连续监测评估系统产品可用于支持大系统的试验评估，并为各类用户提供不同层次的产品服务。产品可为从分米级、厘米级、毫米级精度的应用提供产品质量保障，可服务于国土测绘、交通运输、大众位置服务、国防安全、地震及地质灾害、科学研究等领域，可大幅提供北斗卫星导航系统的国际影响力和竞争力。本标准的制定一方面可安全保障国内的工程和科研应用，另一方面可为国家全球战略提供服务，如“军命融合”，“一带一路”等。关于标准主体结构的说明如下：

本标准共分为以下6章，

  - 范围

  - 规范性引用文件

  - 术语和定义

  - 缩略语

  - 质量要求

轨道产品精度

钟差产品精度

坐标产品精度

地球自转参数产品精度

对流层产品精度

电离层产品精度

差分码偏差产品精度

  - 评定方法

轨道产品质量评定

钟差产品质量评定

坐标产品质量评定

地球自转参数产品质量评定

对流层产品质量评定

电离层产品质量评定

差分码偏差产品质量评定

总结信息产品质量评定

本标准的结构主要是依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》等标准及全球连续监测评估系统产品质量要求的实际需求确定的。标准完成后，能促进北斗卫星导航系统的标准化应用。

# 4 主要试验（或验证）的分析报告

- 4.1	轨道产品

轨道产品包括：最终产品、快速产品、超快速产品（24小时实测+24小时预报）三类；超快速产品应包括24小时观测段和24小时预报段。

表 4-1分析中心卫星轨道产品指标

|  |  |  |  | 精度 | 最大延迟 | 更新 | 采样间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 （1σ） | 超快速 (预报部分) | MEO/IGSO轨道 |  | 50cm | 实时 | 6小时 | 15 min |
|  |  | GEO轨道 |  | 1000cm |  |  |  |
|  | 超快速 (观测部分) | MEO/IGSO轨道 |  | 25cm | 2小时 | 6小时 | 15 min |
|  |  | GEO轨道 |  | 700cm |  |  |  |
| 第一阶段 （1σ） | 快速 | MEO/IGSO轨道 | 20cm |  | 13小时 | 天 | 15 min |
|  |  | GEO轨道 | 500cm |  |  |  |  |
|  | 最终 | MEO/IGSO轨道 | 15cm |  | 10天 | 周 | 15 min |
|  |  | GEO轨道 | 400cm |  |  |  |  |
| 频间偏差参数 |  | / | 0.5 ns |  | 18小时 | 月 |  |

目前，分析中心已经具备利用区域（中国）观测站数据进行GPS和北斗卫星联合定轨的能力（见图4-1)以及利用全球站进行GPS和GLONASS卫星的联合定轨能力。事后精密定轨精度（三个方向的平均精度）水平如下：北斗的 IGSO卫星定轨精度约为20cm左右，GEO卫星的定轨精度约为3m左右。区域测站进行GPS卫星的定轨精度约为10cm，全球测站进行GPS卫星的定轨精度约为5cm。综合可得，待评估轨道产品的精度明显优于轨道产品指标的要求，则轨道质量评定是合格的。

- GPS重叠弧段轨道精度统计              b) 北斗联合定轨重叠弧段轨道精度统计

- GPS轨道与IGS事后轨道相比精度统计    d) 北斗单系统定轨重叠弧段轨道精度统计

图4-1 利用中国境内及周边10个观测站一周的GPS/北斗联合定轨结果

图4-2 利用全球100个观测站半个月的GPS定轨结果

- 4.2	钟差产品

钟差产品包括：最终产品、快速产品、超快速产品（24小时实测+24小时预报）三类；超快速产品应包括24小时观测段和24小时预报段。其中最终产品、快速产品中包括测站钟差。

表4-2 分析中心卫星钟和测站钟产品精度指标

|  |  |  | 精度 | 最大延迟 |  |  | 更新 | 采样间隔 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 超快速 (预报部分) | 卫星钟 | 10ns | 实时 |  |  | 6小时 | 15 min |  |
|  | 超快速 (观测部分) | 卫星钟 | 1ns | 2小时 |  |  | 6小时 | 15 min |  |
|  | 快速 | 卫星钟和测站钟 | 0.6ns | 13小时 |  |  | 天 | 5 min |  |
|  | 最终 | 卫星钟和测站钟 | 0.5ns | 10天 |  |  | 周 | 5 min |  |
| 频间偏差参数 |  | / | 0.5 ns |  | 18小时 | 月 |  |  | / |

目前，分析中心已经具备利用区域（中国）观测站数据进行事后GPS和北斗卫星联合钟差解算的能力（见图4-3）以及利用全球站进行GPS和GLONASS事后卫星钟差解算的能力。同时，分析中心还具备GPS实时卫星钟差解算的能力（见图4-4）。区域测站确定卫星钟差的精度水平：北斗的IGSO钟差精度约为0.3ns，GEO卫星钟差精度约为1.2ns；GPS卫星钟差的精度约为0.5ns。利用全球测站确定GPS卫星钟差的精度优于0.1ns，与目前IGS钟差精度水平相当。在实时卫星钟差预报方面，分析中心研究得到的钟差实时预报模型获得了比IGU预报精度更高的预报产品（见图4-5），6小时的实时预报钟差精度约为0.5ns。

综合可得，待评估钟差产品的精度明显优于钟差产品指标的要求，则钟差质量评定是合格的。

a)  GPS钟差与IGS事后钟差相比精度统计    b) 北斗单系统重叠弧段钟差精度统计

图4-3 利用中国境内及周边10个观测站的GPS/北斗卫星钟差结果

图4-4 利用全球60个观测站的GPS卫星钟差结果

- 实时6h预报精度对比     b) 实时12h预报精度对比    c) 实时24h预报精度对比

图4-5 连续一个月的新模型和IGU钟差预报模型的精度对比

- 4.3	跟踪站地心坐标产品

坐标产品只有最终产品，最终产品包括单天产品和周产品两类。

表4-3 分析中心跟踪站地心坐标产品指标

|  |  | 精度 | 最大延迟 | 更新 | 采样间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终位置 | 水平 | 3 mm | 10天 | 周 | 周 |
|  | 垂直 | 6 mm |  |  |  |
| 最终速度 | 水平 | 2 mm/yr | 10天 | 周 | 周 |
|  | 垂直 | 3 mm/yr |  |  |  |

目前，分析中心已经具备利用SINEX文件进行跟踪站坐标和速度产品解算的能力。利用一周的SINEX文件确定的跟踪站坐标精度平面优于1mm，高程优于2mm，完全能够满足合同规定的指标要求。

图4-6 全球选择300个跟踪站分布

图4-7 解算得到的跟踪站坐标产品和IGS产品对比精度

- 4.4	地球自转参数产品

地球自转参数产品包括：最终产品、快速产品、超快速产品（24小时实测+24小时预报）三类；超快速产品应包括24小时观测段和24小时预报段。

表4-4 分析中心地球自转参数产品指标

|  |  | 精度 | 最大延迟 | 更新 | 采样间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超快速 (预报部分) | PM | 0.3 mas | 实时 | 6小时 | 6小时 (00，06，12，18 UTC) |
|  | PM rate | 0.5mas/day |  |  |  |
|  | LOD | 0.06 ms |  |  |  |
| 超快速 (观测部分) | PM | 0.1 mas | 2小时 | 6小时 | 6小时 (00，06，12，18 UTC) |
|  | PM rate | 0.3mas/day |  |  |  |
|  | LOD | 0.03 ms |  |  |  |
| 快速 | PM | 0.1 mas | 13小时 | 天 | 日 (12 UTC) |
|  | PM rate | 0.2mas/day |  |  |  |
|  | LOD | 0.03 ms |  |  |  |
| 最终 | PM | 0.05 mas | 10天 | 周 | 日 (12 UTC) |
|  | PM rate | 0.2mas/day |  |  |  |
|  | LOD | 0.02 ms |  |  |  |

目前，分析中心已经初步具备利用地球自转参数产品解算的能力，得到的产品精度初步能够满足合同规定的指标要求。

- 4.5	大气环境参数产品

电离层产品包括：最终产品、快速产品两类。对流层产品包括：最终产品、超快速产品两类；超快速产品只包括观测段。

表4-5 分析中心大气环境参数产品指标

|  | 精度 | 最大延迟 | 更新 | 采样间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终对流层天顶延迟 | 4 mm | 2周 | 周 | 2小时 |
| 超快速对流层天顶延迟 | 6 mm | 2小时 | 6小时 | 1小时 |
| 最终电离层TEC格网 | 2-8 TECU | 10天 | 周 | 2小时 5°(lon)×2.5°(lat) |
| 快速电离层TEC格网 | 2-9 TECU | 18小时 | 天 | 2小时 5°(lon)×2.5°(lat) |

目前，分析中心已经具备利用区域和全球站观测数据基于精密单点定位技术（PPP）进行对流层产品、电离层产品和DCB产品解算的能力（见图4-7至图4-9）。具体的精度指标如下：获得的电离层VTEC值精度约为1.2 TECU；对流层天顶延迟产品精度约为5mm；DCB产品精度约为0.1ns。

图4-8 对流层产品精度（RMS）：4.0mm

图4-9 CHD格网模型与CODE公布格网模型格网点差值：RMS=1.21 TECU

图4-10  2013年4月1号~29号GPS卫星硬件延迟稳定性指标STD的统计结果

- 4.6	完好性产品

表4-6 分析中心完好性产品指标

|  |  | 精度 | 最大延迟 | 更新 | 采样间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北斗全球实时产品 | URAoe | 10cm | 10秒 | 1小时 | 1小时 |
|  | URAocb | 10cm | 10秒 | 1小时 | 1小时 |
|  | URAoc1 | 10cm | 10秒 | 1小时 | 1小时 |
|  | URAoc2 | 10cm | 10秒 | 1小时 | 1小时 |
| BeiDou/GPS/GLONASS/GALILEO全球统计评估数据 | 单星故障概率 | 1s | 1天 | 1月 | 1月 |
|  | 告警时延性能 | 1s | 1天 | 1月 | 1月 |
|  | 基于服务地区系统故障概率（地区格网下） | 1s | 1天 | 1月 | 1月 |
|  | 每颗星实际URA（bias，δ） | 10cm | 1天 | 1月 | 1月 |
|  | 系统可用性 | 1s | 1天 | 1月 | 1月 |

目前，分析中心已经初步计算了北斗卫星的完好性产品，如下图所示。

图4-11a 北斗卫星的实时URAocb产品

图4-11b 北斗卫星的实时URAoc1产品

图4-11c 北斗卫星的实时URAoc2产品

图4-11d 北斗卫星的实时URAoe产品

# 5 重大分歧意见的解决过程和结果

无。

# 6 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准与我国现行法律、法规、政策及北斗相关标准协调一致，可相互配套使用。

# 7 实施标准的要求和措施建议

本标准的使用者在实施本标准时，应同时遵守本标准的规范性引用文件。

使用单位应做好标准宣贯工作，并结合各单位实际情况贯彻实施本标准。

# 8 标准发行范围和数量建议

建议本标准在卫星导航领域的科研、生产、使用、培训、检查、试验等单位范围内发行。建议首次印刷数量为1000份。

# 9 其他需要说明的事项

无