ICS 49.020.70

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-XXXX

XXXXX—XXXX

北斗网格码

Beidou Grid Code (BGC)

（本稿完成日期：20180618）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

引言	Ⅲ

1　范围	4

2　规范性引用文件	4

3　术语和定义	4

4　参考框架与基本要求	5

5　二维网格划分与编码	5

6　三维网格划分与编码	9

7　参考网格码	13

8　短码	14

9　北斗网格码代数运算	15

附录A （资料性附录） 椭球面近似拓展	16

附录B （规范性附录） 北斗网格码形式分类	18

附录C （资料性附录） 北斗网格码与国家基本比例尺地形图图幅的转换方法	19

前  言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准的附录A和附录C是资料性附录，附录B是规范性附录。

本标准由全国北斗卫星导航标准化技术委员会（SAC/TC544）提出。

本标准由全国北斗卫星导航标准化技术委员会（SAC/TC544）归口。

本标准起草单位：（略）。

本标准主要起草人：（略）。

引  言

随着信息技术的进步和地理信息社会化的推进，位置数据在社会服务和应用中扮演着越来越重要的作用。尤其是北斗等全球卫星导航定位系统（GNSS）的普及，使得各种传感器在实时捕捉数据的同时能够对数据进行地理位置标记。

为提供一致的空间区位标识，在大数据时代背景下实现信息的整合和共享应用，满足人们对位置服务和应用的需求,提供了涵盖北斗系统不同类型的输出规格的北斗网格码。北斗网格码能够很好地与地理信息数据相结合，同时支持二三维空间，且包括适合人读的参考网格码和短码，以及适合计算机记录的整数码几种不同形式。与国际上相关编码比较，以相同位数北斗网格码所表达的精度更高。

北斗网格码

范围

本标准规定了北斗网格码的网格划分和编码方法。

本标准适用于北斗系统终端位置信息输出，其他卫星导航系统可参照。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 22021-2008 国家大地测量基本技术规定

GB/T 13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅和编号

GJB 8896-2017 地球表面空间网格与编码

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 网格 grid

由两组或多组曲线集所组成的网络，曲线集合中的曲线按某种算法相交。

3.2

- 空间剖分 subdivision of space

将空间划分成形状近似、尺度连续、无缝无叠的多层次网格系统的过程。

3.3

- 网格单元 grid cell

网格系统中所包含某级的基本单位。

3.4

- 网格编码 grid code

网格单元按照一定规则被赋予的唯一代码标识。

3.5

- 北斗网格码 Beidou Grid Code

地球空间剖分后，网格单元被赋予的网格编码，包括北斗二维网格码、北斗三维网格码、参考网格码、短码与整数码五种形式。

3.6

- 北斗二维网格码 Beidou 2D Grid Code

地球表面空间剖分后，地球表面网格单元被赋予的网格编码。

3.7

- 北斗三维网格码 Beidou 3D Grid Code

地球立体空间剖分后，地球立体网格单元被赋予的网格编码。

3.8

- 参考网格码 Reference Grid Code

结合参照对象的地理位置，来标识目标区域位置的北斗网格码。

3.9

- 短码 Short Code

简化编码形式的北斗网格码，结合地名地址进行定义。

参考框架与基本要求

北斗网格码在GJB 8896-2017规定的GeoSOT地球表面空间网格与编码基础上，通过扩展高度维（方法见6.1）形成参考框架。

北斗网格码应符合以下基本要求：

- 应与主要地图图幅兼容，部分层级应使用常用的标准图幅作为网格。

- 应采用GJB8896-2017规定的GeoSOT网格中具有同尺度单一规格的层级。根据这个要求，可使用GeoSOT网格系统第7、8、9、13、14、15、19、20、21这9个层级网格。

- 应涵盖从米级、亚米级至厘米级的北斗系统不同精度的输出。

- 应支持地球空间二维、三维区域位置标识。

- 应既符合人读习惯又适合计算机记录。

二维网格划分与编码规则

5.1 第一级网格划分与编码规则

第一级网格划分按照GB/T 13989-2012的2.1进行，网格单元大小是6°×4°。第一级网格编码规则按照GB/T 13989-2012的3.1规定（见图1）。

第一级网格划分与编码方法

第一级网格编码长度为4，由南北半球标识码、第一级经向标识码和第一级纬向标识码组成，编码结构见图2。按照GB/T 13989-2012的3.1规定，南北半球标识码取值为N（北半球）和S（南半球），经度方向用1-60编码，纬度方向分南北半球按照A-V编码。

第一级网格编码结构

5.2 第二级网格划分与编码规则

将5.1规定的第一级6°×4°网格，从左下角划分（东北半球）分成6×4个第二级网格（见图3），相当于GeoSOT第9层1°×1°网格，相当于128km ×128km网格。

第二级划分与编码方法

第二级网格编码长度为5，由第一级网格编码和第二级标识码组成，编码结构见图4。第一级网格编码见5.1的规定，第二级标识码按照Z序采用A-X编码（见图3）。

第二级网格编码结构

5.3 第三级网格划分与编码规则

将5.2规定的第二级网格，分成4×6个第三级网格（见图5），相当于1:5万地图图幅15′×10’网格，相当于30km ×20km网格。

第三级划分与编码方法

第三级网格编码长度为6，由第二级网格编码和第三级标识码组成，编码结构见图6。第二级网格编码见5.2的规定，第三级标识码按照Z序采用A-X编码（见图5）。

第三级网格编码结构

5.4 第四级网格划分与编码规则

将5.3规定的第三级网格，从左下角划分（东北半球）分成15×10个第四级网格（见图7），相当于GeoSOT第15层1'×1'网格，相当于2km ×2km网格。

第四级划分与编码方法

第四级网格编码长度为8，由第三级网格编码、第四级经向标识码和第四级纬向标识码组成，编码结构见图8。第三级网格编码见5.3的规定，第四级经向标识码用0-E表示，第四级纬向标识码用0-9表示（见图7）。

第四级网格编码结构

5.5 第五级网格划分与编码规则

将5.4规定的第四级网格，从左下角划分（东北半球）分成15×15个第五级网格（见图9），相当于GeoSOT第19层4″×4″网格，相当于128m ×128m网格。

第五级划分与编码方法

第五级网格编码长度为10，由第四级网格编码、第五级经向标识码和第五级纬向标识码组成，编码结构见图10。第四级网格编码见5.4的规定，第五级经向标识码用0-E表示，第五级纬向标识码用0-E表示（见图9）。

第五级网格编码结构

5.6 第六级网格划分与编码规则

将5.5规定的第五级网格，从左下角划分（东北半球）分成2×2个第六级网格（见图11），相当于GeoSOT第20层2″×2″网格，相当于64m ×64m网格。

第六级划分与编码方法

第六级网格编码长度为11，由第五级网格编码和第六级标识码组成组成，编码结构见图12。第五级网格编码见5.5的规定，第六级标识码按照Z序采用0-3编码（见图11）。

第六级网格编码结构

5.7 第七级网格划分与编码规则

将5.6规定的第六级网格，从左下角划分（东北半球）分成8×8个第七级网格（见图13），相当于GeoSOT第23层1/4″×1/4″，相当于8m ×8m网格。

第七级划分与编码方法

第七级网格编码长度为13，由第六级网格编码、第七级经向标识码和第七级纬向标识码组成，编码结构见图14。第六级网格编码见5.6的规定，第	七级经向标识码用0-7表示，第七级纬向标识码用0-7表示。（见图13）。

第七级网格编码结构

5.8 第八级网格划分与编码规则

将5.7规定的第七级网格，从左下角划分（东北半球）分成8×8个网格（见图15），相当于GeoSOT第26层1/32″×1/32″，相当于1m ×1m网格。

第八级划分与编码方法

第八级网格编码长度为15，由第七级网格编码、第八级经向标识码和第八级纬向标识码组成，编码结构见图16。其中，第八级经向、纬向标识码分别插入在第七级网格编码的经向、纬向标识码之后。第七级网格编码见5.7的规定，第	八级经向标识码用0-7表示，第八级纬向标识码用0-7表示（见图15）。

第七级网格编码结构

为适用于北斗系统的高精度服务，可依照第七、八级的划分方法继续进行四叉树划分而扩展。当扩展至第9级时，编码位数为17位，北斗网格码精度达到12.5cm。当扩展至第10级时，编码位数为19位，北斗网格码精度达到1.5cm。

示例：北斗网格码示例及其与GJB8896-2017中所规定的GeoSOT网格之间对应关系如表1所示。

表1 北斗网格码示例及其与GeoSOT网格的对应关系

| 北斗网格码示例 | 编码层级 | GeoSOT网格二进制一维编码 | GeoSOT网格层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| N36J | 1 (1:100万图幅) | — | — |
| N36JK | 2 (1°×1°) | 3515358576325427200 | 9 |
| N36JKA | 3 (1:5万图幅) | — | — |
| N36JKA78 | 4 (1'×1') | 3515359031591960576 | 15 |
| N36JKA78B3 | 5 (4″×4″) | 3515359033739444224 | 19 |
| N36JKA78B31 | 6 (2″×2″) | 3515359033932382208 | 20 |
| N36JKA78B3101 | 7 (1/4″×1/4″) | 3515359033936052224 | 23 |
| N36JKA78B310152 | 8 (1/32″×1/32″) 赤道附近1m左右 | 3515359033936057344 | 26 |
| N36JKA78B31015243 | 9 (1/256″×1/256″) 赤道附近12.5cm左右 | 3515359033936057392 | 29 |
| N36JKA78B3101524314 | 10 (1/2048″×1/2048″) 赤道附近1.5cm左右 | 3515359033936057406 | 32 |

三维网格划分与编码

6.1 高度维扩展与编码规则

北斗三维网格码高度维的方向选择大地高方向。采用以椭球面近似拓展的方式（见附录A）来替代精确拓展，以地球参考椭球面为基准，以1.5cm为基本单元，向地球上空扩展（大地高方向），按照1.5cm的232=4294967296倍扩展得到64422.37200629km，向地心方向扩展（大地高方向），按照1.5cm的229=536870912倍扩展得到8052.79650079km，因为地表到地心的距离（地球的平均半径）=6356.75231414km<8052.79650079km，因此多出来的部分作为虚拟扩展的部分（见图17（a）），不应被使用。图18是北斗网格码对应的立体剖分0级网格示意图，依此类推，可依次定义2级、3级、直至32级网格（图19）。

(a) 高度维扩展方法                      (b) 高度维编码方法

北斗网格码的高度维扩展与编码规则

在高度维的编码规则上，以最小粒度为基础，采用二进制的编码方法进行编码，从地表向上依次为0(0000)、1(0001)、2(0010)、3(0011)、…，以此类推一直到4294967295(232-1)，如果按照层级来分，可以和地表网格一一对应，形成32级的二叉树划分；同样，地表以下，依次-1(1001)、-2(1010)、…，以此类推一直到-536870912 (-229)，为了保证连续性，采用了补码的方式，按照层级来分，也可以和地表网格一一对应，形成29级的二叉树划分，如图17（b）。

(a) 经纬度空间中的0级网格        (b) 球体空间中的0级网格

北斗网格码对应的立体剖分0级网格示意图

北斗网格码不同层级立体剖分网格示意图

6.2 三维网格划分与编码规则

三维网格选择GeoSOT网格中4°、16′、2′、16″、2″、1/4″、1/32″七个基本网格单位作为基础网格。北斗三维网格的编码规则如下：第一部分的地上、地下标识用0和1进行表示，接下来每一部分的标识均依据6.1规定进行高度维划分，并在二维网格码的基础上增加高度维编码，即得到北斗三维网格编码形式。北斗三维网格编码结构与代码取值见图20。

北斗三维网格码的形式

参考网格码

参考网格的选择

参考网格应选择第五级（含）以下的网格。

参照网格（参照位置）与标识网格（目标区域）距离宜在1km的范围左右。

示例：当选择第五级网格作为参考网格时，两个方向最多偏移8个网格。因此，标识网格与参考网格经向或纬向上距离近似1km（128m×8 = 1024m）。

编码结构与规则

参考网格码是不定长码，由定位网格码和跨度码组成，编码结构见图21。

注：为了与二维网格码区分，参考网格码各码段采用连字符连接。

参考网格码的结构

- 定位网格编码C0：参考位置的北斗网格码；

- 跨度码：

  - 经向跨度编码M：目标位置距定位网格编码C0在经向上的网格跨度个数，取值为0-7；

  - 纬向跨度编码N：目标位置距定位网格编码C0在纬向上的网格跨度个数，取值为0-7。

网格参考方法

- 同一层级的网格参考方法

当采用同一层级的网格进行位置参考时（图22），网格参考应直接使用7.2规定的参考网格码表示。

同一层级的网格参考方法

- 不同层级的网格参考方法

实际应用过程中，用于参照的网格和最终需要参考的目标可能并不是一个尺度的（图23），即使用Lm层级的网格来参考Ln层级的网格（Lm<Ln）。

不同层级的网格参考方法

当使用不同层级的网格进行位置参考时，网格参考方法规定如下：

- 在Lm层级，使用C0来参考过渡网格A。依据7.3（a），网格A表示为C0MN。

- 在Ln层级，使用过渡网格A来参考目标网格B。依据7.3（a），网格B表示为C0’M’N’。其中，C0’= C0MN。

- 使用C0来参考目标网格B最终表示为C0MN+ M’N’。

短码

8.1 短码的构造

当提供一个相对精度较高的地名地址作为目的地，目标位置的北斗网格码通过省略标识该地名地址的开头几位编码，即构成短码形式。

缩短一个北斗网格码将会去掉编码开头的4个以上字符，缩短的多少由参考位置的临近性决定。在构造短码时，应优先使用较小的、临近的地物来生成参考位置，以减少经过地名编码后结果的偏差。

示例：北京大学遥感所所在位置（北纬N39°59′30.88″ 东经E116°18′23.23″）的全球米级北斗网格码是032G PB 5573 1134，在海淀区可省略16′（32km）级以上的编码，其短码记为5573 1134 北京市海淀区，在北大校内的话，可省略2′（4km）级以上的编码，记为573 134 北京市海淀区北京大学。

8.2 短码的还原

北斗网格码短码的还原步骤如下（图24）：

- 构建地名地址与北斗网格码关联大表；

- 基于地名地址快速检索到参考位置的北斗网格编码；

- 还原短码所省略部分，得到目标位置的全球北斗网格码。

短码的还原

北斗网格码代数运算

设BGLC（Beidou Globle Location Codes）为北斗网格码集合，BCOP（Bedou Code Operators）为北斗网格码运算集合，则{BGLC,BCOP}称为北斗网格码代数空间。其中：

a)	北斗网格码集合BGLC：扩展经纬度坐标空间定义的所有网格，且每一个网格都有一个唯一的编码；

b)北斗	网格编码运算集BCOP：网格码集合BGLC上所有算子的集合，包括网格度量运算（距离计算、周长计算、面积计算）、网格拓扑关系运算（包含、相邻、相交、相离）、网格方位关系运算、网格最优路径运算等。

- 附录A

（资料性附录）

椭球面近似拓展

高度维的方向选择大地高方向，即垂直于椭球表面的方向，以大地椭球的XOZ切面椭球为例说明，整个大地椭球是该椭球的绕Z轴旋转的结果。

则椭圆方程如A.1所示。

x2a2+z2b2=1                ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(A.1)

式中：

x=a cosθz=bsinθ   , θ0,2π。

根据计算，椭圆上的点acosθ，bsinθ处的大地高位H的点坐标位：

xz=a cosθ+bHa2tan2θ+b2 sinθ+aH tanθa2tan2θ+b2           ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(A.2)

这样，公式A.2理论上就是距离大地椭球面表面H（大地高）处的几何图形的参数方程，该参数方程描述的是一个相对复杂的图形（称之为精确拓展），如果利用该图形直接解算将会变得十分困难，因而对其进行简化：

距离大地椭球表面H（大地高）处的几何图形简化成一个椭球（如公式A.3），称之为椭球面近似拓展。

x2(a+H)2+z2(b+H)2=1              ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(A.3)

对于这样一个椭圆，长半轴为a+H，短半轴为b+H，扁率为f地球椭球=a-ba+H。

精确拓展与近似拓展之间的差异对比如图A.1。

- 图A.1	精确拓展与近似拓展差异

可以看出，大地高从0-50000km范围内，两者的差异最大不超过10m，并且趋于稳定，相对于大地高的大小，这个值很小，完全可以认为是重合的。

从地心到地表-6000km-0范围内，差异值变化较大，但是最大的也就是大约150m以内，并且在-3000km-0km的范围内，差异也在10m以内，基本也可以说明是重叠的。

由此可见，大部分情况下可以用椭球面近似拓展的方式来替代精确拓展的方式。采用这种方式，按照高度维的上下限，得到外层椭球和地心椭球的扁率分别如公式A.4和A.5所示。

f外层椭球=a+T-(b+T)a+T=a-ba+T=12666.252118279435<1298.257222101      ⋯⋯⋯(A.4)

f地心椭球=a+D-(b+D)a-D=a-ba-D=a-ba-b=1>1298.257222101           ⋯⋯⋯⋯⋯(A.5)

- 附录B

（规范性附录）

北斗网格码形式分类

北斗网格码具有多种表现形式，包括二维网格码、三维网格码、参考网格码、短码以及整数码的形式，如表B.1所示。

表B.1北斗网格码五种表现形式

| 二维网格码 | N32GJWB798352413607 最长19位，精度可达1.5cm |
| --- | --- |
| 三维网格码 | N032G15JWBB7698A32524136074235 最长30位编码，精度可达1.5cm |
| 参考网格码 | N32GJWB79835236-5-9 不定长码 |
| 短码 | 51+ 北京市海淀区 缩短的北斗网格码+地名地址（适合人读） |
| 整数码 | 63 参见GJB 8896-2017中附录A的规定（适合计算机记录） |

- 附录C

（资料性附录）

北斗网格码与国家基本比例尺地形图图幅的转换方法

北斗网格码与现有地形图图幅具有较好的兼容性。1:100万、1:50万地形图图幅分别与第1、3层北斗二维网格等价，其他比例尺系列地形图也可以用合适层级的北斗二维网格聚合形成。北斗网格码与国家基本比例尺地形图图幅的转换示例见表C.1。

表C.1与国家基本比例尺地形图图幅的转换

| 图幅比例尺 | 图幅经纬度范围 | 北斗网格码层级 | 网格大小 | 转换方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:100万 | 6°×4° | 1 | 6°×4° | 等价 |
| 1:50万 | 3°×2° | 2 | 1°×1° | 网格聚合 |
| 1:25万 | 1°30′×1° | 3 | 15′×10′ | 网格聚合 |
| 1:10万 | 30′×20′ | 3 | 15′×10′ | 网格聚合 |
| 1:5万 | 15′×10′ | 3 | 15′×10′ | 等价 |
| 1:2.5万 | 7′30″×5′ | 6 | 2″×2″ | 网格聚合 |
| 1:1万 | 3′45″×2′30″ | 7 | 1/4″×1/4″ | 网格聚合 |
| 1:5000 | 1′52.5″×1′15″ | 7 | 1/4″×1/4″ | 网格聚合 |

参  考  文  献

[1] GB/T 12409-2009 地理格网