北斗网格码

标准编制说明

标准名称  北斗网格码

主编单位  北京大学

北京旋极伏羲大数据技术有限公司

参编单位

《北斗网格码》

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

北斗网格码，是在全球剖分网格基础上发展出的一种多尺度、离散、适用于导航定位服务的全球地理网格编码模型。该网格编码模型提出了一套对全球空间区域位置信息的统一标识和表达方法，既能标识位置，又能标识区域，并且更加符合人的使用习惯与特点，从而能圆满解决经纬度体制难以解决的，对海量空间信息在标识和表达上的唯一性、可读性、多尺度、层次关联、无缝无叠以及对对象内部信息的表达等难题。因此，编制北斗网格码标准，对于促进北斗卫星导航系统的推广应用和快速走向世界，对于军队和国民经济信息化建设以及社会发展都具有重大的战略意义。

根据国家标准委2017年下达的国家标准制修订计划项目（计划编号20174067-T-801），要求制定《北斗网格码》国家标准。

（二）起草单位及主要起草人

本标准的主要起草单位为北京大学及北京旋极伏羲大数据技术有限公司。本标准的主要起草人包括XX。

（三）主要工作过程

标准计划下达后，北京大学于2017年12月成立了标准编制工作小组，组织标准编制工作。工作小组根据任务要求制订了标准编制工作计划、编写大纲、明确了任务分工及各阶段进度时间节点。

2018年1月，标准编制工作小组成员参加了北斗标准化培训班，认真学习了GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》等文件，结合标准制定的工作程序与编制要求，展开了研究与探讨。

2018年2月-3月，工作小组通过调研国内外导航网格编码现状，结合位置网格编码的应用需求和发展趋势，确定了标准起草的总体框架和主要技术内容，编写完成了国家标准《北斗网格码》的草案稿。

工作小组多次组织内部会议，对草案稿内容展开研讨，并广泛听取各方意见，通过对所接收建议进行认真分析与总结，于2018年4月对草案稿的内容范畴与编码方案进行了重要调整与修改，并编写完成了国家标准《北斗网格码》的征求意见稿初稿。

2018年6月，全国北斗卫星导航标准化技术委员会为本标准的征求意见稿举办了研讨会，与会专家对《北斗网格码》的征求意见稿初稿提出了宝贵的意见和建议。工作小组根据专家意见，对征求意见稿的各部分内容进一步修改与完善，完成了《北斗网格码（征求意见稿）》。

二、编制修订原则

本标准编制遵循“科学性、系统性、继承性、可扩展性实用性、规范性”的原则，与国家现行相关标准接轨，本标准编制过程中，充分考虑北斗网格码对现有生产与应用实践中行之有效的数据组织网格兼容。

1、科学性

北斗网格码编码规则建立在对全球经纬度的统一划分之上，具备严密的数学基础。

2、系统性

北斗网格码按照统一规则进行层次性递归剖分，以满足不同范围和尺度应用，遵循系统原则。

3、继承性

北斗网格码在继承国际惯用的经纬度坐标系统的基础上，考虑对现有地图分幅标准和行业网格的兼容性，便于兼容已有测绘成果和实现数据共享。

4、可扩展性

北斗网格码可以按照现有规则进行扩展，以满足更高精度的位置服务需要。

5、实用性

北斗网格码在坐标系统、层级划分与编码规则的设定方面尽可能简单，易于实现层级间的聚合和拆分，编码便于识读，体现实用性原则。

6、规范性

北斗网格码按照统一规则建立，具备规范性。任一网格和编码之间应该为一一对应关系，从而有利于现有行业、局部网格的统一和规范，方便实现位置服务。

三、主要技术内容的说明

本标准规定的主要内容为导航定位及位置服务数据的地理网格编码要求。

- 北斗网格码的设计约束

- 应当便于与地图数据相结合

本标准所规定的北斗网格码将1:100万、1:5万图幅作为网格码的中间层级，在形式上可实现与现有图幅系统衔接，并能绘制上地图。具体地，对于中间层级的图幅1:50万，可以用北斗网格码的第2层度级网格，无缝组合，共3*2个度级网格；对于1:25万、1:10万，由于北斗网格码的第3层是1:5万图幅网格，因此可以无缝组合，分别为6*6个、2*2个北斗网格码的第3层网格；对于1:5万，其本身可以用北斗网格码的第3层表示，也可以在其中绘制15*10个北斗网格码的第4层网格（分级网格）；对于1:2.5万、1:1万，可以用北斗网格码的第3层的30*20、15*10个组合而成。

- 能与GJB 8896-2017《地球表面网格与编码》衔接

本标准所规定的北斗网格码选择了GJB 8896-2017《地球表面网格与编码》中尽可能多的网格大小不变的层级，能够与该标准所规定网格的第9层、第15层实现有机衔接。

- 支持北斗系统不同类型的输出规格

本标准所规定的北斗网格码支持全球输出网格（8m）、高精度RTD输出网格（2m或1m）与高精度RTK输出网格（12.5cm）等北斗系统不同类型的输出规格。

- 支持二维、三维、人读、计算机记录

本标准所规定的北斗网格码具有多种形式，其中：二维网格码与三维网格码分别支持二维、三维立体空间的导航定位应用；短码与参考码符合人的使用习惯与特点；整数编码则适用于计算机记录。

- 北斗网格码的设计

本标准所规定的北斗网格码分别针对地球表面网格位置输出、地球立体网格位置输出、基于参照的网格位置输出、计算机存储与计算，设计了四种位置应用编码，这四种编码本质上是同源同构的、相互衔接的编码。

- 二维网格与编码

北斗网格码的二维网格与编码，为了和现有地理数据、地图数据进行更好的融合，满足北斗网格和现有地形图图幅之间的关联，在GJB 8896-2017中规定的GeoSOT网格2n剖分基础上，衔接了1:100万、1:5万标准地形图图幅网格，并抽取了GeoSOT网格中大小不变、尺度适中的层级作为北斗基础网格层级，共8层，形成了北斗网格码（二维）的输出形式。下面是网格码形成的具体步骤：

第一级划分：按照1:100万图幅划分，经度方向用1~60编码，纬度方向分南北半球（N，S），按照A~V编码，大小6°×4°。

第二级划分：将1：100万6°×4°网格，从左下角划分（东北半球）分成6×4个网格，一个方向用A~×表示，相当于GeoSOT第9层1°×1°网格，相当于128km ×128km网格。

图1 北斗网格码的第一、二级的划分与编码方法

第三级划分：将GeoSOT 1°×1°网格，分成4×6个网格，一个方向分别用A~P表示，相当于1:5万地图图幅15′×10’网格，相当于30km ×20km网格。

第四级划分：将1:5万地图图幅15′×10’网格，从左下角划分（东北半球）分成15×10个网格，两个方向分别用0-E, 0~9表示，相当于GeoSOT第15层1'×1'网格，相当于2km ×2km网格

图2 北斗网格码的第三、四级的划分与编码方法

第五级划分：将GeoSOT第15层1′×1′网格，从左下角划分（东北半球）分成15×15个网格，一个方向分别用0~E表示，相当于GeoSOT第19层4″×4″网格，相当于128m ×128m网格。

第六级划分：将GeoSOT第19层4′×4′网格，从左下角划分（东北半球）分成2×2个网格，一个方向分别用0~3表示，相当于GeoSOT第20层2″×2″网格，相当于64m ×64m网格。

图3 北斗网格码的第五、六级的划分与编码方法

第七级划分：将GeoSOT第20层2″×2″网格，从左下角划分（东北半球）分成8×8个网格，两个方向分别用0~7表示，相当于GeoSOT第23层1/4″×1/4″，相当于8m ×8m网格。

第八级划分：将GeoSOT第23层1/4″×1/4″网格，从左下角划分（东北半球）分成8×8个网格，两个方向分别用0~7表示，相当于GeoSOT第26层1/32″×1/32″，相当于1m ×1m网格。

图4 北斗网格码的第七、八级的划分与编码方法

另外，考虑到北斗系统的高精度服务，北斗网格码还可以继续扩展到9层17位，达到12.5cm级的网格尺度，方法按照和图4类似的一次八分即可，完全适合北斗高精度RTK输出，下面是不同精度的输出结果：

1）全球输出网格码（赤道附近8m网格），N32GJWB7983 5 3

2）高精度RTD输出网格（赤道附近1m网格），N32GJWB7983 52 36

3）高精度RTK输出网格（赤道附近12.5cm网格），N32GJWB7983 527 362

图5是北斗网格码（地球表面网格位置编码）在北斗终端机上和经纬度同时输出的效果。北斗终端拟输出编码形式、GJB8896-2017(GeoSOT) 之间对应关系如表1。

图5 北斗网格码（地球表面网格位置编码）在北斗终端机上和经纬度同时输出

表1 北斗二维网格码与GJB 8896-2017的对应关系表

| 北斗终端 拟输出编码形式 | 北斗终端拟输出编码形式的编码层级 | GJB 8896-2017 二进制一维编码 | GJB 8896-2017 层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| N36J | 1 (1:100万图幅) | — | — |
| N36JK | 2 (1°×1°) | 3515358576325427200 | 9 |
| N36JKA | 3 (1:5万图幅) | — | — |
| N36JKA78 | 4 (1'×1') | 3515359031591960576 | 15 |
| N36JKA78B3 | 5 (4″×4″) | 3515359033739444224 | 19 |
| N36JKA78B31 | 6(2″×2″) | 3515359033932382208 | 20 |
| N36JKA78B3101 | 7(1/4″×1/4″) | 3515359033936052224 | 23 |
| N36JKA78B310152 | 8(1/32″×1/32″) 赤道附近1m | 3515359033936057344 | 26 |
| N36JKA78B31015243 | 9(1/256″×1/256″) | 3515359033936057392 | 29 |
| N36JKA78B3101524314 | 10(1/2048″×1/2048″) 赤道附近1.5cm | 3515359033936057406 | 32 |

- 三维网格与编码

为实现空、天、地、地下、水下三维立体空间的位置标识，在地球表面北斗网格码的基础上三维扩展构成北斗3D网格码。BGC三维网格码是在地球表面网格基础上扩展高度维（本方案采用大地高，用以应对北斗卫星导航定位使用的大地高系统，正常高等其他高程系统可以根据相关要求进行转换）编码而形成的立体剖分网格，即将高度维剖分无缝嵌入二维地球表面剖分，共同组成立体剖分网格模型。

在空间高度上，考虑到地表（参考椭球表面）以上和以下的空间，为了和椭球面网格的尺度对应，选择赤道上最小粒度网格（GeoSOT中第32级网格）1.5cm为基本单元，向地球上空扩展（大地高方向），按照1.5cm的232=4294967296倍扩展得到64422.37200629km，向地心方向扩展（大地高方向），按照1.5cm的229=536870912倍扩展得到8052.79650079km，因为地表到地心的距离（地球的平均半径）=6356.75231414km<8052.79650079km，因此多出来的部分作为虚拟扩展的部分，不被使用，如图6(a)。图7是北斗网格码对应的立体剖分0级网格示意图，依此类推，可依次定义2级、3级、直至32级网格，如图8。

(a) 高度维扩展方法         (b) 高度维编码方法

图6 北斗网格码（地球立体网格位置编码）的高度维扩展方法

在高度维的编码方法上，以最小粒度为基础，采用二进制的编码方法进行编码，从地表向上依次为0(0000)、1(0001)、2(0010)、3(0011)、…，一直到4294967295(232-1)，如果按照层级来分，可以和地表网格一一对应，形成32级的二叉树划分；同样，地表以下，依次-1(1001)、-2(1010)、…，一直到-536870912 (-229)，为了保证连续性，采用了补码的方式，按照层级来分，也可以和地表网格一一对应，形成29级的二叉树划分，如图6(b)。

(a) 经纬度空间中的0级网格  (b) 球体空间中的0级网格

图7 北斗网格码对应的立体剖分0级网格示意图

图8 北斗网格码不同层级立体剖分网格示意图

BGC三维网格导航码选择4°、16′、2′、16″、2″、1/4″、1/32″七个基本网格单位作为基础网格，并得到三维网格编码的编码方案：第一部分的半球标识用0-7进行表示，接下来每一部分的标识均增加高度维的划分及编码，最后得到如图所示三维北斗网格编码。

图9 BGC三维网格导航码设计方案

- 参考网格码与短码

在充分考虑了人的使用习惯与特点后，本标准设计了两种基于参照的网格位置编码，即参考网格码与短码，分别对应于网格参考方法与目标参考方法。

1）网格参考方法

参考网格码采用定位网格码+跨度码组成：C0MN，参考网格编码由中心的定位码C0加上两个方向的跨度码M,N形成。在使用位置参考方式进行编码的过程中，一般标识的都是人工的目标，并且参照网格（参照目标）离标识网格（目标）不宜过远，常在1km的范围内。根据上述的设定，按照北斗网格码的设计规范，从第五级划分开始，可以采用参照的网格位置编码，如图3，相当于128m ×128m网格，由于第五级划分之后，划分主要是八分和二分（仅仅第六级划分），因此上下层比例不大于8（1个方向上），有M，N<8。对于第五层级，两个方向最多偏移8个网格，标识网格与参考网格距离不超过1km（128m×8 = 1024m），符合前述约束条件。

根据这样的设定，给出图10的参考形式，需要标识第五级（含）以下的网格，可以使用同层级的网格+同层级网格的偏移数量来表示。

图10 基于参照的网格位置编码形式（位置参考）

需要说明的是，在实际应用过程中，用于参照的网格和最终需要参考的目标可能并不是一个尺度的，即使用m层级的网格来参考n层级的网格（m<n）。

图11 不同层级网格的参考

例如：需要用图11中的C0来参考网格B，由于两者之间层级不同，采用C0MN的方式只能参考到网格A，A的层级m小于B的层级n。针对这种情况，采用A+C′的方式来记录，其中C′是B网格相对于A网格的编码，其编码规则与北斗网格码的中每一层级的规范相同。图11中的网格B可以采用C074+65的方式来编码，其中65的编码方式和北斗网格码后续层级的编码方式是完全一致的。

该种编码方式的优势是：①网格参考编码的方式可以用于相对性位置的参照，并且方便人工计数和识别；②可以与完整版的北斗网格码进行转换，转换关键是将C0MN直接替换成A的北斗网格码即可，后续的相对编码C′无需变化。

2）目标参考方法

一般人们会为不同的对象提供不同详细程度的位置描述。为相距较远的人一般提供完整地址或位置，在国内可能就给出省级别的信息，而相邻街区的就一般不需要城市名称，依据上下文语义环境来进行位置编码信息的省略。

如果提供一个相对精度较高的地点名作为目的地，北斗网格码的开头几位可以省略。完整编码又可以通过提供的上下文信息恢复出来。缩短一个编码将会去掉完整北斗网格码开头的若干个字符。缩短的多少取决于参考位置的临近性，在与城镇或临近地区名称共同使用时，一般人只需要记忆4~8位编码。最好使用较小的、临近的地物来生成参考位置，而不是城镇级别大小的地物，这样可以减少经过地名编码后结果的偏差。基于目标的方法可以在网格参考方法基础上来实现，其基本方法是寻找参考目标对应的网格编码C0，其余的过程与基于网格的位置参考方式类似。

例如，北大遥感楼所在位置（北纬N39°59′30.88″ 东经E116°18′23.23″）的全球米级北斗导航网格编码是032G PB 5573 1134，在海淀区可以省略16′（32km）级以上的编码，写为 5573 1134，在北大校内的话，可以省略2′（4km）级以上的编码，写为573 134。

恢复短编码需要提供短编码和参考位置。并不需要完全相同的地点来缩短编码，但是需要足够临近。例如已知北京大学遥感楼的简化编码是5573 1134，又已知该位置处于北京市海淀区，就可以结合上层级的空间范围来恢复全球尺度编码，变为032G PB 5573 1134。

寻址方法是构建地名地址与BGC网格码关联大表，设计地名地址语义转换模型，即可基于地名地址快速检索到对应的BGC网格编码，还原短码所省略部分。以北京大学遥感楼为例，其北斗网格码为：032G PB 557 113。二维编码转为一维编码是032G PB 515173，插入尺度标记字符“+”后得到032G PB 5151+73。至此便可根据实际应用需求获得不同尺度短码如表2。短码寻址如图12所示。

表2 北斗网格码基于参照的网格位置编码示例

| BGC | 编码长度 | 网格尺度 |
| --- | --- | --- |
| 032G PB 5151+73 | 13 | 全球~64m |
| 5151+73 | 7 | 4km~64m |
| 51+73 | 5 | 512m~64m |

图12 地名地址混编寻址方法图示

- 整数编码

本标准所规定的整数编码是适用于计算机后台处理的多尺度整数编码。在北斗网格码的计算机平台中，后台的多尺度整数编码本质是多尺度排成一个序，用更高纬度的填充曲线多出来的维度来填充尺度维，考虑到位数的因素，需要拿出n位来作为尺度维，例如GeoSOT一个方向单尺度32级，多尺度就是31级的整数，两个方向就是62bit整数，2bit表示尺度。北斗网格码整形数的编码设计，能够大大简化对区位信息的标识、表达和计算的复杂度，在信息计算速度、信息索引效率、信息交换与整合、以及导航定位能力的扩展与增强等方面具有独特的优势。

四、试验验证的情况和结果

北斗网格码在中国湖北省进行了大量的应用试验，重点验证了各类型北斗终端设备输出北斗网格码后，各种人、事、物采用北斗网格码进行位置标识与信息组织，由此产生的效果变化，并与现有经纬度坐标体系标识的位置信息进行对比，形成了鲜明的效果提升。应用北斗网格码可以大幅提升空间大数据处理效率。如表3所示，实验证明，对于空间大数据运算，采用北斗网格码直接运算的计算复杂度要远低于传统的经纬度矢量坐标算法，计算更高效、更快捷，一般可快1-2个数量级，并且与对象的几何复杂度无关。

表3 北斗网格码应用验证仿真试验测试

通过在中国湖北省的业务试验验证，可以得出如下结论：

（1）在传统的经纬度体系下加入北斗网格码后，能使基于空间位置的计算、查询和信息整合效率大大提高，且数据量越大，效率提高越明显；

（2）在传统的经纬度体系下加入北斗网格码后，可以有效弥补经纬度体系存在的短板和不足，实现传统系统功能的扩展；

（3）经纬度体系与北斗网格码技术体系的有机结合，将产生优势互补，对于大数据信息的组织与管理能力将产生质的提升；

（4）北斗网格码的引入，对现有技术体系具有良好的兼容性和互换性。

五、采用国际先进标准的情况

无。

六、标准涉及的知识产权情况说明

无。

七、与现行法律法规、标准的关系

本标准制定过程中参照的主要标准见表3。其中：

本标准在进行高度维扩展时，参考了GB 22021-2008中关于大地基准的规定，包括2000国家大地坐标系统的定义和参考椭球常数。

本标准部分术语的定义参考了GB/T 12409-2009。

根据设计约束，北斗网格码应该对目前系列比例尺地图具有兼容性，故本标准编制过程中参考了GB/T 13989-2012中关于我国国家基本比例尺地形图分幅和编号的规定。

本标准规定的北斗二维网格采用了GJB 8896-2017规定的GeoSOT地球表面空间网格中具有同尺度单一规格层级的网格。本标准规定的北斗三维网格是在GeoSOT地球表面空间网格基础上，通过扩展高度维形成。

表 3参照的相关标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 22021-2008 | 国家大地测量基本技术规定 |
| 2 | GB/T 12409-2009 | 地理格网 |
| 3 | GB/T 13989-2012 | 国家基本比例尺地形图分幅和编号 |
| 4 | GJB 8896-2017 | 地球表面空间网格与编码 |

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、实施标准的要求和措施建议

本标准实施过程中需要北斗终端输出经纬度的同时输出本标准规定的北斗网格码，从而实现全球网格化区域定位应用。

十、修改或废止有关标准的建议及理由

无。

十一、标准印刷数量建议

无。

十二、其他需说明的事项

无。