ICS 49.020

V 1.0

201×－××－×× 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

布

发

GB/T ××××-201×

布

201×－××－×× 发布

全球连续监测评估系统（iGMAS）文件格式 第1部分：观测数据

iGMAS File Format—

Part1： Observation Data

（草稿）

目    次

目    次	I

前  言	III

引  言	IV

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	类型和名称	1

5	基本参数	2

6	文件结构	4

6.1  一般结构	4

6.2  文件头部分	4

6.2.1 基本格式	4

6.2.2 头记录的排列顺序	4

6.2.3  头记录信息未知项的处理	4

7	GNSS观测数据文件（统一之后删除）	4

7.1  GNSS观测数据文件的头部分	4

7.1.1  格式	4

7.1.2  参数说明	7

7.2  GNSS观测数据文件的数据部分	9

7.2.1  格式	9

7.2.2  记录规则	11

7.2.3  参数说明	13

8	GNSS导航数据文件	13

8.1  GNSS导航数据文件的头部分	13

8.2  GNSS导航数据文件的数据部分	15

8.2.1  概述	15

8.2.2  格式	15

8.2.3  参数说明	20

9	气象数据文件	21

9.1  气象数据文件的头部分	21

9.2  气象数据文件的数据部分	22

10	时差测量数据文件	23

10.1  时差测量数据文件的头部分	23

10.2  时差测量数据文件的数据部分	23

11	多径检测数据文件	24

11.1  多径检测数据文件的头部分	24

11.2  多径检测数据文件的数据部分	24

12	GNSS卫星健康状态信息文件	25

12.1  GNSS卫星健康状态信息文件的头部分	25

12.2  GNSS卫星健康状态信息文件的数据部分	25

附  录  A	27

(资料性附录)	27

A.1  GNSS观测文件示例	27

A.2  GNSS导航信息文件示例	28

A.2.1  GPS导航信息文件示例	28

A.2.2  GLONASS导航信息文件示例	29

A.2.3  Galileo导航数据文件示例	30

A.2.4  BDS导航信息文件示例	31

A.3  气象数据文件示例	32

A.4  时差测量数据文件示例	33

A.5  多径检测文件示例	34

A.6  GNSS卫星健康状态信息文件示例	35

参考文献	36

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国卫星导航系统管理办公室提出。

本标准由全国北斗卫星导航标准化技术委员会（SAC/TC 544）归口。

本标准起草单位：中国卫星导航工程中心、中国航天标准化研究所、中国航天电子技术研究院卫星导航系统工程中心、中国地震局地震预测研究所。

本标准主要起草人：焦文海、苏牡丹、周玉霞、孙汉荣、马银虎、陈海龙、李冬。

引  言

iGMAS系统能够为用户提供观测数据服务，为实现不同系统间、不同接收机间数据的自主交换和统一处理，iGMAS观测数据文件格式应尽量采用通用的国际标准。目前的RINEX3.01版本不能满足iGMAS数据交换和处理的需求，因此有必要制定本标准。

本标准以现有的RINEX3.03版本的文件格式标准为基础起草，增加iGMAS系统所需的其它数据格式，适用于全球连续监测评估系统设备研制和检验，观测数据采集、存储、处理及交换等。

全球连续监测评估系统文件格式 第1部分：观测数据

- 范围

本标准规定了全球连续监测评估系统观测数据文件的格式。

本文适用于全球连续监测评估系统设备研制和检验，观测数据采集、存储、处理及交换等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27606  GNSS兼容接收机数据自主交换格式

《GB/T xxxx-201x 北斗卫星导航术语》

- 术语和定义

《GB/T xxxx-201x 北斗卫星导航术语》界定的术语和定义适用于本文件。

- 类型和名称

本标准共定义了6种类型的文件，各类型文件命名规则参见表 1。

表 1 文件类型和命名规则

| 序号 | 文件类型 | 命名规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GNSS观测数据文件 | - 天文件和小时文件：ssssdddf.yyo - 天和小时观测数据压缩文件：ssssdddf.yyd - 15分钟文件：ssssdddhmm.yyo |
| 2 | GNSS导航数据文件 | 包括GPS、GLONASS、Galileo和北斗4种导航数据文件，只有天文件和小时文件 - GPS导航数据：ssssdddf.yyn - GLONASS导航数据：ssssdddf.yyg - Galileo导航数据：ssssdddf.yyl - 北斗导航数据：ssssdddf.yyr |
| 3 | 气象数据文件 | 天文件和小时文件：ssssdddf.yym |
| 4 | 干扰检测数据文件 | 天文件和小时文件：ssssdddf.yyj |
| 5 | 多径检测数据文件 | 天文件和小时文件：ssssdddf.yya |
| 6 | GNSS卫星健康状态信息文件 | 天文件和小时文件：ssssdddf.yyk |
| 其中： ssss：四字符测站名； ddd：第一个观测值记录的年内天； f：一天内的文件序号，其中f=0表示天文件，f=a表示小时文件，a的格式为xxh，示例：00h-001h=第1小时，01h-02h=第2小时，…，23h-24h=第24小时； h：第一个观测值记录的天内小时，格式为xxh，示例：00h-001h=第1小时，01h-02h=第2小时，…，23h-24h=第24小时； mm：小时内的文件第一个记录开始的分钟，示例：mm=00，mm=15，mm=30，mm=45； yy：年的后两位数字。 |  |  |

- 基本参数

本标准中不同文件涉及的基本参数说明参见表 2。

表 2 基本参数说明

| 序号 | 参数名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卫星系统标识 | G：GPS R：GLONASS E：Galileo C：Beidou S：SBAS J：QZSS I：IRNSS M：Mixed |
| 2 | 时间系统 | BDT：Beidou时间系统 GPS：GPS时间系统（TAI-19s） GL：GLONASS时间系统（UTC） GA：Galileo时间系统（GPS时） QZ：QZS时间系统（GPS时） UT：协调世界时 TA：国际原子时 注：纯GPS文件采用GPS 纯GLONASS文件采用GLO 纯Galileo文件采用GAL 纯BeiDou文件采用BDT 纯QZSS文件采用GPS 混合文件采用BDT 混合观测文件，则需给出时间系统的标识以及各系统与UTC间的整秒差。 |
| 3 | 观测码标识 | 类型： C = 码 /伪距 L = 相位 D = 多普勒 S = 原始信号强度 I = 电离层延迟 X = 接收机频道数 频带： 1=L1 G1 E1 B1C; (GPS,QZSS,SBAS) (GLO) (GAL) (BDS). 2=L2 G2 B1(二号); (GPS,QZSS) (GLO) (BDS). 5=L5 E5a B2a; (GPS,QZSS,SBAS) (GAL) (BDS). 6=E6 B3(二号); (GAL) (BDS). 7=E5b s B2b B2(二号); (GAL) (BDS) (BDS). 8=E5a+b B2a+B2b; (GAL) (BDS). 0=type X; (all). 属性： P = P码; (GPS,GLO). C = C码; (SBAS,GPS,GLO,QZSS). D = 半无码; (GPS). Y = Y码 B1C的A+C通道; (GPS) (BDS). M= M 码; (GPS). N = 无码; (GPS). A = A通道; (GAL,BDS). B = B通道/Q通道/无数据通道; (GAL,BDS). C = C通道/无数据/I+Q通道; (GAL,BDS). I = I通道; (GPS,GAL,QZSS,BDS). Q = Q通道; (GPS,GAL,QZSS,BDS). S = M通道; (L2C,GPS,QZSS). L = L通道; (L2C,GPS,QZSS). X = B+C通道; (GAL). I+Q通道; (GPS,GAL,QZSS,BDS). A+B通道; (BDS). M+L通道; (GPS,QZSS). D+P通道; (GPS,QZSS). W = Z-tracking Z = A+B+C通道 A+B+C通道; (GPS) (GAL) BDS). 空格：I、X或未知跟踪模式的类型 (all). 所有字符均大写 单位：相位 ：整周 伪距 ：米 多普勒 ：Hz 信号强度 ：与接收机相关 电离层相位延时 ：整周 接收机通道号 ：无 如果attribute未知可以留空。. |

- 文件结构

6.1  一般结构

每一种iGMAS观测数据文件都由“头”部分和“数据”部分组成：头部分包含整个文件的信息，数据部分用于记录数据。全球连续监测评估系统观测数据文件格式示例参见附录A。

6.2  文件头部分

6.2.1 基本格式

全球连续监测评估系统观测数据文件格式的头部分的每一行为一条头记录。每条头记录长度不超过80个ASCII码字符（列），其中，1～60列为头记录的信息部分，61～80列为头记录标识。头记录标识具有统一规定的格式，是对该行第1～60列信息部分内容的说明。

6.2.2 头记录的排列顺序

除以下要求外，其他头记录的顺序可以自由排列：

- “RINEX VERSION/TYPE”在文件中应是第一条头记录；

- “END OF HEADER”是最后一条头记录。

6.2.3  头记录信息未知项的处理

头记录信息部分的未知项可以被置零或空缺，或是将头记录信息缺省。

- GNSS观测数据文件（统一之后删除）

7.1  GNSS观测数据文件的头部分

7.1.1  格式

GNSS观测数据文件的头部分由“RINEX VERSION/TYPE”到“END OF HEADER”为止的若干条头记录组成，头部分的格式应符合表 3的规定。

表 3 GNSS观测值文件——文件头描述

| 文件头标签 （61-80列） | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| RINEX VERSION / TYPE | - RINEX版本：3.03e - 文件类型：（‘O’：表示观测文件） - 卫星系统（G/R/E/C/S/J/I/M） | F9.2，A1，10X， A1，19X， A1，19X |
| PGM / RUN BY / DATE | - 生成当前文件的程序名 - 生成当前文件的机构名 - 文件生成日期 格式：yyyymmdd hhmmss zone zone：3-4字符表示时区 建议使用UTC LCL—本地时间 | A20， A20， A20 |
| *COMMENT | - 注释行 | A60 |
| MARKER NAME | - 天线标记名（测站名） | A60 |
| *MARKER NUMBER | - 天线标记号（测站标记号） | A60 |
| MARKER TYPE | - 测站标记类型： GEODETIC ：固定高精度测站点 NON_GEODETIC ：固定低精度测站点 NON_PHYSICAL ：后处理时虚拟的测站点 SPACEBORNE ：空间轨道飞行体 AIRBORNE ：大气层飞行体 WATER_CRAFT ：水上移动体 GROUND_CRAFT ：陆地移动体 FIXED_BUOY ：水上固定物体 FLOATING_BUOY ：上水漂浮物体 FLOATING_ICE ：浮冰 GLACIER ：冰川上的固定物体 BALLISTIC ：火箭、炮弹等 ANIMAL ：带接收机的动物 HUMAN ：带接收机的人 除GEODETIC和NON_GEODETIC类型外，其它均需给出说明。 用户也可以自定义 | A20，40X |
| OBSERVER / AGENCY | - 观测者姓名 / 观测机构 | A20，A40 |
| REC # / TYPE / VERS | - 接收机序列号，类型，软件版本 | 3A20 |
| ANT # /TYPE | - 天线序列号，类型 | 2A20 |
| APPROX POSITION XYZ | - 测站近似地心坐标（单位：米，坐标框架：ITRF）对于运动物体上得测站点，改项可选 | 3F14.4 |
| ANTENNA：DELTA H/E/N | - 天线高：天线参考点相对于测站标记点的高； - 天线参考点相对于标记点在东向和北向的偏心量；（单位：米） | F14.4 2F14.4 |
| *ANTENNA：DELTA X/Y/Z | - 运动物体上的天线参考点在载体坐标系中的位置（单位：米） | 3F14.4 |
| *ANTENNA：PHASECENTER | 相对天线参考点的平均相位中心的位置（单位：米） - 卫星系统（G/R/E/C/S/J/I） - 码观测值 - 本载体坐标系中的N/E/U或X/Y/Z | A1 1X，A3, F9.4,2F14.4 |
| *ANTENNA：B.SIGHT XYZ | - 指向卫星的天线轴方向 运动物体上的天线：载体坐标系下的单位 矢量 固定站的倾斜天线：N/E/Up左手系的单位矢量 | 3F14.4 |
| *ANTENNA：ZERODIR AZI | - 固定天线零方向的方位角（单位：度，零方向与北向的夹角） | F14.4 |
| *ANTENNA：ZERODIR XYZ | - 运动物体上的天线的零方向：载体坐标下的单位矢量 - 固定站的倾斜天线：N/E/Up左手系的单位矢量 | 3F14.4 |
| *CENTER OF MASS：XYZ | - 在本载体坐标系中的质心（单位：米） | 3F14.4 |
| SYS / # /OBS TYPES | - 卫星系统标识（G/R/E/C/J/I/S） - 观测值类型总数 - 观测值类型： -Type -Band -Attribute | A1， 2X，I3， 13(1X，A3) 6X，13(1X，A3) |
| *SIGNAL STRENGTH UNIT | -信号强度单位（如果存在） DBHZ : S/N : dbHz | A20，40X |
| *INTERVAL | -观测数据采样间隔（单位：秒） | F10.3 |
| TIME OF FIRST OBS | -第一个观测数据的记录时间 （4数字年，月，日，时，分，秒） - 时间系统 | 5I6，F13.7， 5X，A3 |
| *TIME OF LAST OBS | -最后一个观测数据的记录时间 -时间系统 ：同TIME OF FIRST OBS | 5I6, F13.7, 5X, A3 |
| *RCV CLOCK OFFS APPL | -历元时标、伪距、相位是否使用实时获得的接收机钟偏修正：1=yes，0=no； default：0=no 如果存接收机钟偏记录在EPOCH/SAT中，此选项则需给出记录说明。 | I6 |
| *SYS / DCBS APPLIED | -卫星系统标识（G/R/E/C/J/I/S） -用于频间偏差改正的程序名 -改正源（URL） 对于每个卫星系统可重复记录。 未修正：空白或缺省此条记录。 | A1, 1X, A17, 1X, A40 |
| *SYS / PCVS APPLIED | -卫星系统标识（G/R/E/C/J/I/S） -用于PCVS的程序名 -改正源（URL） 对于每个卫星系统可重复记录。 未修正：空白或缺省此条记录。 | A1, 1X, A17, 1X, A40 |
| *SYS / SCALE FACTOR | -卫星系统标识（G/R/E/C/J/I/S） -观测值在使用前除以的比例因子（1,10,100,1000） -所包含的观测类型总数 0或空白：应用于所有观测类型 -观测类型列表 -当观测类型多于12时，使用续行 如果不同的类型使用不同的比例因子，则重复记录 若此记录项缺省，则比例因子为1 | A1, 1X, I4, 2X,I2, 12(1X, A3) 10X, 12(1X,A3) |
| SYS / PHASE SHIFT | 相位校正值：RINEX文件产生前的校正原始观测相位的校正值 -卫星系统标识（G/R/E/C/J/I/S） -载波相位观测码伪距 -Type -Band -Attribute -校正值（单位：周） -所含的卫星总数（0或空格：所有卫星） -卫星列表 当多于10颗卫星，使用续行 所有受影响的卫星重复记录 phase（RINEX）=phase（original）+correction | A1，1X, A3，1X， F8.5， 2X，I2.2， 10(1X，A3) 18X，10(1X，A3) |
| GLONASS SLOT / FRQ # | GLONASS slot 和频率号 -卫星总数 -卫星列表（卫星编码，slot） -频率号（-7…+6） -当多于8颗卫星使用续行 | I3,1X, 8(A1,I2.2, 1X,I2,1X) 4X，8（A1，I2.2,1X,I2,1X |
| GLONASS COD/PHS/BIS | 用于使GLONASS码和相位观测值一致的相位偏差校正值 -GLONASS信号标识：C1C和码相位偏差校正值（CPB，meters） -GLONASS信号标识：C1P和码相位偏差校正值（CPB，meters） -GLONASS信号标识：C2C和码相位偏差校正值（CPB，meters） -GLONASS信号标识：C2P和码相位偏差校正值（CPB，meters） 注意：若码相位偏差校正值未知，这此字段留空，仅仅保留文件记录头标签。 | 4（X1,A3,X1, F8.3） |
| *LEAP SECONDS | -跳秒数 △t_LS （相应系统星历书播发的） -将来或过去的跳秒 △t_LSF -新跳秒生效的周计数 WN_LSF(连续数字) 对于GPS、GAL、QZS、IRN，是从1980年1月6日开始的周计数；对于BDS是从2006年1月1日开始的周计数 -新跳秒生效的周内天计数 DN -时间系统 注释：标示此处跳秒是UTC相对于标示系统的跳秒信息 如果未知则为0或留空 混合文件为UTC相对于BDT的跳秒信息 | I6， I6， I6， I6 A3 |
| *# OF SATELLITES | -卫星数量：这些卫星的观测值存储在文件中 | I6 |
| *PRN / # OF OBS | -卫星号，每一种观测类型的观测值总数 -观测类型多于9个时，使用续行 为了避免格式溢出，99999指示99999个观测值 对于每颗卫星这些记录可重复。 | 3X，A1，I2.2， 9I6 6X，9I6 |
| END OF HEADER | 文件头部分的最后一个记录 | 60X |

7.1.2  参数说明

7.1.2.1  文件生成时间

iGMAS观测数据文件格式的观测数据文件中的头记录“PGM/RUN BY/DATE”用于说明iGMAS观测数据文件的生成时间，其格式定义如下：

yyyymmdd  hhmmss  zone

年（四位数）

月（两位数）

日（两位数）

时（两位数）

分（两位数）

秒（两位数）

时区（3～4个字符编码，宜采用UTC时区划分。如果采用未知

当地时间，将zone设为LCL。）

7.1.2.2  观测值代码与观测值记录的对应

GNSS观测数据文件头部分中的头记录“SYS/#/OBS TYPES”是对该文件观测数据记录的说明。头记录“SYS/#/OBS TYPES”中首先应标注卫星系统标识符，其后是该类卫星所观测到的观测量的数量和相应的观测值代码列表。在该文件的数据部分，对于每一历元下的每颗卫星的所有观测值，都应按照头记录“SYS/#/OBS TYPES”中的观测值代码列表顺序进行记录。

7.1.2.3  测站类型

文件头中“MARKER TYPE”字段给出了测站类型的属性。除“GEODETIC和”和“NON_GEODETIC”以外，其它测站类型的属性必须给出记录。

除“GEODETIC和”和“NON_GEODETIC”以外的属性告诉用户程序此数据是通过移动载体上的接收机获得的。“起始移动天线”记录没必要在数据记录中给出，但当接收机在多个地固观测墩间移动式，需通过“EVENT2”和“EVENT3”标记接收机静态及动态相位的变化。

7.1.2.4  观测数据记录项

正如数据记录中的观测类型和顺序与卫星系统有关，新的格式有利于阅读。每个观测值以卫星号snn开始，每个历元记录以特定字符“>”开始。这也有利于当下一历元记录数据损坏时读取当前历元的数据及类似于RINEX格式数据流的读取。版本1和版本2中80字符的限制已取消。接收机钟差也被放在了每个历元记录中。

7.1.2.5  电离层延迟观测码

RINEX文件可用于记录其它和观测值有关的数据。如利用电离层模型获得的电离层延迟，电离层延迟的单位：各卫星系统的某一频点的整周波长：

t：观测类型：I=电离层相位延时；

n：频带/频点：1，2，…，8；

a：属性：空白

电离层延迟也需在观测列表中给出。每个卫星仅有一个电离层观测值。

当观测值与电离层延迟在同一频点上时可直接相加，否则延需转变成观测值对应频点的波长和伪距校正值再相加:

corr_phase(fi)=raw_phase(fi)+d_ion(fi)

corr_prange(fi)=raw_prange(fi)-d_ion(fi)*c/fi

d_ion(fk)=d_ion(fi)*(fi/fk)2

d_ion(fi):频率fi的电离层校正

7.1.2.6  通道号观测码

一些特殊的应用，可能需要知道接收机跟踪卫星的通道号，可以采用类似记录观测值的形式记录通道号：

t：观测类型：x=接收机通道号；

n：频带/.频点：0；

a：属性：空；

最小的通道号是1（如果需要，可以重新编号）。当接收机多通道跟踪同一颗卫星时，这些通道用右对齐的两个数字表示并在一个字段内，其顺序与相应的观测值对应。格式：为F14.3（<5-nc>(2X),<nc>I2,’.000’）,nc是通道号。

限制：至多5个通道，通道号<100。

示例：

0910.000  对应9,10通道

010203.000  对应1,2,3通道

7.2  GNSS观测数据文件的数据部分

7.2.1  格式

GNSS观测数据文件的数据部分格式见表 5。

表 5 GNSS观测文件数据部分格式描述

| # 字段名称 | # 描述 | # 格式 # （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| # EPOCH record | # -记录标识：> # 历元： # -年（4位数字） # -月，日，时，分（2位数字） # -秒 # -历元标志 # 0：OK # 1：在前一历元和当前历元间发生断电或电源故障 # >1：特殊事件 # -当前历元观测的卫星数 # -保留 # -接收机钟差（单位：秒，可选） | # A1， # 1X,I4， # 4(1X,I2.2)， # F11.7， # 2X，I1， # I3 # 6X # F15.12 |
| # OBSERVATION record | # 历元标志=0或1：观测值记录如下 # -卫星号 # -观测值 ¦对每一个观测类型的观测值都 # -LLI ¦将在记录中予以重复（顺序与头 # -信号强度 ¦ 记录“SYS / # / OBS TYPES”中给定的顺序相同） # 观测值可重复，其顺序和SYS / # / OBS TYPES 中的顺序一致 # 观测值：丢失的观测值记为0.0或留空， # 当相位值溢出F14.3的范围时，必须剪到有效的区间（通过加减109调整），并LLI的bit0置1。 # 失锁指示器（LLI）： # 0或留空 ：OK或不知道 # Bit0 “1” ：前一历元和当前历元间失锁：可能发生周跳（仅针对相位观测值）； # Bit1 “1” ：可能发生半周模糊度或周跳，如果软件不能处理半周应该跳过这个观测值（仅对当前历元有效）； # Bit2 “1” ：MBOC调制的Galileo BOC跟踪信号（可能受到较大噪声的影响）。 # 信号强度区间1-9： # 1：最小信号强度； # 5：平均S/N 比 # 9：最大信号强度 # 0或留空：未知，不考虑。 # S/N 单位：dbHz | # A1，I2.2， # m(F14.3， # I1， # I1) |
| # *EVENT | # 历元标志2-5 ：特殊记录 # -历元标志 # 2：开始移动天线 # 3：安置在新站点（动态结束） # （下面会插入头记录，至少包含“MARKER NAME”） # 4：头信息 # 5：其他事件 # -特殊记录的所包含的卫星数。 # 0表示没有特殊记录，最大值：999 | # [2X，I1] # [I3] |
| # *EVENT | # 历元标=6 ：周跳记录 # -历元标志 # 6：下面将记录周跳数据。周跳数据的记录与观测值记录格式相同，其中： - 周跳数据替代观测值； - LLI和信号强度为0或空 | # [2X,I1] |
| # 注：“*”表示此项记录可选。 |  |  |

7.2.2  记录规则

每条（行）观测数据记录都以卫星编号snn开始，历元记录则以符号“＞”开始。

以多系统组合的GNSS观测数据文件为例，头部分中的头记录“SYS / # / OBS TYPES”示例见表 6，对应数据部分的记录示例见表 7。

表 6 头记录“SYS / # / OBS TYPES”示例

观测数据类型列表

G 14 C1C L1C S1C C1W S1W C2W L2W S2W C2L L2L S2L C5Q L5Q SYS / # / OBS TYPES S5Q SYS / # / OBS TYPES E 12 C1C L1C S1C C5Q L5Q S5Q C7Q L7Q S7Q C8Q L8Q S8Q SYS / # / OBS TYPES R 9 C1C L1C S1C C2P L2P S2P C2C L2C S2C SYS / # / OBS TYPES C 3 C1I L1I S1I SYS / # / OBS TYPES

表 7 观测数据记录的示例

> 2012 04 17 15 00 0.0000000 0 19 G08 24035843.722 6 126309248.70606 38.750 24035843.034 3 19.250 24035846.071 3 98422824.47603 19.250 G15 20566096.417 8 108075629.26408 51.500 20566096.439 7 46.750 20566095.482 7 84214803.64907 46.750 20566095.748 8 84214800.64508 49.750 R22 22741467.575 7 121395541.53107 44.500 22741472.320 7 94418787.42107 42.000 22741471.923 6 94418798.41306 41.750 G05 25172038.532 6 132279883.18506 37.500 25172038.354 3 20.000 25172044.368 3 103075220.00103 20.000 25172044.406 6 103075224.00206 36.000 G26 20897243.456 8 109815824.35508 51.750 20897243.085 7 43.250 20897243.667 7 85570796.66207 43.250 G09 21885114.374 7 115007118.88907 46.750 21885113.753 5 34.500 21885114.929 5 89615974.67205 34.500 G28 21829146.891 8 114713047.58608 49.750 21829146.221 6 39.750 21829145.723 6 89386831.71106 39.750 R03 22522814.036 7 120566382.04407 43.250 22522817.748 7 93773862.82807 42.250 22522818.344 7 93773857.79307 42.000 R15 22945172.279 6 122612084.73906 38.250 22945181.092 6 95365012.96106 39.750 22945181.744 6 95365014.97006 40.750 R13 20878282.943 8 111488961.58208 49.250 20878286.989 7 86713712.18707 47.750 20878287.401 7 86713712.18307 47.250 G18 22981928.183 7 120770896.13307 44.500 22981927.522 4 28.750 22981928.195 4 94107206.81104 28.750 R04 19897438.965 8 106549921.90008 52.250 19897440.581 8 82872205.83008 51.000 19897440.600 8 82872207.82608 50.000 R05 21486645.893 8 114858496.41608 48.500 21486650.691 7 89334421.65007 46.000 21486650.789 7 89334412.65407 46.000 G17 23680232.544 7 124440506.51607 43.500 23680232.433 4 29.000 23680234.351 4 96966649.43904 29.000 23680234.448 6 96966655.43806 39.250 G12 25120723.351 6 132010288.31906 36.000 25120723.449 2 16.000 25120726.709 2 102865195.25202 16.000 25120727.203 5 102865193.25405 33.750 R24 24353571.553 6 130229490.67606 39.250 24353579.891 5 101289636.43005 35.000 24353580.101 5 101289651.45205 35.750 R23 22457658.145 7 120133382.99507 46.250 22457665.149 7 93437117.99307 43.750 22457664.834 7 93437118.99407 44.250 R14 19386228.411 8 103339611.72008 49.500 19386234.626 7 80375327.78707 46.500 19386234.583 7 80375327.78607 46.000 G27 21036414.501 8 110547185.24408 50.750 21036414.081 7 43.000 21036414.643 7 86140699.87907 43.000 C03 38648203.254 8 667013.90208 44.600 C04 38648203.252 8 667013.90108 44.400 > 2012 04 17 15 00 30.0000000 0 19 G08 24053908.352 6 126404178.24006 39.750 24053907.718 3 20.750 24053911.028 3 98496795.44803 20.750 G15 20560889.563 8 108048268.09108 51.750 20560889.585 7 46.750 20560888.810 7 84193483.26707 46.750 20560889.094 8 84193480.25908 49.750 R22 22748422.723 7 121432669.16507 43.750 22748427.223 7 94447664.46407 42.250 22748427.459 7 94447675.45007 42.000 G05 25193448.845 6 132392396.64106 37.750 25193448.680 3 18.500 25193454.430 3 103162892.62303 18.500 25193454.149 5 103162896.58205 35.000 G26 20911140.254 8 109888852.29008 51.500 20911139.879 7 43.250 20911140.415 7 85627701.51807 43.250 G09 21868136.807 7 114917901.63507 46.750 21868136.199 5 34.750 21868137.229 5 89546454.78505 34.750 G28 21838702.212 8 114763261.49608 50.000 21838701.546 6 39.750 21838701.164 6 89425959.41906 39.750 R03 22547631.434 7 120699236.97607 43.000 22547636.809 7 93877194.26307 43.000 22547636.283 7 93877189.26607 42.500 R15 22925851.614 6 122508839.04006 39.000 22925859.859 6 95284710.90606 40.750 22925860.627 6 95284712.88806 40.250 R13 20893711.485 8 111571350.70908 49.500 20893716.206 8 86777792.58108 48.000 20893716.228 7 86777792.57707 47.750 G18 22974241.456 7 120730500.53507 44.500 22974240.786 4 28.750 22974241.047 4 94075729.75104 28.750 R04 19905596.662 8 106593605.96308 52.000 19905598.350 8 82906182.30408 51.000 19905598.641 8 82906184.30308 50.000

7.2.3  参数说明

7.2.3.1  信号强度

RINEX信号强度指示sn_rnx （1=非常弱，…，9=非常强）已经被标准化：

sn_rnx=MIN(MAX(INT(sn_raw/6),1),9)，如表 6所示。

表 8 标准化的S/N指示器

| S/N(dBHz) | S/N(RINEX) |
| --- | --- |
| ＜12 | 1 |
| 12-17 | 2 |
| 18-23 | 3 |
| 24-29 | 4 |
| 30-35 | 5 |
| 36-41 | 6 |
| 42-47 | 7 |
| 48-53 | 8 |
| ≥54 | 9 |

原始信号强度可作为Sna观测值存储，如果可能应该以dbHz存储。新SIGNAL STRENGTH UNIT 文件头应该用于指示这些观测值得单位。

7.2.3.2  半波长观测值、半周期模糊度

半波长观测值（用无码平方技术收集的数据）有自己的观测码。观测记录中没必要有特殊的波长因子和LLI标志的第一比特。如果在RINEX文件一个周期内，接收机在平方型和整周跟踪型间切换，此两种观测值的观测码必须被插入到各自的SYS / # /OBS TYPES 文件头记录中。

半波长相位观测值以整周期存储，然而模糊度解还是半波长。

可能有半周模糊度的接收机（如：在捕获期间或失锁以后）采集的全周观测值被1bit的失锁指示器标记。

- GNSS导航数据文件

8.1  GNSS导航数据文件的头部分

混合导航信息文件包含多个卫星系统的导航信息。与卫星系统内容有关的文件头记录对于每个卫星系统必须重复，读取程序使用卫星码的卫星系统标识可以确定读取的每个消息块的数量。

GNSS导航数据文件的头部分格式应符合表 9的规定。

表 9 GNSS导航信息文件头描述

| 文件头标签 （61-80列） | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| RINEX VERSION / TYPE | -RINEX版本：3.03e -文件类型：（‘N’：导航文件） -卫星系统 | F9.2，A1，10X， A1，19X， A1，19X |
| PGM / RUN BY / DATE | -生成当前文件的程序名 -生成当前文件的机构名 -文件生成日期 格式：yyyymmdd hhmmss zone zone：3-4字符表示时区 建议使用UTC LCL | A20， A20， A20 |
| *COMMENT | 注释行 | A60 |
| IONOSPHERIC CORR | 电离层校正参数 -校正类型 GAL = Galileo ai0 – ai2 GPSA = GPS alpha0 - alpha3 GPSB = GPS beta0 - beta3 BDS1= BDS alpha1- alpha3 BDS2= BDS alpha4- alpha6 BDS3= BDS alpha7- alpha9 BDSA = BDS alpha0 - alpha3 BDSB = BDS beta0 - beta3 QZSA = QZS alpha0 - alpha3 QZSB = QZS beta0 - beta3 IRNA = IRNSS alpha0 - alpha3 IRNB = IRNSS beta0 - beta3 -参数 GPS: alpha0-alpha3 or beta0-beta3 GAL: ai0, ai1, ai2, 空格 BDS: 对于B1I、B2I、B3I频点为 alpha0-alpha3 或 beta0-beta3 对于B1C、B2a、B2b频点为 alpha1-alpha3, 空格 或alpha4-alpha6, 空格 或alpha7-alpha9, 空格 IRNA：IRNSS alpha0 - alpha3 IRNB： IRNSS beta0 - beta3 -时间标记（此字段仅应用于北斗导航星历文件，是Toc对应的时间）用24个字母表示一天内的24个小时，a：第一小时：00h-01h；f=b：第二小时：01h-02h；…f=x：第24小时：23h-24h。 -获得电离层参数的卫星信息，卫星系统（G），卫星号（PRN）（此字段仅应用于北斗导航星历文件） 注：小时文件需及时从卫星导航电文中更新此参数； | A4，1X 4D12.4 1X,A1 1X，A1，I2.2 |
| *TIME SYSTEM CORR | 系统时间转换参数 -校正类型 BDUT =BDT to UTC a0=A0UTC，a1=A1UTC GAUT = GAL to UTC a0, a1 GPUT = GPS to UTC a0, a1 SBUT = SBAS to UTC a0, a1 GLUT = GLO to UTC a0=-TauC, a1=zero GPGA = GPS to GAL a0=A0G, a1=A1G GLGP = GLO to GPS a0=TauGPS, a1=zero BDGP = BDS to GPS a0=A0GPS, a1=A1GPS BDGA = BDS to GAL a0=A0GAL, a1=A1GAL BDGL = BDS to GLO a0=A0GLO, a1=A1GLO IRUT =IRN to UTC a0=A0UTC, a1=A1UTC IRGP =IRN to GPS a0=A0, a1=A1 -a0(a2)，a1:多项式系数（a0 sec，a1 sec/sec） CORR(s)=a0+a1*DELTA T -T: 多项式的参考时（GPS/GAL/BDT周内秒） -W: 参考周（GPS/GAL/BDT周，连续数） 对于GLONASS，T和W均为0； -S: EGNOS，WAAS，或MSAS…（左对齐） 来自MT17服务提供者 如果未知：使用Snn，nn=PRN-100广播MT12 -U: UTC标识（0表示未知） 1=UTC（NIST），2=UTC（USNO），3=UTC(SU)，4=UTC（BIPM），5=UTC（Europe Lab），6=UTC（CRL），7=UTC（NTSC），>7没有分配S和U仅用于SBAS 注意：对于BDS全球系统，BDS到其它系统的时间校正参数需用两行表示，其多项式有3个参数a0,a1,a2,其它参数相同。 | A4，1X， D17.10，D16.9， I7， I5， 1X，A5，1X I2，1X |
| *LEAP SECONDS | -跳秒数 △t_LS （相应系统星历书播发的） -将来或过去的跳秒 △t_LSF -新跳秒生效的周计数 WN_LSF(连续数字) 对于GPS、GAL、QZS、IRN，是从1980年1月6日开始的周计数；对于BDS是从2006年1月1日开始的周计数 -新跳秒生效的周内天计数 DN -时间系统 : BDT(BeiDou系统时) GPS (GPS系统时) GLO(=UTC时) GAL(Galileo系统时) 注释：标示此处跳秒是UTC相对于标示系统的跳秒信息 如果未知则为0或留空 混合文件为UTC相对于BDT的跳秒信息 | I6， I6， I6， I6， A3 |
| END OF HEADER | 文件头部分的最后一个记录 | 60X |

8.2  GNSS导航数据文件的数据部分

8.2.1  概述

对于所有卫星系统来说，其导航数据文件中的数据部分格式都是相同的，且数据均以浮点型数字进行记录。在多系统组合的GNSS导航数据文件中，由于各卫星系统的导航数据记录内容与各自的导航电文直接相关，因此记录的条数和具体内容会有所不同。

8.2.2  格式

8.2.2.1 GPS导航数据文件

GNSS导航数据文件中的GPS数据记录说明见表 10。

表 10 GNSS导航信息文件——GPS导航文件的数据部分描述

| 字段名称 | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| SV /EPOCH / SV CLK | -卫星系统（G），卫星号（PRN） 历元：Toc 卫星钟参考时（GPS） -年（4位数） -月，日，时，分，秒 -SV clock bias (seconds) -SV clock drift (sec/sec) -SV clock drift rate (sec/sec2) | A1，I2.2， 1X，I4 5（1X，I2.2）， 3D19.12*） |
| BROADCAST ORBIT – 1 | -IODE Issue of Data，Ephemeris -Crs (meters) -Delta n (radians/sec) -M0 (radians) | 4X，4D19.12 ***) |
| BROADCAST ORBIT – 2 | -Cuc (radians) -e Eccentricity -Cus (radians) -sqrt(A) (sqrt(m)) | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 3 | -Toe 星历时间 (GPS) -Cic (radians) -OMEGA0 (radians) -Cis (radians) | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 4 | -i0 (radians) -Crc (meters) -omega (radians) -OMEGA DOT (radians/sec) | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 5 | -IDOT (radians/sec) -Code on L2 channel -GPS Week# 与Toe相对应 连续的周 没有模1024 -L2 P data flag | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 6 | -SV accuracy (meters) -SV health -TGD (seconds) -IODC 时钟数据龄期 | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 7 | -信息的发射时间 **） （GPS的周内秒，来自HOW字的Z计数 -拟合间隔 (hours) 未知留空 -保留 -保留 | 4X，4D19.12 |
| 备注： - 为了适用不同的编译器，浮点数指数和尾数之间可以使用字母E，e，D。但占两位的指数是必须满足的； - 信息发射时间需根据 BROADCAST ORBIT – 5中的周数，加、减604800。若此项未知，则置为0.9999E9。 |  |  |

8.2.2.2 GLONASS导航数据文件

GNSS导航数据文件的GLONASS数据记录说明见表 11。

表 11 GNSS导航信息文件——GLONASS导航文件的数据部分描述

| 字段名称 | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| SV /EPOCH / SV CLK | -卫星系统（R），卫星号（slot编号） 历元：Toc卫星钟参考时 （UTC） -年（4位数） -月，日，时，分，秒 -SV clock bias (-TauN) -SV relative frequency bias (+GammaN) -Message frame time (tk+nd*86400) UTC的周内秒 | A1，I2.2， 1X，I4 5（1X，I2.2）， 3D19.12 *） |
| BROADCAST ORBIT – 1 | -Satellite position X (km) -velocity X dot (km/sec) -X acceleration (km/sec2) -health (0=OK) (Bn) | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 2 | -Satellite position Y (km) -velocity Y dot (km/sec) -Y acceleration (km/sec2) -frequency number (-7…+13)（-7…+6 ICD5.1） | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 3 | -Satellite position Z (km) -velocity Z dot (km/sec) -Z acceleration (km/sec2) -Age of oper. Information (days) (E) | 4X，4D19.12 |
| 备注： - 为了适用不同的编译器，浮点数指数和尾数之间可以使用字母E，e，D。但占两位的指数是必须满足的； - 信息发射时间需根据 BROADCAST ORBIT – 5中的周数，加、减604800。若此项未知，则置为0.9999E9。 |  |  |

8.2.2.3 Galileo导航数据文件

Galileo开放服务有两种导航信息：F/NAV（自由访问导航信息）和I/NAV（完好性导航信息）。虽然这两个导航信息有很多差异，但其都类似于GPS的导航信息，例如，都有相同的轨道参数。有些导航信息与导航信息的类型 (F/NAV 或I/NAV)有关，如：卫星钟参数,其由无电离层校正的双频线性组合获得。F/NAV导航信息的钟参数源于E5a-E1组合，I/NAV的源于E5b-E1组合。Broadcast Orbit 5的第二个参数（bits8和9）指示了钟差校正值源于哪个频率组合。

一些参数含有位存储信息字段的解释如下：

把从RINEX文件读取的浮点数转化成近似的整数；

从整数中抽取想要的bits值。

示例：0.170000000000D+02 -> 17=24+20 ->bits4和0被置1，其他为0.

如上所述，RINEX导航信息文件中GAL周是连续的数字，和GPS周一致。

GNSS导航数据文件的Galileo数据记录说明见表 12。

表 12 GNSS导航信息文件——Galileo导航文件的数据部分描述

| 字段名称 | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| SV /EPOCH / SV CLK | -卫星系统（E），卫星号（PRN） 历元：Toc 卫星钟参考时（GAL） -年（4位数） -月，日，时，分，秒 -SV clock bias (seconds) af0 -SV clock drift (sec/sec) af1 -SV clock drift rate (sec/sec2) af2 (此字段与Br.Orbit-5，数据源，bits 8+9 有关) | A1，I2.2， 1X，I4 5（1X，I2.2）， 3D19.12 *） |
| BROADCAST ORBIT – 1 | -IODnav Issue of Data of the nav batch -Crs (meters) -Delta n (radians/sec) -M0 (radians) | 4X，4D19.12 ***) |
| BROADCAST ORBIT – 2 | -Cuc (radians) -e Eccentricity -Cus (radians) -sqrt(a) (sqrt(m)) | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 3 | -Toe 星历时间 (GAL) -Cic (radians) -OMEGA0 (radians) -Cis (radians) | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 4 | -i0 (radians) -Crc (meters) -omega (radians) -OMEGA DOT (radians/sec) | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 5 | -IDOT (radians/sec) -Data sources (FLOATINTEGER) Bit 0 “1”: I/NAV E1-B Bit 1 “1”: F/NAV E5a-I Bit 2 “1”: I/NAV E5b-I Bits 0-2 : non-exclusive Bit 3 : 保留给Galileo内部使用 Bit 4 : 保留给Galileo内部使用 Bit 8 “1”: af0-af2，Toc，SISA 来自E5a，E1频率组合 Bit 9 “1”: af0-af2，Toc，SISA 来自E5b，E1频率组合 -GAL Week #（与Toe相对应） -保留 | 4X，4D19.12 ****) |
| BROADCAST ORBIT – 6 | -SISA 空间信号精度 (meters) 若未定义或未知则为：-1.0 -SV health (FLOATINTEGER) Bit 0 : E1B DVS Bits 1-2 : E1B HS Bit 3 : E5a DVS Bits 4-5 : E5a HS Bit 6 : E5b DVS Bit 7-8 : E5b HS -BGD E5a/E1 (seconds) -BGD E5b/E1 (seconds) | 4X，4D19.12 *****) |
| BROADCAST ORBIT – 7 | -信息的发射时间 **） （GAL的周内秒，来自page type 1 的WN和TOW） -保留 -保留 -保留 | 4X，4D19.12 |
| 备注： - 为了适用不同的编译器，浮点数指数和尾数之间可以使用字母E，e，D。但占两位的指数是必须满足的； - 信息发射时间需根据 BROADCAST ORBIT – 5中的周数，加、减604800。若此项未知，则置为0.9999E9； - GAL week是连续的数，GALweek=GSTweek+1024+n*4096； - 如果bit0或bit2 被置“1”，则 E1B DVS&HS, E5b DVS& HS 和 BGDs均有效， 如果bit1被置“1”，则E5a DVS&HS和BGD E5a/E1有效； 非有效参数置“0”或忽略。 |  |  |

8.2.2.4 BDS导航数据文件

GNSS导航数据文件中的BDS数据记录说明见表 13。

表 13 GNSS导航信息文件——BDS导航文件的数据部分描述

| 字段名称 | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| SV /EPOCH / SV CLK | -卫星系统（C），卫星号（PRN） -历元：Toc 钟差参数参考时 (BDT) -年（4位数） -月，日，时，分，秒 -a0 卫星钟偏系数 (seconds) -a1 卫星钟漂系数 (sec/sec) -a2 卫星钟漂移率系数 (sec/sec2) | A1，I2.2， 1X，I4 5（1X，I2.2）， 3D19.12 *） |
| BROADCAST ORBIT – 1 | -IODE/AODE 星历参数版本号/星历数据龄期 IODE: 对应B1C、B2a、B2b的导航电文 AODE: 对应B1I、B2I、B3I的导航电文 -Crs 轨道半径的正弦调和改正项的振幅 (meters) -Delta n0 参考时刻卫星平均角速度与计算值之差 (radians/sec) -M0 参考时刻的平近点角 (radians) | 4X，4D19.12 **) |
| BROADCAST ORBIT – 2 | -Cuc 纬度幅角的余弦调和改正项的振幅 (radians) -e 偏心率 -Cus纬度幅角的正弦调和改正项的振幅 (radians) -ΔA/sqrt(A) 参考时刻长半轴相对于参考值的偏差/长半轴的平方根 (meters)/sqrt(m)) ΔA: 对应B1C、B2a、B2b的导航电文 sqrt(A): 对应B1I、B2I、B3I的导航电文 | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 3 | -Toe 星历参考时刻 (sec,BDT) -Cic 轨道倾角的余弦调和改正项的振幅 (radians) -OMEGA0 周历元零时刻计算的升交点经度 (radians) -Cis 轨道倾角的正弦调和改正项的振幅 (radians) | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 4 | -i0 参考时刻的轨道倾角 (radians) -Crc轨道半径的余弦调和改正项的振幅 (meters) -omega 近地点幅角 (radians) -OMEGA DOT 升交点赤经变化率 (radians/sec) | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 5 | -IDOT 轨道倾角变化率 (radians/sec) -Data 电文来源 (FLOATINTEGER) Bit 0 “1”: 来自B1C的B-CNAV1 Bit 1 “1”: 来自B2a的B-CNAV2 Bit 2 “1”: 来自B2b的B-CNAV1 Bit 3 “1”: 来自B1I播发 Bit 4 “1”: 来自B2I播发 Bit 5 “1”: 来自B3I播发 -BDT Week# BDS的整周计数 -A DOT/留空 长半轴变化率 (meters/sec) A DOT: 对应B1C、B2a、B2b的导航电文 留空： 对应B1I、B2I、B3I的导航电文 | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 6 | -空间信号精度指数及空间信号监测精度指数/SV accuracy(FLOATINTEGER) 空间信号精度指数及空间信号监测精度 指数：对应B1C、B2a、B2b的导航电文 bit0-bit3: SISMAI，空间信号监测 精度指数 bit4-bit8: SISAIoe，卫星轨道的切 向和法向误差精度指数 bit9-bit19:top，数据预测的周内时刻 bit20-bit24: SISAIocb，卫星轨道的径向及卫星钟固定偏差精度指数 bit25-bit27: SISAIoc1，卫星钟频偏精度指数 bit28-bit30: SISAIoc2，卫星钟频漂精度指数 SV accuracy：对应B1I、B2I、B3I的 导航电文的URAI -HS/SatH1卫星健康状态:(FLOATINTEGER) -TGD/TGD1 (seconds) TGD: 对应B1C、B2a、B2b的导航电文 导航电文来自B1C,此字段TGD_B1Cp 导航电文来自B2a,此字段为TGD_B2ap 导航电文来自B2b,此字段为TGD_B2bp TGD1: 对应B1I、B2I、B3I的导航电文的 TGD1（B1/B3） -ISC/TGD2 (seconds) ISC：对应B1C、B2a、B2b的导航电文 导航电文来自B1C,此字段为ISC_B1Cd 导航电文来自B2a,此字段为ISC_B2ad 导航电文来自B2b,此字段为ISC_B2bd TGD2：对应B1I、B2I、B3I的导航电文的 TGD1（B2/B3） | 4X，4D19.12 |
| BROADCAST ORBIT – 7 | -信息的发射时间（BDT的周内秒）**） 对于B-CNAV1电文，此字段由子帧1播 发的HOW（周内小时计数）和SOH（小时 内秒计数）计算而来，即HOW*3600+SOH 对于B-CNAV2电文，此字段为B-CNAV2 信息类型10中播发的SOW 对于B1I、B2I、B3I的导航电文，此字 段为D1或D2导航电文子帧1中播发的 SOW -IODC/AODC:钟差参数版本号/时钟数据龄期 IODC:对应B1C、B2a、B2b的导航电文 AODC:对应B1I、B2I、B3I的导航电文 -Delta n0 DOT 参考时刻卫星平均角速度与计算值之差的变化率 (radians/sec2) -SatType/留空 卫星轨道类型 SatType: 对应B1C、B2a、B2b的导航电 文,1:GEO,2:IGSO,3:MEO 留空： 对应B1I、B2I、B3I的导航电文 | 4X，4D19.12 |
| 备注： - 为了适用不同的编译器，浮点数指数和尾数之间可以使用字母E，e，D。但占两位的指数是必须满足的； - 信息发射时间需根据 BROADCAST ORBIT – 5中的周数，加、减604800。若此项未知，则置为0.9999E9； - 以semi-circles和semi-circles/sec为单位的角及其倒数需转化为radians； - 对于BDS卫星，Aref=27906100m（MEO），Aref=42162200m（IGSO/GEO）, ΩrefDOT（变化率）=2.6-31×10-9rad/s. - 民用信号以B1Cp为基准，民用信号对应的钟差a0包含了B1Cp的群时延。 - 一期卫星（老卫星）播发导航电文和试验星（新卫星）播发的导航电文通过卫星号区分；试验卫星（新卫星）上新信号和老信号播发的导航电文通过此字段的bit标识位进行区分；同一颗卫星同一时刻所有信号B1C、B2a、B2b、B3C的导航电文均要记录，因为不同频点的频间偏差（-TGD）和频内频内偏差（-ISC）不同；所有导航电文均记录在同一个文件中。 |  |  |

8.2.3  参数说明

各卫星系统的导航电文中常用的参数见表 14。

表 14 导航电文常用参数

| 参数 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Toc | 卫星钟参考时刻 | s |
| A0 | 钟差 | s |
| A1 | 钟漂（速） | s/s |
| IODC | 时钟数据期号 | 无量纲 |
| IODN | 导航数据期号 | 无量纲 |
| Toea | 星历参考时刻（周内秒） | s |
| a | 卫星轨道长半轴 | m |
| e | 轨道偏心率 | 无量纲 |
| i0 | TOE时刻的卫星轨道倾角 | rad |
| Ω0 | TOE时刻的卫星轨道升交点赤径 | rad |
| omega | TOE时刻的卫星轨道近地点角距 | rad |
| M0 | TOE时刻的卫星轨道平近点角 | rad |
| Delta n | 平近点角速度改正值 | rad/s |
|  | 升交点赤径变化率 | rad/s |
|  | 轨道倾角变化率 | rad/s |
| Cus，Cuc | 纬度幅角的正弦和余弦调和项改正的振幅 | rad |
| Cis，Cic | 轨道倾角的正弦和余弦调和项改正的振幅 | rad |
| Crs，Crc | 轨道半径的正弦和余弦调和项改正的振幅 | m |
| IODE | 星历数据期号 | 无量纲 |
| AODC | 时钟数据龄期（Age of Data, Clock） | 无量纲 |
| AODE | 星历数据龄期(Age of Data, Ephemeris) | 无量纲 |
| TGD | 载波L1、L2的通道延迟差(GPS) | s |
| WN | 周（星期）数 | 周 |
| a从星期日零时开始。 |  |  |

- 气象数据文件

9.1  气象数据文件的头部分

气象数据文件的头部分格式应符合表 15的规定。

表 15 气象数据文件–文件头描述

| # 文件头标签（61-80列） | # 描述 | # 格式 # （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| # RINEX VERSION / TYPE | # -RINEX版本：3.01 # -文件类型：（M） | # F9.2，11X， # A1，39X， |
| # PGM / RUN BY / DATE | # -生成当前文件的程序名 # -生成当前文件的机构名 # -文件生成日期 # 格式：yyyymmdd hhmmss zone # zone：3-4字符表示时区 # 建议使用UTC | # A20， # A20， # A20 |
| # *COMMENT |  | # A60 |
| # MARKER NAME | # -测站名 # （与观测文件的测站名完全一致） | # A60 |
| # *MARKER NUMBER | # -测站编号 # （与观测文件的测站编号完全一致） | # A20 |
| # # / TYPES OF OBSERV | # -文件中观测类型总数 # -观测类型 # 气象文件的观测类型有： # PR：气压 (mbar) # TD：大气干分量温度 (℃) # HR：相对湿度 (%) # ZW：湿分量天顶延迟 (mm) # ZD：干分量天顶延迟 (mm) # ZT：天顶延迟总量 (mm) # WD：风向角 （风吹来的方向）(°) # WS：风速 (m/s) # RI：雨增量 (1/10 mm) # (从上一个观测值到现在的降雨累积量) # HI：冰雹指数 # 非零：自最近一次测量以来的冰雹量 # 观测类型的顺序和数据部分的一致 # -如果观测类型大于9个，使用续行 | # I6， # 9（4X，A2） # （6X，9（4X，A2）） |
| # SENSOR MOD/TYPE/ACC | # 描述气象传感器 # -模型（厂商） # -类型 # -精度（与观测值的单位相同） # -观测类型 # 对于头记录“# / TYPES OF OBSERV”中的每一观测类型都将重复本记录。 | # A20， # A20，6X # F7.1，4X， # A2,1X |
| # SENSOR POS XYZ/H | # 气象传感器的近似坐标 # -地心坐标 X，Y，Z （ITRF or # -椭球高 H WGS-84） # -观测类型 # 如果未知，则X，Y，Z为0。 # 含有气压观测类型时应给出本条头记录，对于其它观测类型页建议给出本条头记录 | # 3F14.4， # 1F14.4， # 1X，A2，1X |
| # END OF HEADER | # 文件头部分的最后一个记录 | # 60X |

9.2  气象数据文件的数据部分

气象数据文件的数据部分应符合表 16的规定。

表 16 气象数据文件–数据部分描述

| 字段名称 | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| EPOCH / MET | 历元时间（是系统时间：GPS、GAL、GLO、BDT 或UTC而非本地时） -年（后两位） （80-99:1980-1999 00-79:2000-2079） -月，日，时，分，秒 -与头文件部分顺序相同的观测值 多于8个使用续行 | 1X，I2.2， 5（1X，I2）， mF7.1 4X，10F7.1,3X |

- 时差测量数据文件

- 10.1  时差测量数据文件的头部分

- 时差测量数据文件的头部分格式应符合表 17的规定。

表 17 时差测量数据文件–文件头描述

| 文件头标签 （61-80列） | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| RINEX VERSION / TYPE | -RINEX版本：3.01 -文件类型：（T） | F9.2，11X， A1，39X， |
| PGM / RUN BY / DATE | -生成当前文件的程序名 -生成当前文件的机构名 -文件生成日期 格式：yyyymmdd hhmmss zone zone：3-4字符表示时区 建议使用UTC或LCL（本地时） | A20， A20， A20 |
| *COMMENT |  | A60 |
| MARKER NAME | -测站名 （与观测文件的测站名完全一致） | A60 |
| *MARKER NUMBER | -测站编号 （与观测文件的测站编号完全一致） | A20 |
| # / TYPES OF OBSERV | -文件中观测类型总数 -观测类型 时差文件的观测类型有： TR：时差值 （单位：ns） | I6， 4X，A2 |
| TIME OF FIRST OBS | 第一个数据的记录时间 -4数字年，月，日，时，分，秒 - 时间系统 | 5I6，F13.7， 5X，A3 |
| END OF HEADER | 文件头部分的最后一个记录 | 60X |

- 10.2  时差测量数据文件的数据部分

- 时差测量数据文件的数据部分格式应符合表 16的规定。

- 表 18 时差测量数据文件–数据部分描述

| 字段名称 | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| EPOCH / dTime | -记录标识：> -历元时间（与文件头“TIME OF FIRST OBS”记录的时间系统相同）： -年（4位数字） -月，日，时，分（2位数字） -秒 -与头文件部分顺序相同的观测值 | A1， 1X,I4， 4(1X,I2.2)， F11.7， mF14.3 |

- 多径检测数据文件

- 11.1  多径检测数据文件的头部分

- 多径检测数据文件的头部分说明见表 19。

- 表 19 多径检测数据文件–文件头描述

| 文件头标签 （61-80列） | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| RINEX VERSION / TYPE | -RINEX版本：3.03e -文件类型：（A） | F9.2，A1,10X， A1，39X， |
| PGM / RUN BY / DATE | -生成当前文件的程序名 -生成当前文件的机构名 -文件生成日期 格式：yyyymmdd hhmmss zone zone：3-4字符表示时区 建议使用UTC或LCL（本地时间） | A20， A20， A20 |
| *COMMENT |  | A60 |
| MARKER NAME | -测站名 （与观测文件的测站名完全一致） | A60 |
| *MARKER NUMBER | -测站编号 （与观测文件的测站编号完全一致） | A20 |
| SYS / # /OBS TYPES | -卫星系统标识（G/R/E/C/S） -观测值类型总数 -观测值类型： -Type -Band -Code | A1， 2X，I3， 13(1X，A3) 6X，13(1X，A3) |
| TIME OF FIRST OBS | 第一个观测数据的记录时间 - 4数字年，月，日，时，分，秒 - 时间系统 : | 5I6，F13.7， 5X，A3 |
| END OF HEADER | 文件头部分的最后一个记录 | 60X |

- 11.2  多径检测数据文件的数据部分

- 多径检测数据文件的数据部分说明见表 20。

- 表 20 多径检测数据文件–数据部分描述

| 字段名称 | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| EPOCH | -记录标识：> -历元时间（与文件头“TIME OF FIRST OBS”记录的时间系统相同）： -年（4位数字） -月，日，时，分（2位数字） -秒 -当前历元观测的卫星数 | A1， 1X,I4， 4(1X,I2.2)， F11.7， I3 |
| 多径检测值记录 | -系统卫星标识（G/R/E/C/S） -卫星号 -观测值 其顺序和SYS / # / OBS TYPES 中的顺序一致 且每颗卫星的所有观测值位于同一行，并没有80个字符长度的限制 | A1， I2.2， mF14.3， |

- GNSS卫星健康状态信息文件

- 12.1  GNSS卫星健康状态信息文件的头部分

- GNSS卫星健康状态信息文件的头部分说明见表 21。

- 表 21 GNSS卫星健康状态信息文件–文件头描述

| 文件头标签 （61-80列） | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| RINEX VERSION / TYPE | -RINEX版本：3.01 -文件类型：（‘K’：导航文件） -卫星系统标识 | F9.2，11X， A1，19X， A1，19X |
| PGM / RUN BY / DATE | -生成当前文件的程序名 -生成当前文件的机构名 -文件生成日期 格式：yyyymmdd hhmmss zone zone：3-4字符表示时区 建议使用UTC LCL | A20， A20， A20 |
| TIME OF FIRST OBS | 第一个观测数据的记录时间 - 4数字年，月，日，时，分，秒 - 时间系统 | 5I6，F13.7， 5X，A3 |
| COMMENT | 注释 | A60 |
| END OF HEADER | 文件头部分的最后一个记录 | 60X |

- 12.2  GNSS卫星健康状态信息文件的数据部分

- GNSS卫星健康状态信息文件的数据部分说明见表 22。

- 表 22 GNSS卫星健康状态信息文件–数据部分描述

| 字段名称 | 描述 | 格式 （FORTRAN） |
| --- | --- | --- |
| 卫星健康状态初始信息 | 在本文件时段内跟踪的卫星健康状态的变化情况 -卫星系统标识-G，卫星号-PRN -年（4位数） -月，日，时，分，秒 -卫星健康状态 | A1，I2.2， 1X，I4 5（1X，I2.2） I2 |
| 卫星健康状态变化信息 | 卫星健康状态发生变化时（可能由健康变为不健康或由不健康变为健康或观测到新卫星）：（为从各自GNSS系统导航电文中获得的时间，并不是观测时的本地时间，并将其转化为年月日时分秒） -健康状态发生变化的卫星系统标识-G，卫星号-PRN -年（4位数） -月，日，时，分，秒 -卫星健康状态-变化后的卫星健康状态 SV health 0：表示健康，1：表示不健康 注：当卫星状态变化发生变化时才记录 注：此文件记录在文件记录的对应时段内的卫星健康状态（15分钟文件对应其记录的15钟内，小时文件记录对应1小时内的） 注：记录方法：当开始生成文件，开始写时，记录所有可见卫星的健康状态，并记录时间；在当前文件记录期内，卫星状态发生变化（即与文件开始记录时的状态不一致时）记录此时的卫星健康状态及发生变化的时刻，文件结束时，若卫星状态未发生变化，则不作任何记录。 | A1，I2.2， 1X，I4 5（1X，I2.2） I2 |

  - 附  录  A

  - (资料性附录)

iGMAS观测数据文件格式数据文件示例

A.1  GNSS观测文件示例

GNSS观测文件样例

3.01 OBSERVATION DATA M: Mixed RINEX VERSION / TYPE Converter 20140819 234458 UTC PGM / RUN BY / DATE KRCH MARKER NAME 0200 MARKER NUMBER GEODETIC MARKER TYPE YuBao Unicore OBSERVER / AGENCY SN0002 UNICORE UB4B0I 10332 REC # / TYPE / VERS 01018874 NOV750.R4 NOVS ANT # / TYPE 2247981.2508 5331908.4429 2673938.7371 APPROX POSITION XYZ 0.0000 0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N G 16 C1C L1C D1C S1C C2W L2W D2W S2W C2S L2S D2S S2S C5I SYS / # / OBS TYPES L5I D5I S5I SYS / # / OBS TYPES C 12 C2I L2I D2I S2I C7I L7I D7I S7I C6I L6I D6I S6I SYS / # / OBS TYPES R 12 C1C L1C D1C S1C C2P L2P D2P S2P C2C L2C D2C S2C SYS / # / OBS TYPES E 16 C1B L1B D1B S1B C5I L5I D5I S5I C7I L7I D7I S7I C8X SYS / # / OBS TYPES L8X D8X S8X SYS / # / OBS TYPES 30.000 INTERVAL 2014 08 20 00 00 0.0000000 GPS TIME OF FIRST OBS G L2L -0.25000 SYS / PHASE SHIFTS R L2C -0.25000 SYS / PHASE SHIFTS END OF HEADER > 2014 08 20 00 00 0.0000000 0 28 .000000000000 G07 21692014.634 113992312.79208 1131.133 49.845 21692011.016 88825181.93607 881.402 42.397 21692011.686 88825171.18907 881.402 43.198 G32 23567846.541 123849874.95108 -3362.378 46.372 23567843.802 96506387.67206 -2620.036 36.338 G08 22150602.123 116402203.67308 1158.754 49.066 22150599.708 90703006.73907 902.924 39.077 G19 22964482.771 120679167.83308 2509.726 46.616 22964478.011 94035687.03706 1955.630 37.372 G23 19790285.128 103998669.08608 732.066 50.790 19790279.457 81037910.08507 570.441 44.961 G20 21034874.308 110539021.54608 -2670.368 49.831 21034870.731 86134294.21507 -2080.806 42.827 G16 21274382.776 111797641.41508 -2758.300 50.228 21274378.557 87115035.64607 -2149.325 41.236 G13 20444492.660 107436568.50708 1800.926 50.596 20444488.843 83716823.08907 1403.31 42.726 G10 23134556.447 121572919.57208 2421.131 46.364 23134553.219 94732141.25805 1886.5 32.505 R13 22679588.827 121107739.20207 2112.854 42.412 22679589.714 94194903.41507 1643.329 40.080 22679591.115 94194913.66107 1643.328 40.514 R11 20800920.745 111153824.58408 -2536.871 47.313 20800920.158 86452978.20407 -1973.122 39.012 20800921.682 86452984.45307 -1973.121 39.550

A.2  GNSS导航信息文件示例

A.2.1  GPS导航信息文件示例

GPS导航信息文件示例如下：

3.03d N G RINEX VERSION / TYPE Navigation System CETC-54 20180331 170000 LCL PGM / RUN BY / DATE GPSA 1.1176E-08 7.4506E-09 -5.9605E-08 -5.9605E-08 IONOSPHERIC CORR GPSB 9.0112E+04 1.6384E+04 -1.9661E+05 -6.5536E+04 IONOSPHERIC CORR 18 18 1929 7 LEAP SECONDS END OF HEADER G28 2018 03 31 18 00 00 7.020821794868E-04 3.410605131648E-12 0.000000000000E+00 1.050000000000E+02-8.537500000000E+01 4.161959076587E-09 7.307538209555E-01 -4.598870873451E-06 1.954964990728E-02 9.525567293167E-06 5.153675920486E+03 5.832000000000E+05-2.756714820862E-07 2.646038149721E+00-8.381903171539E-08 9.864413467044E-01 2.181562500000E+02-1.523782923469E+00-8.221413883460E-09 -6.139541450831E-10 1.000000000000E+00 1.994000000000E+03 0.000000000000E+00 4.000000000000E+00 0.000000000000E+00-1.117587089539E-08 1.050000000000E+02 9.600100000000E+04 0.000000000000E+00 G01 2018 03 31 18 00 00-3.764918074012E-05-2.387423592154E-12 0.000000000000E+00 5.900000000000E+01 3.762500000000E+01 4.615906556750E-09-2.323094941680E+00 1.974403858185E-06 7.523932144977E-03 3.525987267494E-06 5.153664686203E+03 5.832000000000E+05 9.313225746155E-09-1.623806831124E+00-4.097819328308E-08 9.702138489126E-01 3.180000000000E+02 6.112301047587E-01-8.218913779320E-09 2.942979729776E-10 1.000000000000E+00 1.994000000000E+03 0.000000000000E+00 2.000000000000E+00 0.000000000000E+00 5.587935447693E-09 5.900000000000E+01 9.648100000000E+04 0.000000000000E+00 G18 2018 03 31 18 00 00-9.024050086737E-06 4.888534022029E-12 0.000000000000E+00 1.300000000000E+02 4.737500000000E+01 5.039495629507E-09-2.611034933708E+00 2.481043338776E-06 1.432889059652E-02 3.319233655930E-06 5.153668182373E+03 5.832000000000E+05 1.601874828339E-07-1.669702736198E+00-3.725290298462E-09 9.485731036487E-01 3.082812500000E+02 1.296940828734E+00-8.311060474743E-09 3.178703834345E-10 1.000000000000E+00 1.994000000000E+03 0.000000000000E+00 2.000000000000E+00 0.000000000000E+00-6.519258022308E-09 1.300000000000E+02 9.607600000000E+04 0.000000000000E+00 G13 2018 03 31 18 00 00-9.533390402794E-05 1.136868377216E-13 0.000000000000E+00 8.100000000000E+01 7.887500000000E+01 4.178745490094E-09-1.572852831199E+00 4.172325134277E-06 3.566766041331E-03 1.236982643604E-05 5.153667057037E+03 5.832000000000E+05 1.676380634308E-08 5.839566362750E-01 9.126961231232E-08 9.690244628670E-01 1.457500000000E+02 1.607462937718E+00-7.889971506126E-09 4.603763193788E-10 1.000000000000E+00 1.994000000000E+03 0.000000000000E+00 2.000000000000E+00 0.000000000000E+00-1.117587089539E-08 8.100000000000E+01 9.600100000000E+04 0.000000000000E+00 G15 2018 03 31 18 00 00-3.559356555343E-04 3.410605131648E-13 0.000000000000E+00 9.100000000000E+01 5.003125000000E+01 4.976278710554E-09-1.012870726086E+00 2.728775143623E-06 1.020148268435E-02 1.303665339947E-05 5.153721395493E+03 5.832000000000E+05 2.402812242508E-07 3.838754006027E-01 7.264316082001E-08 9.288942310075E-01 1.064375000000E+02 6.724304048540E-01-8.268915862108E-09 2.785830326729E-10 1.000000000000E+00 1.994000000000E+03 0.000000000000E+00 2.000000000000E+00 0.000000000000E+00-1.071020960808E-08 9.100000000000E+01 9.600100000000E+04 0.000000000000E+00

A.2.2  GLONASS导航信息文件示例

GLONASS导航信息文件的示例如下：

3.03d N R RINEX VERSION / TYPE Navigation System CETC-54 20180331 170000 LCL PGM / RUN BY / DATE END OF HEADER R08 2018 03 31 17 15 00 2.276431769133E-05 0.000000000000E+00 5.796000000000E+05 6.340301269531E+03 2.233648300171E-01-2.793967723846E-09 0.000000000000E+00 2.227210546875E+04 1.456383705139E+00 4.656612873077E-09 6.000000000000E+00 -1.064711865234E+04 3.163658142090E+00 9.313225746155E-10 0.000000000000E+00 R10 2018 03 31 17 15 00 2.158246934414E-05 9.094947017729E-13 5.796000000000E+05 4.012910156250E+02-2.717907905579E+00-9.313225746155E-10 0.000000000000E+00 1.190520410156E+04-1.465183258057E+00 2.793967723846E-09-7.000000000000E+00 -2.257083300781E+04-8.289451599121E-01 2.793967723846E-09 0.000000000000E+00 R17 2018 03 31 17 15 00 1.210495829582E-04 2.728484105319E-12 5.796000000000E+05 1.252510644531E+04 1.647073745728E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 -1.637477978516E+04-1.247622489929E+00-4.656612873077E-09 4.000000000000E+00 -1.502662792969E+04 2.727438926697E+00 1.862645149231E-09 0.000000000000E+00 R11 2018 03 31 17 15 00-2.532824873924E-05-9.094947017729E-13 5.796000000000E+05 1.687001416016E+04-1.374000549316E+00-2.793967723846E-09 0.000000000000E+00 1.504821435547E+04-8.575401306152E-01 1.862645149231E-09 0.000000000000E+00 -1.176941894531E+04-3.067059516907E+00 9.313225746155E-10 0.000000000000E+00 R18 2018 03 31 17 15 00 1.902086660266E-04 9.094947017729E-13 5.796000000000E+05 -3.433404785156E+03 2.644736289978E+00 9.313225746155E-10 0.000000000000E+00 -1.032935693359E+04-1.737467765808E+00-1.862645149231E-09-3.000000000000E+00 -2.304592285156E+04 3.906908035278E-01 2.793967723846E-09 0.000000000000E+00 R02 2018 03 31 17 15 00 3.025121986866E-04 9.094947017729E-13 5.796000000000E+05 8.890027343750E+03 7.730102539062E-02 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 -1.262904443359E+04 2.783869743347E+00-2.793967723846E-09-4.000000000000E+00 -2.024717724609E+04-1.703544616699E+00 2.793967723846E-09 0.000000000000E+00 R01 2018 03 31 17 15 00 2.415478229523E-05 0.000000000000E+00 5.796000000000E+05 1.092932324219E+04 2.566528320312E-01-1.862645149231E-09 0.000000000000E+00 8.847973144531E+03 2.902453422546E+00 9.313225746155E-10-7.000000000000E+00 -2.127473583984E+04 1.340082168579E+00 2.793967723846E-09 0.000000000000E+00 R09 2018 03 31 17 15 00 3.796722739935E-05-2.728484105319E-12 5.796000000000E+05 -1.614462695312E+04-2.418962478638E+00 9.313225746155E-10 0.000000000000E+00 2.280713867188E+03-1.172040939331E+00 1.862645149231E-09-2.000000000000E+00 -1.963005126953E+04 1.846653938293E+00 1.862645149231E-09 0.000000000000E+00 R19 2018 03 31 17 15 00-4.878919571638E-05-9.094947017729E-13 5.796000000000E+05 -1.774641992188E+04 2.204494476318E+00 1.862645149231E-09 0.000000000000E+00 1.283322265625E+03-1.201322555542E+00 1.862645149231E-09 3.000000000000E+00 -1.827584326172E+04-2.223589897156E+00 1.862645149231E-09 0.000000000000E+00 R26 2018 03 31 17 15 00 9.235925972462E-06 2.728484105319E-12 5.811600000000E+05 -2.183722119141E+04 3.586215972900E-01 9.313225746155E-10 4.000000000000E+00 1.300170458984E+04 3.141593933105E-02 4.656612873077E-09-7.000000000000E+00 -2.056326660156E+03-3.585483551025E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 R20 2018 03 31 17 15 00-3.326712176204E-04-9.094947017729E-13 5.813100000000E+05 -2.204318066406E+04 3.114604949951E-01 9.313225746155E-10 0.000000000000E+00 1.279492041016E+04 8.295059204102E-02 4.656612873077E-09 2.000000000000E+00 -1.603508789062E+03-3.588955879211E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 R08 2018 03 31 17 45 00 2.276431769133E-05 0.000000000000E+00 5.814000000000E+05 6.823285156250E+03 2.729930877686E-01-1.862645149231E-09 0.000000000000E+00 2.413304882812E+04 5.989055633545E-01 5.587935447693E-09 6.000000000000E+00 -4.613782714844E+03 3.496359825134E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00

A.2.3  Galileo导航数据文件示例

Galileo导航数据文件的示例如下：

3.03d N E RINEX VERSION / TYPE MergeRinexNav NUDT 20180331 000000 LCL PGM / RUN BY / DATE GAL 2.6750E+01 1.0547E-01 9.7961E-03 IONOSPHERIC CORR GAL 2.6750E+01 1.0547E-01 9.7961E-03 0.0000E+00 IONOSPHERIC CORR 18 18 905 7 LEAP SECONDS END OF HEADER E01 2018 03 30 23 40 00-3.103715134785e-04-8.824940778140e-12 0.000000000000e+00 9.400000000000e+01-1.147812500000e+02 3.122272912342e-09 1.430185139489e+00 -5.273148417473e-06 1.604757271707e-04 4.066154360771e-06 5.440606863022e+03 5.172000000000e+05 1.676380634308e-08 2.125202289971e+00 2.980232238770e-08 9.933401479872e-01 2.695000000000e+02 1.521175197384e+00-5.799884445610e-09 -4.807343102279e-10 5.130000000000e+02 9.700000000000e+02 0.000000000000e+00 1.070000000000e+02 0.000000000000e+00-3.026798367500e-09-3.725290298462e-09 5.181340000000e+05 E01 2018 03 31 00 20 00-3.103929921053e-04-8.853362487571e-12 0.000000000000e+00 9.800000000000e+01-1.152500000000e+02 3.117629861798e-09 1.728278248195e+00 -5.317851901054e-06 1.605105353519e-04 4.123896360397e-06 5.440606662750e+03 5.196000000000e+05 1.490116119385e-08 2.125188370306e+00 2.607703208923e-08 9.933389747269e-01 2.689375000000e+02 1.520624595981e+00-5.803098865218e-09 -4.800199947595e-10 5.130000000000e+02 9.700000000000e+02 0.000000000000e+00 1.070000000000e+02 0.000000000000e+00-3.026798367500e-09-3.725290298462e-09 5.205040000000e+05 E01 2018 03 31 00 50 00-3.104087663814e-04-8.867573342286e-12 0.000000000000e+00 1.010000000000e+02-1.151250000000e+02 3.109415233911e-09 1.951376919893e+00 -5.342066287994e-06 1.605023862794e-04 4.135072231293e-06 5.440606683731e+03 5.214000000000e+05 1.490116119385e-08 2.125177929460e+00 2.793967723846e-08 9.933381189198e-01 2.689687500000e+02 1.520682846453e+00-5.800955918813e-09 -4.810914679621e-10 5.130000000000e+02 9.700000000000e+02 0.000000000000e+00 1.070000000000e+02 0.000000000000e+00-3.026798367500e-09-3.725290298462e-09 5.222140000000e+05 E01 2018 03 31 01 00 00-3.104141214862e-04-8.867573342286e-12 0.000000000000e+00 1.020000000000e+02-1.148437500000e+02 3.105843656569e-09 2.025595578758e+00 -5.340203642845e-06 1.604761928320e-04 4.133209586143e-06 5.440606758118e+03 5.220000000000e+05 1.303851604462e-08 2.125174449177e+00 2.980232238770e-08 9.933378336508e-01 2.690000000000e+02 1.520849837089e+00-5.800598761079e-09 -4.814486256963e-10 5.130000000000e+02 9.700000000000e+02 0.000000000000e+00 1.070000000000e+02 0.000000000000e+00-3.026798367500e-09-3.725290298462e-09 5.226940000000e+05 E01 2018 03 31 01 10 00-3.104193601757e-04-8.867573342286e-12 0.000000000000e+00 1.030000000000e+02-1.144062500000e+02 3.101557763759e-09 2.099755833544e+00 -5.330890417099e-06 1.604346325621e-04 4.133209586143e-06 5.440606868744e+03 5.226000000000e+05 1.303851604462e-08 2.125170971821e+00 2.980232238770e-08 9.933375483818e-01 2.690000000000e+02 1.521075234729e+00-5.799884445610e-09 -4.818057834305e-10 5.130000000000e+02 9.700000000000e+02 0.000000000000e+00 1.070000000000e+02 0.000000000000e+00-3.026798367500e-09-3.725290298462e-09 5.232940000000e+05

A.2.4  BDS导航信息文件示例

3.03d N C RINEX VERSION / TYPE Navigation System CETC-54 20180331 170000 LCL PGM / RUN BY / DATE BDS1 1.0488E+02 -2.8750E+00 9.1250E+00 r C32 IONOSPHERIC CORR BDS2 1.2500E-01 2.8750E+00 -2.1250E+00 r C32 IONOSPHERIC CORR BDS3 3.8750E+00 9.0000E+00 9.0000E+00 r C32 IONOSPHERIC CORR BDSA 8.3819E-09 1.7881E-07 -1.6093E-06 3.2187E-06 r C01 IONOSPHERIC CORR BDSB 8.6016E+04 2.1299E+05 -2.7525E+06 4.7841E+06 r C01 IONOSPHERIC CORR 4 4 573 6 LEAP SECONDS END OF HEADER C03 2018 03 31 17 00 00-2.209210069850E-04 7.735589946378E-11 0.000000000000E+00 1.000000000000E+00 1.612031250000E+02 5.614519581562E-10-3.001581784958E+00 5.199573934078E-06 1.172209274955E-03-3.841379657388E-05 6.493486614227E+03 5.796000000000E+05 7.916241884232E-08 1.688758669063E+00 7.543712854385E-08 8.301339612687E-02 1.190390625000E+03 1.526232869451E+00 3.646580466142E-10 4.821629411647E-11 0.000000000000E+00 6.380000000000E+02 0.000000000000E+00 2.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.400000000000E-09-1.010000000000E-08 5.796000000000E+05 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 C02 2018 03 31 17 00 00 6.385736633092E-04-2.699707124521E-11 0.000000000000E+00 1.000000000000E+00 7.143593750000E+02-2.393313976848E-09-2.814588134802E+00 2.321228384972E-05 1.697470434010E-04-3.043003380299E-05 6.493358266830E+03 5.796000000000E+05 6.984919309616E-08 1.443199296758E+00-2.328306436539E-09 5.792402483671E-02 9.374218750000E+02 1.119139936350E+00 3.276565053515E-09 -9.107522222000E-11 0.000000000000E+00 6.380000000000E+02 0.000000000000E+00 2.000000000000E+00 0.000000000000E+00 3.000000000000E-10-1.390000000000E-08 5.796000000000E+05 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 C05 2018 03 31 17 00 00-1.997947692871E-04-1.695354967524E-11 0.000000000000E+00 1.000000000000E+00 2.772812500000E+02-3.617293531938E-09 3.053398444267E+00 8.822884410620E-06 4.564898554236E-04-3.544334322214E-05 6.493356412888E+03 5.796000000000E+05 3.864988684654E-08 1.688061047318E+00-8.847564458847E-09 5.472475465998E-02 1.087671875000E+03 8.508334533371E-01 4.356967199458E-09 3.571577341961E-13 0.000000000000E+00 6.380000000000E+02 0.000000000000E+00 2.000000000000E+00 0.000000000000E+00-1.400000000000E-09-9.400000000000E-09 5.796000000000E+05 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 C09 2018 03 31 17 00 00-2.635947894305E-04 3.529798675572E-11 0.000000000000E+00 1.000000000000E+00 5.589062500000E+01 5.593090117511E-10 2.224624626694E+00 2.376735210419E-06 5.016386625357E-03 4.273373633623E-05 6.493835662842E+03 5.796000000000E+05 2.514570951462E-08 1.863943365066E-01-1.629814505577E-08 9.516268997887E-01-1.085203125000E+03-2.507635715630E+00-1.628996425668E-09 1.071473202588E-11 0.000000000000E+00 6.380000000000E+02 0.000000000000E+00 2.000000000000E+00 0.000000000000E+00 6.300000000000E-09 3.600000000000E-09 5.796000000000E+05 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 C31 2018 03 31 17 00 00 7.591766770929E-04-3.203215470649E-11 0.000000000000E+00 8.000000000000E+00-6.823437500000E+02 1.421487782100E-09 4.661140265373E-01 -2.242671325803E-05 4.014373989776E-03 1.499336212873E-05 6.493018936157E+03 5.796000000000E+05 2.086162567139E-07 2.585364808810E+00-2.840533852577E-08 9.442207160914E-01-2.369687500000E+02-3.092115883472E+00-2.390813872709E-09 -1.236837233521E-09 1.600000000000E+01 6.380000000000E+02 0.000000000000E+00 2.000000000000E+00 1.000000000000E+00-1.000000000000E-10 0.000000000000E+00 5.796000000000E+05 8.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00

A.3  气象数据文件示例

气象数据文件的示例如下：

3.01 M RINEX VERSION / TYPE Navigation System CETC-54 20180331 170000 LCL PGM / RUN BY / DATE ZHON MARKER NAME 3 PR TD HR # / TYPES OF OBSERV Jinzhou Sunshine QA-1 0.3 PR SENSOR MOD/TYPE/ACC Jinzhou Sunshine PTWD-2A 0.2 TD SENSOR MOD/TYPE/ACC Jinzhou Sunshine PTS-2 2.0 HR SENSOR MOD/TYPE/ACC 531389.2900 2190319.9000 -5946704.2000 67.6800 PR SENSOR POS XYZ/H 531389.2900 2190319.9000 -5946704.2000 67.6800 TD SENSOR POS XYZ/H 531389.2900 2190319.9000 -5946704.2000 67.6800 HR SENSOR POS XYZ/H END OF HEADER 18 03 31 17 00 30 995.0 -4.3 52.8 18 03 31 17 01 30 994.9 -4.3 52.3 18 03 31 17 02 30 994.8 -4.6 53.8 18 03 31 17 03 30 994.8 -4.4 53.7 18 03 31 17 04 30 994.8 -4.3 53.0 18 03 31 17 05 30 994.7 -4.4 53.6 18 03 31 17 06 30 994.9 -4.4 53.8 18 03 31 17 07 30 994.8 -4.3 53.3 18 03 31 17 08 30 994.8 -4.2 53.0 18 03 31 17 09 30 994.8 -4.3 53.7 18 03 31 17 10 30 994.8 -4.2 53.3 18 03 31 17 11 30 994.8 -4.2 53.6 18 03 31 17 12 30 994.8 -4.2 53.9 18 03 31 17 13 30 994.8 -4.2 53.6 18 03 31 17 14 30 994.7 -4.2 53.0 18 03 31 17 15 30 994.7 -4.4 53.7 18 03 31 17 16 30 994.7 -4.4 54.7 18 03 31 17 17 30 994.8 -4.4 55.1 18 03 31 17 18 30 994.8 -4.2 54.0 18 03 31 17 19 30 994.8 -4.0 52.9 18 03 31 17 20 30 994.7 -4.0 52.5 18 03 31 17 21 30 994.8 -3.8 51.3 18 03 31 17 22 30 994.7 -3.9 51.6 18 03 31 17 23 30 994.8 -4.0 51.1 18 03 31 17 24 30 994.8 -4.3 52.6 18 03 31 17 25 30 994.7 -4.3 53.2 18 03 31 17 26 30 994.8 -4.3 53.6 18 03 31 17 27 30 994.7 -4.0 51.3 18 03 31 17 28 30 994.8 -3.9 50.8 18 03 31 17 29 30 994.9 -4.0 51.3 18 03 31 17 30 30 994.8 -3.9 50.3 18 03 31 17 31 30 994.9 -3.9 50.1 18 03 31 17 32 30 994.8 -3.7 49.1 18 03 31 17 33 30 994.8 -3.9 49.7 18 03 31 17 34 30 994.8 -3.9 50.1 18 03 31 17 36 00 994.8 -4.1 51.7 18 03 31 17 36 30 994.9 -3.9 51.1 18 03 31 17 37 30 994.7 -3.9 50.1 18 03 31 17 38 30 995.0 -3.9 49.6 18 03 31 17 39 30 994.8 -3.9 49.4 18 03 31 17 40 30 994.8 -3.8 48.3

A.4  时差测量数据文件示例

时差测量数据文件的示例如下：

3.01 T RINEX VERSION / TYPE DataProcessor CETC20 20180331 170000 UTC PGM / RUN BY / DATE TIMEDIFFERENCE MEASURE DATA of VERSION 3.01 FORMAT. COMMENT TAHT MARKER NAME 1 TR # / TYPES OF OBSERV 2018 3 31 17 0 0.0000000 BDT TIME OF FIRST OBS END OF HEADER > 2018 03 31 17 00 0.0000000 835.036 > 2018 03 31 17 00 1.0000000 835.051 > 2018 03 31 17 00 2.0000000 835.168 > 2018 03 31 17 00 3.0000000 834.763 > 2018 03 31 17 00 4.0000000 835.075 > 2018 03 31 17 00 5.0000000 834.909 > 2018 03 31 17 00 6.0000000 834.992 > 2018 03 31 17 00 7.0000000 835.041 > 2018 03 31 17 00 8.0000000 834.880 > 2018 03 31 17 00 9.0000000 835.183 > 2018 03 31 17 00 11.0000000 835.051 > 2018 03 31 17 00 11.0000000 835.090 > 2018 03 31 17 00 12.0000000 835.046 > 2018 03 31 17 00 13.0000000 835.046 > 2018 03 31 17 00 14.0000000 834.870 > 2018 03 31 17 00 15.0000000 835.207 > 2018 03 31 17 00 16.0000000 835.022 > 2018 03 31 17 00 18.0000000 835.002 > 2018 03 31 17 00 18.0000000 835.100 > 2018 03 31 17 00 19.0000000 835.085 > 2018 03 31 17 00 20.0000000 835.065 > 2018 03 31 17 00 21.0000000 835.124 > 2018 03 31 17 00 22.0000000 835.075 > 2018 03 31 17 00 23.0000000 834.919 > 2018 03 31 17 00 25.0000000 835.202 > 2018 03 31 17 00 25.0000000 835.007 > 2018 03 31 17 00 26.0000000 835.061 > 2018 03 31 17 00 27.0000000 835.041

A.5  多径检测文件示例

多径检测文件的示例如下：

3.03d A RINEX VERSION / TYPE Navigation System CETC-54 20180331 170000 LCL PGM / RUN BY / DATE ZHON MARKER NAME G 8 A1C T1C A2S T2S A2W T2W A5I T5I SYS / # / OBS TYPES R 4 A1C T1C A2C T2C SYS / # / OBS TYPES E 6 A1X T1X A5I T5I A7I T7I SYS / # / OBS TYPES C 6 A2I T2I A7I T7I A6I T6I SYS / # / OBS TYPES BDT TIME OF FIRST OBS END OF HEADER

A.6  GNSS卫星健康状态信息文件示例

GNSS卫星健康状态信息文件的示例如下：

3.01 K C RINEX VERSION / TYPE Navigation System CETC-54 20180331 170000 LCL PGM / RUN BY / DATE END OF HEADER C03 2018 03 31 17 00 00 0 C02 2018 03 31 17 00 00 0 C05 2018 03 31 17 00 00 0 C09 2018 03 31 17 00 00 0 C31 2018 03 31 17 00 00 1 C10 2018 03 31 17 00 00 0 C19 2018 03 31 17 00 00 1 C27 2018 03 31 17 00 00 1 C21 2018 03 31 17 00 00 1 C28 2018 03 31 17 00 00 1 C32 2018 03 31 17 00 00 1 C07 2018 03 31 17 00 00 0 C34 2018 03 31 17 00 00 1 C22 2018 03 31 17 00 00 1 C14 2018 03 31 08 07 30 0 C01 2018 03 31 17 44 00 0

  - 参考文献

[1]RINEX version3.03

[2]北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件——公开服务信号B3I（1.0版）