ICS 49.020

X XX

中华人民共和国国家标准

GB/T XX-XXXX

北斗卫星导航系统空间信号接口规范

第1部分：公开服务信号B1C

Interface specification for signal in space of Beidou satellite navigation system

Part 1: public service signal B1C

XXXX-XX-XX发布

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发	布

目　　次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义、缩略语	1

3.1  术语和定义	1

3.2  缩略语	1

4  北斗系统概述	2

4.1  空间星座	2

4.2  坐标系统	2

4.3  时间系统	3

5  信号特性	3

5.1  信号结构	3

5.2  信号调制	3

5.3  逻辑电平	5

5.4  极化方式	6

5.5  载波相位噪声	6

5.6  杂散	6

5.7  相关损耗	6

5.8  数据/码一致性	6

5.9  信号一致性	6

5.10  地面接收功率电平	6

6  测距码特性	6

6.1  测距码结构	6

6.2  B1C信号测距码	7

7  导航电文结构	13

7.1  导航电文概述	13

7.2  B-CNAV1导航电文	13

8  导航电文参数和算法	23

8.1  测距码编号	23

8.2  页面类型	23

8.3  系统时间参数	23

8.4  电文数据版本号	24

8.5  钟差参数	25

8.6  群延迟修正参数	26

8.7  星历参数	27

8.8  电离层延迟改正模型参数	29

8.9  中等精度历书	36

8.10  简约历书	38

8.11  地球定向参数	38

8.12  BDT-UTC时间同步参数	39

8.13  BDT-GNSS时间同步参数	40

8.14  卫星健康状态	41

8.15  卫星完好性状态标识	41

8.16  空间信号精度指数	42

8.17  空间信号监测精度指数	42

附录A  （资料性附录）  多进制LDPC编译码方法及示例	43

A.1  多进制LDPC编码	43

A.2  多进制LDPC译码	45

前　　言

GB/T XX《北斗卫星导航系统空间信号接口规范》分为四个部分：

——第1部分：公开服务信号B1C；

——第2部分：公开服务信号B2a；

——第3部分：公开服务信号B1I；

——第4部分：公开服务信号B3I。

本部分为GB/T XX的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中国卫星导航系统管理办公室提出。

本部分由全国北斗卫星导航标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国卫星导航工程中心、中国航天标准化研究所、北京卫星导航中心、中国航天科技集团公司第五研究院、中科院微小卫星创新研究院、北京航空航天大学、中国航天科技集团公司第九研究院。

本部分主要起草人：杨强文、阮　航、周玉霞、许冬彦、吴海玲、高为广、宿晨庚、赵金贤、高　扬、郑晋军、董海清、聂　欣、洪　霞、沈叶锋、李作虎、刘　成、李　锐、黄　勤、麻智超、高丽峰。

引　　言

北斗卫星导航系统简称北斗系统，英文缩写为BDS。北斗系统分为北斗一号、北斗二号和北斗三号三个建设发展阶段。北斗系统的公开服务信号包括B1I、B2I、B3I、B1C和B2a。其中，B1I、B3I信号在北斗二号和北斗三号的中圆地球轨道（MEO）卫星、倾斜地球同步轨道（IGSO）卫星和地球静止轨道（GEO）卫星上播发，提供公开服务；B2I信号在北斗二号所有卫星上播发，提供公开服务，在北斗三号卫星上将被B2a信号取代；B1C、B2a信号在北斗三号中圆地球轨道（MEO）卫星和倾斜地球同步轨道（IGSO）卫星上播发，提供公开服务，地球静止轨道（GEO）卫星不播发B1C和B2a信号。

本标准是以公开发布的北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件为基础起草的，北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件是描述北斗卫星导航系统空间信号射频特性、测距码、导航电文参数的技术文件，是北斗接收机设计、研制及应用的重要依据。为促进北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件的规范化、标准化，有必要将已经公布的“BDS-SIS-ICD-B1C-1.0”、“BDS-SIS-ICD-B2a-1.0”、“BDS-SIS-ICD-B3I-1.0”、“BDS-SIS-ICD-B1I-3.0”形成标准，利于广大接收机及相关芯片研制厂家使用。

北斗卫星导航系统空间信号接口规范
第1部分：公开服务信号B1C

范围

本部分规定了北斗卫星导航系统空间星座和用户终端之间公开服务信号B1C的相关内容。B1C信号只在北斗三号中圆地球轨道（MEO）卫星和倾斜地球同步轨道（IGSO）卫星上播发，提供公开服务，地球静止轨道（GEO）卫星不播发B1C信号。

本部分适用于兼容北斗的GNSS导航设备的研制、生产和检验，包括具有地图导航定位功能的车载导航设备以及便捷式导航设备（PND）。采用北斗卫星导航系统进行定位，具备导航和位置服务功能的其他电子产品可参照本部分。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 19391	全球定位系统（GPS）术语及定义

术语和定义、缩略语

术语和定义

GB/T 19391界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BDCS	——BeiDou Coordinate System，北斗坐标系

BDGIM	——BeiDou Global Ionospheric delay correction Model，北斗全球电离层延迟修正模型

BDS	——BeiDou Navigation Satellite System，北斗卫星导航系统

BDT	——BeiDou Navigation Satellite System Time，北斗时

BGTO	——BDT-GNSS Time Offset，北斗时与其它GNSS系统时的偏差

BOC	——Binary Offset Carrier，二进制偏移载波

bps	——bits per second，比特/秒

CDMA	——Code Division Multiple Access，码分多址

CGCS2000	——China Geodetic Coordinate System 2000，2000中国大地坐标系

CRC	——Cyclic Redundancy Check，循环冗余校验

ECI	——Earth Centered Inertial，地心惯性（坐标系）

EOP	——Earth Orientation Parameters，地球定向参数

GEO	——Geostationary Earth Orbit，地球静止轨道

GF	——Galois Field，伽罗瓦域

GLONASS	——Global Navigation Satellite System，全球导航卫星系统

GNSS	——Global Navigation Satellite System，全球卫星导航系统

GPS	——Global Positioning System，全球定位系统

HOW	——Hours Of Week，周内小时计数

ICD	——Interface Control Document，接口控制文件

IERS	——International Earth Rotation and Reference Systems Service，国际地球自转参考系服务

IGSO	——Inclined GeoSynchronous Orbit，倾斜地球同步轨道

IODC	——Issue of Data, Clock，钟差参数版本号

IODE	——Issue of Data, Ephemeris，星历参数版本号

IRM	——IERS Reference Meridian，IERS参考子午面

IRP	——IERS Reference Pole，IERS参考极

LDPC	——Low Density Parity Check，低密度奇偶校验

LSB	——Least Significant Bit，最低有效位

Mcps	——Mega chips per second，百万码片/秒

MEO	——Medium Earth Orbit，中圆地球轨道

MJD	——Modified Julian Date，约化儒略日

MSB	——Most Significant Bit，最高有效位

NTSC	——National Time Service Center，中国科学院国家授时中心

PRN	——Pseudo-Random Noise，伪随机噪声

QMBOC	——Quadrature Multiplexed Binary Offset Carrier，正交复用二进制偏移载波

RHCP	——Right-Hand Circular Polarization，右旋圆极化

RMS	——Root Mean Square，均方根

SOH	——Seconds of Hour，小时内秒计数

sps	——symbols per second，符号/秒

TEC	——Total Electron Content，总电子含量

TECu	——Total Electron Content unit，总电子含量单位

UT	——Universal Time，世界时

UTC	——Universal Time Coordinated，协调世界时

WN	——Week Number，整周计数。

北斗系统概述

空间星座

北斗三号基本空间星座由3颗GEO卫星、3颗IGSO卫星和24颗MEO卫星组成，并视情部署在轨备份卫星。GEO卫星轨道高度35786千米，分别定点于东经80度、110.5度和140度；IGSO卫星轨道高度35786千米，轨道倾角55度；MEO卫星轨道高度21528千米，轨道倾角55度。

坐标系统

北斗系统采用北斗坐标系（BeiDou Coordinate System，简称BDCS）。北斗坐标系的定义符合国际地球自转服务组织（IERS）规范，与2000中国大地坐标系（CGCS2000）定义一致（具有完全相同的参考椭球参数），具体定义如下：

（1）原点、轴向及尺度定义

原点位于地球质心；

Z轴指向IERS定义的参考极（IRP）方向；

X轴为IERS定义的参考子午面（IRM）与通过原点且同Z轴正交的赤道面的交线；

Y轴与Z、X轴构成右手直角坐标系；

长度单位是国际单位制（SI）米。

（2）参考椭球定义

BDCS参考椭球的几何中心与地球质心重合，参考椭球的旋转轴与Z轴重合。BDCS参考椭球定义的基本常数见表 1。

表 1  BDCS参考椭球的基本常数

| 序号 | 参 数 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长半轴 | m |
| 2 | 地心引力常数（包含大气层） | m3/s2 |
| 3 | 扁率 |  |
| 4 | 地球自转角速度 | rad/s |

时间系统

北斗系统的时间基准为北斗时（BDT）。BDT采用国际单位制（SI）秒为基本单位连续累计，不闰秒，起始历元为2006年1月1日协调世界时（UTC）00时00分00秒。BDT通过UTC（NTSC）与国际UTC建立联系，BDT与国际UTC的偏差保持在50纳秒以内（模1秒）。BDT与UTC之间的闰秒信息在导航电文中播报。

信号特性

本章所描述的信号特性，是针对以载波频率1575.42 MHz为中心的32.736 MHz带宽内的B1C信号。

信号结构

B1C信号的载波频率、调制方式及符号速率见表 2。

表 2  B1C信号结构

| 信号 | 信号分量 | 载波频率（MHz） | 调制方式 | 符号速率（sps） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1C | 数据分量B1C_data | 1575.42 | BOC（1,1） | 100 |
|  | 导频分量B1C_pilot |  | QMBOC(6,1,4/33) | 0 |

信号调制

调制方式

本节采用功率归一化的复包络形式来描述信号调制方式。

假设一个调制信号的复包络表达式为：

（1）

其中，是虚数单位；是复包络的实部，

代表信号的同相分量；是复包络的虚部，代表信号的正交分量。是基带信号形式，描述了调制信号在载波调制之前所真正包含的信号结构与信息内容。

该调制信号也可以表示为带通信号形式：

（2）

其中，为信号载波频率，为信号功率。完整地表达了一个经载波调制后的带通信号。

因此，基带信号和带通信号是同一个信号的两种表达方式，二者可以相互转换。

B1C信号

B1C信号的复包络可以表示为：

（3）

其中，为数据分量，由导航电文数据和测距码经子载波调制产生，采用正弦BOC(1,1)调制方式；为导频分量，由测距码经子载波调制产生，采用QMBOC(6,1,4/33)调制方式；数据分量与导频分量的功率比为1:3。两个分量的数学表达式如下：

（4）

（5）

数据分量中的数学表达式如下：

（6）

其中，为B1C信号的导航电文数据码，为相应的数据码片宽度。，是宽度为的矩形脉冲函数。

和测距码的数学表达式如下：

（7）

（8）

其中，和分别为数据分量和导频分量的测距码序列（取值为±1），和为对应分量的测距码码长，其值均为10230；为B1C信号的测距码码片宽度， Mbps为B1C信号的测距码速率。

B1C数据分量的子载波表达式如下：

（9）

其中，为1.023 MHz。

B1C导频分量的子载波为QMBOC(6,1,4/33)复合子载波，由相互正交的BOC(1,1)子载波和BOC(6,1)子载波组合构成，二者功率比为29:4。表达式如下：

（10）

其中，为6.138 MHz。

由于为复波形，整个B1C信号实际包含了三个实分量：

（11）

表 3给出了B1C信号的分量组成，以及各分量的调制方式、相位关系和功率比。

表 3  B1C信号调制特性

| 分量 | 调制方式 |  | 相位关系 | 功率比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正弦BOC(1,1) |  | 0 | 1/4 |
|  | QMBOC(6,1,4/33) | 正弦BOC(1,1) | 90 | 29/44 |
|  |  | 正弦BOC(6,1) | 0 | 1/11 |

逻辑电平

用于调制信号的逻辑电平与信号电平之间的对应关系见表 4。

表 4  逻辑电平与信号电平之间的映射关系

| 逻辑电平 | 信号电平 |
| --- | --- |
| 1 | -1.0 |
| 0 | +1.0 |

极化方式

卫星发射信号为右旋圆极化（RHCP）。

载波相位噪声

未调制载波的相位噪声谱密度应满足单边噪声带宽为10Hz的三阶锁相环的载波跟踪精度达到0.1弧度（RMS）。

杂散

卫星发射的杂散信号不超过-50dBc。

相关损耗

由星上载荷失真导致的相关损耗不超过0.3dB。

数据/码一致性

每个数据符号的边沿与码片的边沿对齐，周期性的测距码第一个码片的起始时刻与数据符号位起始时刻对齐。每个子码的边沿与主码的边沿对齐，主码第一码片起始时刻与子码码片起始时刻对齐。

信号一致性

任意信号分量间伪码相位互差不超过10纳秒。

地面接收功率电平

当卫星仰角大于5度，在地球表面附近的接收机右旋圆极化天线为0dBi增益（或线性极化天线为3 dBi增益）时，卫星发射的导航信号到达接收机天线输出端的最小功率电平见表 5。

表 5  地面接收的最小功率电平

| 信号 | 卫星类型 | 最小接收功率（dBW）* |
| --- | --- | --- |
| B1C | MEO卫星 | -159 |
|  | IGSO卫星 | -161 |
| *对于包含数据分量和导频分量的信号，最小接收功率为数据和导频的合路功率，数据、导频之间的功率分配由调制方式定义，分量间的有效功率比偏差小于0.5dB。 |  |  |

卫星播发的B1C信号具有以下特性：波束轴向相对于地球边缘滚降不超过2dB。

测距码特性

测距码结构

B1C信号测距码采用分层码结构，由主码和子码相异或构成。子码的码片宽度与主码的周期相同，子码码片起始时刻与主码第一个码片的起始时刻严格对齐，时序关系如图 1所示。

图 1  主码、子码时序关系示意图

B1C信号测距码参数见表 6。

表 6  B1C信号测距码参数

| 信号分量 | 主码码型 | 主码码长 | 主码周期（ms） | 子码码型 | 子码码长 | 子码周期（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1C数据分量 | Weil码截短 | 10230 | 10 | --* | --* | --* |
| B1C导频分量 | Weil码截短 | 10230 | 10 | Weil码截短 | 1800 | 18000 |
| * B1C数据分量不含子码。 |  |  |  |  |  |  |

对于MEO和IGSO卫星，每颗卫星对应唯一的测距码编号（PRN号），同一颗卫星播发的B1C和B2a信号采用相同的PRN号。

B1C信号测距码

B1C信号主码

B1C信号主码由Weil码通过截断产生，其生成方式描述如下：

一个码长为N的Weil码序列可定义为

（12）

式中，是码长为N的legendre序列；表示两个legendre序列之间的相位差。码长为N的legendre序列可根据下式定义产生：

（13）

其中，mod表示模除运算。

通过对上述码长为N的Weil码序列进行循环截取，可得到码长为N0的测距码，即截断序列为：

,	（14）

式中，为截取点，表示从Weil码的第位开始截取，取值范围为1~N。

B1C信号主码的码速率为1.023 Mcps，码长为10230，由长度为10243的Weil码通过截断产生，取值范围为1~5121。

B1C信号主码共有126个，数据码和导频码各63个，具体参数见表 7、表 8。表中，头24个码片和末尾24个码片用八进制表示，高位（MSB）先传。例如，PRN号为1的B1C数据分量主码的前24个码片为101011111111011001001110，第一个二进制数1对应测距码的第一个码片。

表 7  B1C数据分量的主码参数

| PRN号 | 相位差(w) | 截取点(p) | 头24个码片 （八进制） | 末尾24个码片 （八进制） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2678 | 699 | 53773116 | 42711657 |
| 2 | 4802 | 694 | 32235341 | 17306122 |
| 3 | 958 | 7318 | 17633713 | 01145221 |
| 4 | 859 | 2127 | 41551514 | 05307430 |
| 5 | 3843 | 715 | 17205134 | 46341377 |
| 6 | 2232 | 6682 | 04254545 | 60604443 |
| 7 | 124 | 7850 | 70663435 | 50500234 |
| 8 | 4352 | 5495 | 16701045 | 27476454 |
| 9 | 1816 | 1162 | 32132263 | 70555612 |
| 10 | 1126 | 7682 | 25432015 | 43004057 |
| 11 | 1860 | 6792 | 31711760 | 07100551 |
| 12 | 4800 | 9973 | 25604267 | 15703521 |
| 13 | 2267 | 6596 | 65705054 | 12615632 |
| 14 | 424 | 2092 | 24700370 | 14267226 |
| 15 | 4192 | 19 | 72405456 | 25330122 |
| 16 | 4333 | 10151 | 02621063 | 15741134 |
| 17 | 2656 | 6297 | 00506754 | 62665617 |
| 18 | 4148 | 5766 | 44317266 | 07251312 |
| 19 | 243 | 2359 | 14463723 | 26526763 |
| 20 | 1330 | 7136 | 70234110 | 33737311 |
| 21 | 1593 | 1706 | 62002462 | 34564677 |
| 22 | 1470 | 2128 | 52312612 | 30142557 |
| 23 | 882 | 6827 | 34500023 | 52015335 |
| 24 | 3202 | 693 | 77312776 | 56550366 |
| 25 | 5095 | 9729 | 03712305 | 04531416 |
| 26 | 2546 | 1620 | 02501573 | 00717773 |
| 27 | 1733 | 6805 | 66632544 | 65070030 |
| 28 | 4795 | 534 | 00447425 | 65742570 |
| 29 | 4577 | 712 | 50643132 | 47674377 |
| 30 | 1627 | 1929 | 75652754 | 45534064 |
| 31 | 3638 | 5355 | 40610704 | 03636755 |
| 32 | 2553 | 6139 | 60523643 | 52040645 |
| 33 | 3646 | 6339 | 30522043 | 36645510 |
| 34 | 1087 | 1470 | 06337743 | 54551553 |
| 35 | 1843 | 6867 | 41375664 | 26065254 |
| 36 | 216 | 7851 | 20200053 | 03373656 |
| 37 | 2245 | 1162 | 22017103 | 15754234 |
| 38 | 726 | 7659 | 67327102 | 36032344 |
| 39 | 1966 | 1156 | 07154144 | 00456573 |
| 40 | 670 | 2672 | 45367715 | 20772116 |
| 41 | 4130 | 6043 | 46775773 | 04657766 |
| 42 | 53 | 2862 | 37123271 | 11652043 |
| 43 | 4830 | 180 | 34054132 | 63673657 |
| 44 | 182 | 2663 | 36632600 | 06140620 |
| 45 | 2181 | 6940 | 43776172 | 42103455 |
| 46 | 2006 | 1645 | 13675272 | 71143561 |
| 47 | 1080 | 1582 | 53755564 | 07122624 |
| 48 | 2288 | 951 | 60621674 | 32065524 |
| 49 | 2027 | 6878 | 22415634 | 47205733 |
| 50 | 271 | 7701 | 37363473 | 71732000 |
| 51 | 915 | 1823 | 77262176 | 11057010 |
| 52 | 497 | 2391 | 57132462 | 60447016 |
| 53 | 139 | 2606 | 13314107 | 77551540 |
| 54 | 3693 | 822 | 54474504 | 54256322 |
| 55 | 2054 | 6403 | 76023074 | 61777241 |
| 56 | 4342 | 239 | 60652454 | 37175533 |
| 57 | 3342 | 442 | 31371623 | 00254400 |
| 58 | 2592 | 6769 | 52134040 | 51277171 |
| 59 | 1007 | 2560 | 41013755 | 57767521 |
| 60 | 310 | 2502 | 20323763 | 60063316 |
| 61 | 4203 | 5072 | 52445270 | 12771226 |
| 62 | 455 | 7268 | 50735662 | 51142373 |
| 63 | 4318 | 341 | 27571255 | 47160627 |

表 8  B1C导频分量的主码参数

| PRN号 | 相位差(w) | 截取点(p) | 头24个码片 （八进制） | 末尾24个码片 （八进制） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 796 | 7575 | 71676756 | 13053205 |
| 2 | 156 | 2369 | 60334021 | 46604773 |
| 3 | 4198 | 5688 | 24562714 | 60007065 |
| 4 | 3941 | 539 | 61011650 | 23616424 |
| 5 | 1374 | 2270 | 67337730 | 66243127 |
| 6 | 1338 | 7306 | 23762642 | 33630334 |
| 7 | 1833 | 6457 | 25365366 | 43456307 |
| 8 | 2521 | 6254 | 57226722 | 76521063 |
| 9 | 3175 | 5644 | 72643175 | 52465264 |
| 10 | 168 | 7119 | 00236125 | 76142064 |
| 11 | 2715 | 1402 | 12071371 | 60232627 |
| 12 | 4408 | 5557 | 61136116 | 05607727 |
| 13 | 3160 | 5764 | 36261215 | 77737367 |
| 14 | 2796 | 1073 | 13607013 | 16031533 |
| 15 | 459 | 7001 | 31010541 | 55416670 |
| 16 | 3594 | 5910 | 73163062 | 33076260 |
| 17 | 4813 | 10060 | 30250537 | 73355574 |
| 18 | 586 | 2710 | 56226421 | 42437243 |
| 19 | 1428 | 1546 | 26205736 | 66470710 |
| 20 | 2371 | 6887 | 02450570 | 54366756 |
| 21 | 2285 | 1883 | 66511327 | 23666556 |
| 22 | 3377 | 5613 | 06323465 | 74622250 |
| 23 | 4965 | 5062 | 10633350 | 16402734 |
| 24 | 3779 | 1038 | 10544206 | 54230354 |
| 25 | 4547 | 10170 | 43714115 | 37167223 |
| 26 | 1646 | 6484 | 55641056 | 56136734 |
| 27 | 1430 | 1718 | 26572456 | 62211315 |
| 28 | 607 | 2535 | 75123401 | 40615033 |
| 29 | 2118 | 1158 | 70041254 | 63213062 |
| 30 | 4709 | 526 | 53034467 | 03066540 |
| 31 | 1149 | 7331 | 50733517 | 30062510 |
| 32 | 3283 | 5844 | 73077145 | 34360276 |
| 33 | 2473 | 6423 | 55454316 | 45431517 |
| 34 | 1006 | 6968 | 37137206 | 47647044 |
| 35 | 3670 | 1280 | 45724432 | 33773217 |
| 36 | 1817 | 1838 | 55560467 | 77620561 |
| 37 | 771 | 1989 | 13467065 | 17327352 |
| 38 | 2173 | 6468 | 24245150 | 62223375 |
| 39 | 740 | 2091 | 22265044 | 67665257 |
| 40 | 1433 | 1581 | 10003471 | 27515010 |
| 41 | 2458 | 1453 | 36537736 | 37705710 |
| 42 | 3459 | 6252 | 57706617 | 76736116 |
| 43 | 2155 | 7122 | 76411007 | 77202566 |
| 44 | 1205 | 7711 | 61643153 | 25334277 |
| 45 | 413 | 7216 | 50125760 | 70220333 |
| 46 | 874 | 2113 | 66657234 | 22376763 |
| 47 | 2463 | 1095 | 01350500 | 31043217 |
| 48 | 1106 | 1628 | 43621551 | 20166102 |
| 49 | 1590 | 1713 | 42435620 | 16423062 |
| 50 | 3873 | 6102 | 74327566 | 31245527 |
| 51 | 4026 | 6123 | 44553226 | 37160613 |
| 52 | 4272 | 6070 | 52231514 | 03414402 |
| 53 | 3556 | 1115 | 46576047 | 04003162 |
| 54 | 128 | 8047 | 46312270 | 54703562 |
| 55 | 1200 | 6795 | 04717127 | 25225202 |
| 56 | 130 | 2575 | 50407031 | 31643432 |
| 57 | 4494 | 53 | 10044104 | 27063234 |
| 58 | 1871 | 1729 | 36610123 | 40756155 |
| 59 | 3073 | 6388 | 73470741 | 24774305 |
| 60 | 4386 | 682 | 24072445 | 51507057 |
| 61 | 4098 | 5565 | 07765425 | 12225744 |
| 62 | 1923 | 7160 | 32242545 | 62104320 |
| 63 | 1176 | 2277 | 03210227 | 56250500 |

B1C信号子码

B1C导频分量的子码码长为1800，由长度为3607的Weil码通过截断得到，生成方式与主码相同，w取值范围是1到1803。

B1C导频分量子码的具体参数见表 9。表中，头24个码片和末尾24个码片用八进制表示，高位（MSB）先传。

表 9  B1C导频分量子码具体参数

| PRN号 | 相位差(w) | 截取点(p) | 头24个码片 （八进制） | 末尾24个码片（八进制） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 269 | 1889 | 27516364 | 67377026 |
| 2 | 1448 | 1268 | 56523173 | 22276405 |
| 3 | 1028 | 1593 | 13575116 | 64256064 |
| 4 | 1324 | 1186 | 46450720 | 22541050 |
| 5 | 822 | 1239 | 12131561 | 65326055 |
| 6 | 5 | 1930 | 17464233 | 72132153 |
| 7 | 155 | 176 | 65053061 | 04514276 |
| 8 | 458 | 1696 | 71707375 | 63530655 |
| 9 | 310 | 26 | 34213032 | 35460510 |
| 10 | 959 | 1344 | 46160454 | 71144703 |
| 11 | 1238 | 1271 | 42153002 | 45741561 |
| 12 | 1180 | 1182 | 23004216 | 34642255 |
| 13 | 1288 | 1381 | 75723150 | 24051066 |
| 14 | 334 | 1604 | 31622150 | 02232734 |
| 15 | 885 | 1333 | 77044051 | 16722614 |
| 16 | 1362 | 1185 | 57236013 | 04521371 |
| 17 | 181 | 31 | 63564466 | 62033045 |
| 18 | 1648 | 704 | 70454263 | 21634063 |
| 19 | 838 | 1190 | 14276724 | 64030307 |
| 20 | 313 | 1646 | 34631517 | 36355573 |
| 21 | 750 | 1385 | 66647441 | 22662277 |
| 22 | 225 | 113 | 56655305 | 07135537 |
| 23 | 1477 | 860 | 44120321 | 13737416 |
| 24 | 309 | 1656 | 01401156 | 77676406 |
| 25 | 108 | 1921 | 71446113 | 33352240 |
| 26 | 1457 | 1173 | 65511011 | 24006552 |
| 27 | 149 | 1928 | 23206551 | 20557017 |
| 28 | 322 | 57 | 77770161 | 14726030 |
| 29 | 271 | 150 | 74540673 | 17203546 |
| 30 | 576 | 1214 | 71611373 | 23731232 |
| 31 | 1103 | 1148 | 37057206 | 37773355 |
| 32 | 450 | 1458 | 23025164 | 41547173 |
| 33 | 399 | 1519 | 41327640 | 70714166 |
| 34 | 241 | 1635 | 61120023 | 46232706 |
| 35 | 1045 | 1257 | 06234040 | 37305130 |
| 36 | 164 | 1687 | 74425523 | 00744320 |
| 37 | 513 | 1382 | 30506176 | 07273204 |
| 38 | 687 | 1514 | 42154245 | 43674256 |
| 39 | 422 | 1 | 11240471 | 71100451 |
| 40 | 303 | 1583 | 32430440 | 02111760 |
| 41 | 324 | 1806 | 45423343 | 17414124 |
| 42 | 495 | 1664 | 04254573 | 55250612 |
| 43 | 725 | 1338 | 00100444 | 43330066 |
| 44 | 780 | 1111 | 10223615 | 50630424 |
| 45 | 367 | 1706 | 47340430 | 06777411 |
| 46 | 882 | 1543 | 65721741 | 51654600 |
| 47 | 631 | 1813 | 56006024 | 65061571 |
| 48 | 37 | 228 | 42262216 | 27652771 |
| 49 | 647 | 2871 | 02226642 | 74310663 |
| 50 | 1043 | 2884 | 30472126 | 75564321 |
| 51 | 24 | 1823 | 44032145 | 72312644 |
| 52 | 120 | 75 | 54551571 | 06432203 |
| 53 | 134 | 11 | 40710042 | 74277066 |
| 54 | 136 | 63 | 01560736 | 51754340 |
| 55 | 158 | 1937 | 11725354 | 54647123 |
| 56 | 214 | 22 | 47676432 | 11456125 |
| 57 | 335 | 1768 | 25530310 | 66634346 |
| 58 | 340 | 1526 | 34717545 | 61553336 |
| 59 | 661 | 1402 | 51512234 | 40357216 |
| 60 | 889 | 1445 | 01645770 | 63375367 |
| 61 | 929 | 1680 | 05363453 | 73263151 |
| 62 | 1002 | 1290 | 76720135 | 37304627 |
| 63 | 1149 | 1245 | 24724407 | 27051216 |

非标准码

卫星可通过切换至非标准码，防止用户接收和使用异常信号。用户不使用非标准码，这里不对其进行具体说明。

导航电文结构

导航电文概述

导航电文类型

B1C信号采用B-CNAV1电文格式。

校验码

B-CNAV1导航电文采用了循环冗余校验（CRC），具体实现方式为CRC-24Q，其生成多项式为：

（15）

其中，。

可表示为：

（16）

式中，。

长度为k的信息序列（）可以表示为以下多项式：

（17）

多项式除以生成多项式，得到余式如下：

（18）

式中，、……依次输出构成CRC校验序列。

实现过程中，寄存器初始值设为全0。

B-CNAV1导航电文

基本描述

B-CNAV1导航电文在B1C信号中播发，电文数据调制在B1C数据分量上。每帧电文长度为1800符号位，符号速率为100 sps，播发周期为18秒。基本的帧结构定义如图 2所示。

图 2  B-CNAV1帧结构

每帧电文由3个子帧组成，各子帧描述如下：

子帧1在纠错编码前的长度为14比特，包括PRN号和小时内秒计数（SOH）。采用BCH(21,6)+BCH(51,8)编码后，长度为72符号位。具体编码方式见6.2.2.1节。

子帧2在纠错编码前的长度为600比特，包括系统时间参数、电文数据版本号、星历参数、钟差参数、群延迟修正参数等信息。采用64进制LDPC(200,100)编码后，长度为1200符号位。具体编码方式见6.2.2.2节。

子帧3在纠错编码前的长度为264比特，分为多个页面，包括电离层延迟改正模型参数、地球定向参数（EOP）、BDT-UTC时间同步参数、BDT-GNSS时间同步（BGTO）参数、中等精度历书、简约历书、卫星健康状态、卫星完好性状态标识、空间信号精度指数、空间信号监测精度指数等信息。采用64进制LDPC(88,44)编码后，长度为528符号位。具体编码方式见6.2.2.3节。

子帧2与子帧3经LDPC编码后，再进行交织，交织方式见6.2.2.4节。

编码方案和编码参数

BCH(21,6)＋BCH(51,8)

子帧1采用BCH(21,6)+BCH(51,8)进行编码，其中高6位进行BCH(21,6)编码，低8位进行BCH(51,8)编码。编码后，子帧1长度为72符号位。BCH编码生成多项式见表 10。

表 10  BCH编码生成多项式

| BCH编码 | 编码特性 |  |  | 可选生成多项式g(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | k | t |  |
| （21,6） | 21 | 6 | 3 |  |
| （51,8） | 51 | 8 | 11 |  |

以k级寄存器实现上述BCH编码器电路如图 3所示。其中，门1在前k个时钟周期闭合，之后断开；门2在前k个周期内断开，之后闭合。

图 3  BCH编码器电路示意图

64进制LDPC(200,100)

子帧2采用64进制LDPC(200,100)编码，其每个码字符号由6比特构成，定义于本原多项式为的有限域GF(26)。多进制符号与二进制比特的映射采用向量表示法，且高位在前（例如，符号“0”对应二进制向量[000000]，符号“1”对应二进制向量[000001]）。信息长度k=100码字符号，即600比特。其校验矩阵是一个100×200稀疏矩阵H100,200，定义于本原多项式为的有限域GF(26)，前100×100部分对应信息符号，后100×100部分对应校验符号，其非零元素的位置定义如下：

H100,200,index=[

| 11 | 62 | 102 | 150 | 9 | 60 | 100 | 148 | 0 | 51 | 142 | 197 | 22 | 80 | 116 | 154 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 90 | 131 | 177 | 47 | 95 | 138 | 191 | 51 | 79 | 146 | 195 | 44 | 75 | 142 | 190 |
| 13 | 57 | 135 | 198 | 24 | 65 | 120 | 173 | 6 | 88 | 129 | 179 | 7 | 89 | 130 | 176 |
| 6 | 58 | 106 | 158 | 8 | 60 | 108 | 160 | 44 | 92 | 139 | 188 | 4 | 56 | 104 | 156 |
| 10 | 61 | 101 | 149 | 39 | 87 | 123 | 168 | 15 | 67 | 105 | 167 | 50 | 78 | 145 | 194 |
| 17 | 98 | 151 | 187 | 46 | 94 | 137 | 190 | 14 | 66 | 104 | 166 | 7 | 59 | 107 | 159 |
| 21 | 83 | 119 | 153 | 31 | 87 | 114 | 167 | 2 | 49 | 140 | 199 | 12 | 64 | 106 | 164 |
| 40 | 53 | 132 | 159 | 19 | 96 | 149 | 185 | 16 | 68 | 112 | 168 | 14 | 58 | 132 | 199 |
| 34 | 69 | 125 | 162 | 23 | 75 | 119 | 175 | 42 | 96 | 144 | 192 | 8 | 63 | 103 | 151 |
| 23 | 81 | 117 | 155 | 24 | 93 | 111 | 182 | 20 | 72 | 116 | 172 | 17 | 69 | 113 | 169 |
| 34 | 82 | 130 | 182 | 1 | 53 | 101 | 153 | 46 | 73 | 140 | 188 | 13 | 65 | 107 | 165 |
| 2 | 54 | 102 | 154 | 18 | 70 | 114 | 170 | 26 | 67 | 122 | 175 | 29 | 77 | 125 | 177 |
| 36 | 84 | 120 | 169 | 25 | 94 | 108 | 183 | 39 | 89 | 137 | 185 | 21 | 73 | 117 | 173 |
| 28 | 76 | 124 | 176 | 36 | 90 | 138 | 186 | 33 | 68 | 124 | 161 | 12 | 56 | 134 | 197 |
| 29 | 85 | 112 | 165 | 45 | 93 | 136 | 189 | 27 | 64 | 123 | 172 | 28 | 84 | 115 | 164 |
| 25 | 66 | 121 | 174 | 37 | 85 | 121 | 170 | 3 | 50 | 141 | 196 | 48 | 76 | 147 | 192 |
| 35 | 70 | 126 | 163 | 32 | 80 | 128 | 180 | 0 | 52 | 100 | 152 | 43 | 52 | 135 | 158 |
| 35 | 83 | 131 | 183 | 10 | 62 | 110 | 162 | 19 | 71 | 115 | 171 | 15 | 59 | 133 | 196 |
| 33 | 81 | 129 | 181 | 41 | 54 | 133 | 156 | 20 | 82 | 118 | 152 | 38 | 86 | 122 | 171 |
| 30 | 78 | 126 | 178 | 9 | 61 | 109 | 161 | 26 | 95 | 109 | 180 | 45 | 72 | 143 | 191 |
| 1 | 48 | 143 | 198 | 40 | 98 | 146 | 194 | 18 | 99 | 148 | 184 | 5 | 57 | 105 | 157 |
| 41 | 99 | 147 | 195 | 31 | 79 | 127 | 179 | 3 | 55 | 103 | 155 | 22 | 74 | 118 | 174 |
| 37 | 91 | 139 | 187 | 5 | 91 | 128 | 178 | 30 | 86 | 113 | 166 | 43 | 97 | 145 | 193 |
| 16 | 97 | 150 | 186 | 11 | 63 | 111 | 163 | 32 | 71 | 127 | 160 | 42 | 55 | 134 | 157 |
| 38 | 88 | 136 | 184 | 47 | 74 | 141 | 189 | 49 | 77 | 144 | 193 | 27 | 92 | 110 | 181 |

]，

其中的每个元素为有限域GF(26)的多进制符号，其元素按向量表示法表示，如下所示：

H100,200,element=[

| 35 | 13 | 51 | 60 | 1 | 44 | 53 | 24 | 1 | 45 | 15 | 6 | 45 | 15 | 6 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44 | 53 | 24 | 1 | 45 | 15 | 6 | 35 | 46 | 56 | 15 | 6 | 1 | 45 | 15 |
| 15 | 6 | 1 | 45 | 44 | 53 | 24 | 1 | 24 | 1 | 44 | 30 | 1 | 45 | 15 | 6 |
| 30 | 24 | 1 | 44 | 24 | 1 | 44 | 30 | 45 | 15 | 6 | 1 | 17 | 38 | 49 | 11 |
| 24 | 1 | 44 | 30 | 24 | 1 | 44 | 53 | 24 | 1 | 44 | 53 | 30 | 24 | 1 | 44 |
| 33 | 42 | 14 | 24 | 33 | 42 | 14 | 24 | 45 | 15 | 6 | 1 | 1 | 45 | 15 | 6 |
| 30 | 24 | 1 | 44 | 24 | 1 | 44 | 53 | 1 | 44 | 30 | 24 | 57 | 25 | 9 | 41 |
| 1 | 45 | 15 | 6 | 1 | 45 | 15 | 6 | 42 | 36 | 12 | 57 | 6 | 1 | 45 | 15 |
| 24 | 1 | 44 | 53 | 24 | 1 | 44 | 30 | 1 | 45 | 15 | 6 | 1 | 45 | 15 | 6 |
| 44 | 53 | 24 | 1 | 30 | 24 | 1 | 44 | 1 | 44 | 30 | 24 | 53 | 24 | 1 | 44 |
| 1 | 44 | 53 | 24 | 27 | 28 | 30 | 31 | 53 | 24 | 1 | 44 | 24 | 1 | 44 | 30 |
| 45 | 15 | 6 | 1 | 30 | 24 | 1 | 44 | 1 | 45 | 15 | 6 | 26 | 22 | 14 | 2 |
| 35 | 13 | 18 | 60 | 45 | 15 | 6 | 1 | 30 | 1 | 44 | 7 | 6 | 1 | 45 | 15 |
| 6 | 1 | 45 | 15 | 53 | 24 | 1 | 44 | 24 | 1 | 44 | 53 | 30 | 24 | 1 | 44 |
| 1 | 44 | 30 | 24 | 44 | 53 | 24 | 1 | 53 | 24 | 1 | 44 | 44 | 30 | 24 | 1 |
| 30 | 24 | 1 | 44 | 1 | 44 | 30 | 24 | 1 | 44 | 30 | 24 | 41 | 16 | 29 | 51 |
| 1 | 44 | 30 | 24 | 38 | 23 | 22 | 7 | 44 | 53 | 24 | 1 | 1 | 45 | 15 | 6 |
| 30 | 24 | 1 | 44 | 53 | 24 | 1 | 44 | 6 | 1 | 45 | 15 | 24 | 1 | 44 | 53 |
| 35 | 46 | 56 | 15 | 5 | 33 | 42 | 14 | 54 | 7 | 38 | 23 | 1 | 45 | 15 | 6 |
| 44 | 30 | 24 | 1 | 6 | 1 | 45 | 15 | 53 | 24 | 1 | 44 | 44 | 53 | 24 | 1 |
| 1 | 44 | 53 | 24 | 1 | 44 | 30 | 24 | 44 | 30 | 24 | 1 | 1 | 44 | 53 | 24 |
| 45 | 15 | 6 | 1 | 6 | 1 | 45 | 15 | 1 | 44 | 53 | 24 | 42 | 47 | 37 | 32 |
| 51 | 60 | 35 | 13 | 29 | 28 | 30 | 31 | 6 | 1 | 45 | 15 | 24 | 1 | 44 | 53 |
| 44 | 53 | 24 | 1 | 44 | 30 | 24 | 1 | 38 | 49 | 11 | 17 | 44 | 30 | 24 | 1 |
| 24 | 1 | 44 | 30 | 24 | 1 | 44 | 30 | 1 | 44 | 53 | 24 | 53 | 24 | 1 | 44 |

]。

以上矩阵自上而下按栏读取，一栏读完后自左向右换下一栏继续读取。一栏中，每行的4个数字对应矩阵中一行4个非零元素。H100,200的读取规则如图 4所示。

图 4  H100,200读取流程图

编译码方法及示例见附录。

64进制LDPC(88,44)

子帧3采用64进制LDPC(88,44)编码，其每个码字符号同样由6比特构成，定义于本原多项式为的有限域GF(26)。多进制符号与二进制比特的映射采用向量表示法，且高位在前。信息长度k=44码字符号，即264比特。其校验矩阵是一个44×88稀疏矩阵H44,88，定义于本原多项式为的有限域GF(26)，前44×44部分对应信息符号，后44×44部分对应校验符号，其非零元素的位置定义如下：

H44,88,index=[

| 14 | 35 | 56 | 70 | 11 | 29 | 55 | 73 | 13 | 39 | 53 | 69 | 15 | 34 | 57 | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 | 45 | 54 | 23 | 41 | 63 | 87 | 2 | 20 | 46 | 68 | 6 | 24 | 50 | 61 |
| 2 | 26 | 61 | 79 | 9 | 33 | 59 | 77 | 4 | 30 | 48 | 74 | 22 | 42 | 59 | 76 |
| 12 | 38 | 52 | 68 | 23 | 43 | 58 | 77 | 19 | 21 | 63 | 64 | 11 | 25 | 65 | 82 |
| 17 | 39 | 44 | 75 | 9 | 35 | 49 | 72 | 19 | 29 | 66 | 84 | 13 | 36 | 56 | 82 |
| 17 | 43 | 67 | 81 | 22 | 40 | 62 | 86 | 3 | 21 | 47 | 69 | 10 | 24 | 64 | 83 |
| 0 | 37 | 70 | 86 | 5 | 31 | 49 | 75 | 4 | 40 | 53 | 84 | 5 | 41 | 52 | 85 |
| 18 | 28 | 67 | 85 | 0 | 26 | 44 | 55 | 10 | 28 | 54 | 72 | 7 | 30 | 50 | 81 |
| 1 | 36 | 71 | 87 | 16 | 38 | 45 | 74 | 8 | 34 | 48 | 73 | 8 | 32 | 58 | 76 |
| 12 | 37 | 57 | 83 | 6 | 31 | 51 | 80 | 15 | 33 | 47 | 79 | 16 | 42 | 66 | 80 |
| 7 | 25 | 51 | 60 | 3 | 27 | 60 | 78 | 14 | 32 | 46 | 78 | 18 | 20 | 62 | 65 |

]，

其中的每个元素为有限域GF(26)的多进制符号，其元素按向量表示法表示，如下所示：

H44,88,element=[

| 30 | 24 | 1 | 44 | 24 | 1 | 44 | 30 | 40 | 32 | 61 | 18 | 53 | 24 | 1 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 60 | 35 | 13 | 18 | 15 | 32 | 61 | 15 | 6 | 1 | 45 | 30 | 24 | 1 | 44 |
| 6 | 1 | 45 | 15 | 45 | 15 | 6 | 1 | 1 | 45 | 15 | 6 | 1 | 44 | 53 | 24 |
| 24 | 1 | 44 | 53 | 44 | 30 | 24 | 1 | 34 | 33 | 45 | 36 | 55 | 9 | 34 | 3 |
| 1 | 44 | 53 | 24 | 61 | 47 | 20 | 8 | 53 | 24 | 1 | 44 | 15 | 6 | 1 | 45 |
| 13 | 18 | 60 | 35 | 45 | 15 | 6 | 1 | 24 | 1 | 44 | 53 | 37 | 32 | 52 | 47 |
| 44 | 53 | 24 | 1 | 39 | 36 | 34 | 33 | 44 | 35 | 31 | 50 | 12 | 25 | 36 | 14 |
| 15 | 35 | 46 | 56 | 53 | 24 | 1 | 44 | 1 | 44 | 53 | 24 | 24 | 1 | 44 | 30 |
| 44 | 30 | 24 | 1 | 15 | 6 | 1 | 45 | 30 | 24 | 1 | 44 | 2 | 50 | 22 | 14 |
| 33 | 42 | 14 | 5 | 34 | 3 | 55 | 9 | 44 | 35 | 61 | 50 | 15 | 6 | 1 | 45 |
| 45 | 15 | 6 | 1 | 1 | 44 | 30 | 24 | 6 | 1 | 45 | 15 | 1 | 44 | 53 | 24 |

]。

H44,88的读取规则类似于H100,200。编译码方法及示例见附录。

交织

子帧2和子帧3各自经过LDPC编码后，分别包含1200符号位和528符号位，再采用块交织方式进行交织。具体的块交织方式可通过一个M=36行和N=48列的二维数组来实现。块交织过程如图 5所示。

编码后的子帧2和子帧3采用交错方式按行依次写入上述二维数组，高位先写。每写入两行子帧2数据后，再写入一行子帧3数据，重复该过程，直到第33行写入子帧3数据（子帧3数据写入完毕），最后三行写入余下的子帧2数据（子帧2数据写入完毕）。

全部1728符号位（子帧2和子帧3）被写入二维数组后，再按列依次读出。从第一列开始，从上往下读出，再读出第二列数据，重复该过程，直到最后一列数据被读出。至此，交织过程完成。

图 5  块交织过程示意图

编排格式

子帧1

子帧1包含6比特的测距码编号（PRN）和8比特的小时内秒计数（SOH），共14比特。子帧1的编排格式如图 6所示。

图 6  B-CNAV1子帧1信息编排格式

PRN参数定义详见7.1节，SOH参数定义详见7.3节。

子帧2

子帧2包含系统时间参数、电文数据版本号、星历参数、钟差参数、群延迟修正参数等信息，共600比特。子帧2的完整编排格式如图 7所示。其中，“星历I”、“星历II”、“钟差参数”均为一组参数构成的数据块，“星历I”与“星历II”构成一组完整的星历参数。各数据块的详细编排格式见6.2.3.4节。

子帧2的前576比特参与循环冗余校验计算，最后24比特为校验结果。

图 7  B-CNAV1子帧2信息编排格式

子帧2中各参数说明可参见表 11中标示的章节。

表 11  子帧2各参数说明

| 序号 | 电文参数 | 参数定义及描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见7.3节 |
| 2 | HOW | 详见7.3节 |
| 3 | IODE | 详见7.4.1节 |
| 4 | IODC | 详见7.4.2节 |
| 5 | 钟差参数 | 详见7.5节 |
| 6 | TGDB2ap | 详见7.6节 |
| 7 | ISCB1Cd | 详见7.6节 |
| 8 | TGDB1Cp | 详见7.6节 |
| 9 | 星历参数（星历I、星历II） | 详见7.7节 |
| 10 | CRC | 详见6.1.2节 |

子帧3

子帧3的帧结构如图 8所示。子帧3信息长度为264比特，最高6比特为页面类型（PageID），最后24比特为循环冗余校验位，其余234比特为电文数据。页面类型和电文数据参与循环冗余校验计算。

图 8  B-CNAV1子帧3的帧结构

子帧3最多可定义63种页面类型，当前定义了4个有效页面类型，分别为页面类型1、2、3、4，其编排格式如图 9~图 12所示。其中，“SISAIoc”、“电离层延迟改正模型参数”、“BDT-UTC时间同步参数”、“简约历书”、“中等精度历书”、“EOP参数”、“BGTO参数”均为一组参数构成的数据块。各数据块的详细编排格式见6.2.3.4节。

子帧3页面类型的播发顺序可动态调整。用户接收机每次接收到子帧3时，均应识别其页面类型（PageID）。

图 9  B-CNAV1子帧3页面类型1信息编排格式

图 10  B-CNAV1子帧3页面类型2信息编排格式

（注：每个页面播发4颗卫星的简约历书，WNa和toa为简约历书对应的参考时间）

图 11  B-CNAV1子帧3页面类型3信息编排格式

图 12  B-CNAV1子帧3页面类型4信息编排格式

子帧3中各参数说明可参见表 12中标示的章节。

表 12  子帧3各参数说明

| 序号 | 电文参数 | 参数定义及描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PageID | 详见7.2节 |
| 2 | 电离层延迟改正模型参数 | 详见7.8节 |
| 3 | 中等精度历书 | 详见7.9节 |
| 4 | WNa | 详见7.10节 |
| 5 | toa | 详见7.10节 |
| 6 | 简约历书 | 详见7.10节 |
| 7 | EOP参数 | 详见7.11节 |
| 8 | BDT-UTC时间同步参数 | 详见7.12节 |
| 9 | BGTO参数 | 详见7.13节 |
| 10 | HS | 详见7.14节 |
| 11 | DIF | 详见7.15节 |
| 12 | SIF | 详见7.15节 |
| 13 | AIF | 详见7.15节 |
| 14 | SISAIoe | 详见7.16节 |
| 15 | SISAIoc | 详见7.16节 |
| 16 | SISMAI | 详见7.17节 |
| 17 | CRC | 详见6.1.2节 |

数据块

“星历I”、“星历II”、“钟差参数”、“SISAIoc”、“电离层延迟改正模型参数”、“BDT-UTC时间同步参数”、“简约历书”、“EOP参数”、“BGTO参数”、“中等精度历书”等10类数据块的详细编排格式如图 13~图 22所示。

图 13  星历I（共203比特）

图 14  星历II（共222比特）

图 15  钟差参数（共69比特）

图 16  SISAIoc（共22比特）

图 17  电离层延迟改正模型参数（共74比特）

图 18  BDT-UTC时间同步参数（共97比特）

图 19  简约历书（共38比特）

图 20  EOP参数（共138比特）

图 21  BGTO参数（共68比特）

图 22  中等精度历书（共156比特）

导航电文参数和算法

测距码编号

导航电文中播发的测距码PRN号为6比特，无符号整型，有效范围为1~63。

页面类型

页面类型（PageID）用于标识B-CNAV1子帧3的页面，共6比特，无符号整型。其定义见表 13。

表 13  页面类型定义

| PageID（二进制） | 页面类型 |
| --- | --- |
| 000000 | 无效 |
| 000001 | 页面类型1 |
| 000010 | 页面类型2 |
| 000011 | 页面类型3 |
| 000100 | 页面类型4 |
| 其它 | 预留 |

系统时间参数

B-CNAV1导航电文播发的系统时间参数包括小时内秒计数（SOH）、周内小时计数（HOW）、整周计数（WN），各参数定义及特性说明见表 14。

表 14   系统时间参数定义及说明

| 参数 | 定义 | 比特数 | 比例因子 | 有效范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOH | 小时内秒计数 | 8 | 18 | 0~3582 | s |
| HOW | 周内小时计数 | 8 | 1 | 0~167 | 小时 |
| WN | 整周计数 | 13 | 1 | 0~8191 | 周 |

小时内秒计数（SOH）在B-CNAV1子帧1中播发。SOH对应的秒时刻表示本子帧1起始处第一个脉冲上升沿所对应的秒时刻。SOH在北斗时每个整点时刻从零开始计数，在每个小时结束（即下一小时开始）时刻被重置为零。

周内小时计数（HOW）在B-CNAV1子帧2中播发。HOW表示在当前周内的小时计数，在北斗时每周日00时00分00秒从零开始计数，在每周的结束时刻被重置为零。

整周计数（WN）为北斗时的整周计数，在B-CNAV1子帧2中播发，共13比特。WN以北斗时的起始历元（2006年1月1日00时00分00秒UTC）为起点，从零开始计数。

电文数据版本号

星历参数版本号（IODE）

星历参数版本号（IODE）共8比特，其含义包括两方面：

（1）IODE是一组星历参数的版本标识。当星历参数中任意一个参数更新时，IODE也将更新。用户可通过IODE的变化来判断星历参数是否发生变化。

（2）IODE数值反映本组星历数据龄期的范围。星历数据龄期是星历参数的外推时间间隔，定义为本组星历参数参考时刻(toe)与计算星历参数所作测量的最后观测时刻之差。IODE数值与星历数据龄期的对应关系见表 15。

表 15  IODE数值与星历数据龄期的对应关系

| IODE数值 | 星历数据龄期 |
| --- | --- |
| 0~59 | 小于12小时 |
| 60~119 | 12小时~24小时 |
| 120~179 | 1天~7天 |
| 180~239 | 预留 |
| 240~255 | 超过7天 |

钟差参数版本号（IODC）

钟差参数版本号（IODC）共10比特。其含义包括两方面：

（1）IODC是一组钟差参数的版本标识。当钟差参数中任意一个参数更新时，IODC也将更新。用户可通过IODC的变化来判断钟差参数是否发生变化。

（2）IODC数值反映本组钟差数据龄期的范围。钟差数据龄期是钟差参数的外推时间间隔，定义为本组钟差参数参考时刻(toc)与计算钟差参数所作测量的最后观测时刻之差。钟差数据龄期的范围由IODC的高2比特和低8比特共同标识。其对应关系见表 16。

表 16  IODC数值与钟差数据龄期的对应关系

| IODC高2比特 | IODC低8比特 | 钟差数据龄期 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0~59 | 小于12小时 |
|  | 60~119 | 12小时~24小时 |
|  | 120~179 | 1天~7天 |
|  | 180~239 | 预留 |
|  | 240~255 | 超过7天 |
| 1 | 0~59 | 小于12小时 |
|  | 60~119 | 小于12小时 |
|  | 120~179 | 小于1天 |
|  | 180~239 | 预留 |
|  | 240~255 | 不超过7天 |
| 2 | 0~59 | 超过12小时 |
|  | 60~119 | 超过24小时 |
|  | 120~179 | 超过7天 |
|  | 180~239 | 预留 |
|  | 240~255 | 超过7天 |
| 3 | 预留 | 预留 |

IODE与IODC使用约束

对于一组匹配的星历参数和钟差参数而言，IODE与IODC低8比特保持一致，二者的更新将同步进行。

当用户接收到的IODE与IODC低8比特相同时，表示本组星历、钟差参数匹配，用户可正常使用该组星历、钟差参数，IODE可视为该组星历、钟差参数的版本标识。

在星历、钟差参数更新过程中，由于电文播发时延，用户收到的IODE与IODC低8比特可能不一致。此时用户应使用原有版本标识一致的星历、钟差参数，直到IODE与IODC低8比特更新一致后，使用新的星历、钟差参数。IODE、IODC的值在1天内不重复（数据龄期大于7天的情况除外）。

钟差参数

参数说明

一组钟差参数包括、、、，由钟差参数版本号IODC标识，钟差参数定义及特性说明见表 17。

表 17  钟差参数定义及说明

| 序号 | 参数 | 定义 | 比特数 | 比例因子 | 有效范围** | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钟差参数参考时刻 | 11 | 300 | 0~604500 | s |
| 2 |  | 卫星钟偏差系数 | 25* | 2-34 | -- | s |
| 3 |  | 卫星钟漂移系数 | 22* | 2-50 | -- | s/s |
| 4 |  | 卫星钟漂移率系数 | 11* | 2-66 | -- | s/s2 |
| *为2进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（+或-）。 **除非在“有效范围”栏中另有说明，否则参数的有效范围是所给定的位数与比例因子共同确定的最大范围。 |  |  |  |  |  |  |

用户算法

接收机用户可通过下式计算出信号发射时刻的BDT时间：

（19）

式中，为信号发射时刻的BDT时间，单位为秒；为信号发射时刻的卫星测距码相位时间，单位为秒；为卫星测距码相位时间偏移，单位为秒，由下式给出：

（20）

式中， 可用替代；是相对论校正项，单位为秒，其值为：

（21）

式中，为卫星轨道偏心率，由本卫星星历参数得到；

为卫星轨道长半轴的开方，由本卫星星历参数计算得到；

为卫星轨道偏近点角，由本卫星星历参数计算得到；

；

为地心引力常数；

为光速。

群延迟修正参数

参数说明

星上设备群延迟是指卫星信号从星载频率源到卫星发射天线相位中心的传输时延。星上设备群延迟对码相位测量的影响可通过钟差参数和群延迟修正参数共同补偿。导航电文播发的包含了B3I信号的星上设备群延迟。

星上设备群延迟TGDB1Cp和TGDB2ap在B-CNAV1电文中播发，以B3I信号为基准，分别用于补偿B1C导频分量、B2a导频分量的时延差。此外，频内时延修正项ISCB1Cd在B-CNAV1电文中播发，用于补偿B1C数据分量与B1C导频分量间的时延差。

参数的定义及特性说明见表 18。

表 18  群延迟参数定义及说明

| 序号 | 参数 | 定义 | 比特数 | 比例因子 | 有效范围** | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TGDB1Cp | B1C导频分量时延差 | 12* | 2-34 | -- | s |
| 2 | TGDB2ap | B2a导频分量时延差 | 12* | 2-34 | -- | s |
| 3 | ISCB1Cd | B1C数据分量相对于B1C导频分量的时延修正项 | 12* | 2-34 | -- | s |
| *为2进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（+或-）。 **除非在“有效范围”栏中另有说明，否则参数的有效范围是所给定的位数与比例因子共同确定的最大范围。 |  |  |  |  |  |  |

用户算法

（1）B1C导频分量延迟修正

对于使用B1C导频分量进行测距的单频接收机用户，码相位需进一步修正如下：

（22）

（2）B1C数据分量延迟修正

对于使用B1C数据分量进行测距的单频接收机用户，码相位需进一步修正如下：

（23）

其中，为通过钟差参数计算得到的卫星测距码相位时间偏移，具体计算方法见7.5节。

星历参数

参数说明

卫星的星历由18个准开普勒轨道参数和1个卫星轨道类型参数构成，由星历参数版本号IODE进行标识。

星历参数定义见表 19。

表 19  星历参数定义

| 序号 | 参数 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 星历参考时刻 |
| 2 | SatType | 卫星轨道类型 |
| 3 |  | 参考时刻长半轴相对于参考值的偏差 |
| 4 |  | 长半轴变化率 |
| 5 |  | 参考时刻卫星平均角速度与计算值之差 |
| 6 |  | 参考时刻卫星平均角速度与计算值之差的变化率 |
| 7 |  | 参考时刻的平近点角 |
| 8 |  | 偏心率 |
| 9 |  | 近地点幅角 |
| 10 |  | 周历元零时刻计算的升交点经度 |
| 11 |  | 参考时刻的轨道倾角 |
| 12 |  | 升交点赤经变化率 |
| 13 |  | 轨道倾角变化率 |
| 14 |  | 轨道倾角的正弦调和改正项的振幅 |
| 15 |  | 轨道倾角的余弦调和改正项的振幅 |
| 16 |  | 轨道半径的正弦调和改正项的振幅 |
| 17 |  | 轨道半径的余弦调和改正项的振幅 |
| 18 |  | 纬度幅角的正弦调和改正项的振幅 |
| 19 |  | 纬度幅角的余弦调和改正项的振幅 |

星历参数的特性说明见表 20。

表 20  星历参数说明

| 序号 | 参数 | 比特数 | 比例因子 | 有效范围** | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 11 | 300 | 0~604500 | s |
| 2 | SatType**** | 2 | -- | -- | -- |
| 3 | *** | 26* |  | -- | m |
| 4 |  | 25* |  | -- | m/s |
| 5 |  | 17* |  | -- | π/s |
| 6 |  | 23* |  | -- | π/s2 |
| 7 |  | 33* |  | -- | π |
| 8 |  | 33 |  | -- | 无量纲 |
| 9 |  | 33* |  | -- | π |
| 10 |  | 33* |  | -- | π |
| 11 |  | 33* |  | -- | π |
| 12 |  | 19* |  | -- | π/s |
| 13 |  | 15* |  | -- | π/s |
| 14 |  | 16* |  | -- | rad |
| 15 |  | 16* |  | -- | rad |
| 16 |  | 24* |  | -- | m |
| 17 |  | 24* |  | -- | m |
| 18 |  | 21* |  | -- | rad |
| 19 |  | 21* |  | -- | rad |
| *为2进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（+或-）。 **除非在“有效范围”栏中另有说明，否则参数的有效范围是所给定的位数与比例因子共同确定的最大范围。 ***长半轴参考值，。 ****SatType含义（2进制数）：01代表GEO卫星，10代表IGSO卫星，11代表MEO卫星，00为预留。 |  |  |  |  |  |

用户算法

用户接收机根据接收到的星历参数，可以计算相应卫星（实际是卫星天线相位中心）在北斗坐标系中的坐标，相应的算法如表 21。

表 21  星历用户算法

| 公 式 | 说 明 |
| --- | --- |
|  | BDCS坐标系下的地心引力常数 |
|  | BDCS坐标系下的地球自转角速度 |
|  | 圆周率 |
| ** | 计算与参考时刻的时间差 |
| * | 计算参考时刻的长半轴 |
|  | 计算长半轴 |
|  | 计算参考时刻的卫星平均角速度 |
|  | 计算卫星平均角速度的偏差 |
|  | 计算改正后的卫星平均角速度 |
|  | 计算平近点角 |
|  | 迭代计算偏近点角 |
|  | 计算真近点角 |
|  | 计算纬度幅角 |
|  | 计算纬度幅角改正项 计算径向距离改正项 计算轨道倾角改正项 |
|  | 计算改正后的纬度幅角 |
|  | 计算改正后的径向距离 |
|  | 计算改正后的轨道倾角 |
|  | 计算卫星在轨道平面内的坐标 |
|  | 计算改正后的升交点经度 |
|  | 计算MEO/IGSO卫星在BDCS 坐标系中的坐标 |
| *表达式中，是信号发射时刻的BDT时间，即修正信号传播时延后的系统时间。是和星历参考时刻之间的总时间差，并考虑了跨过一周开始或结束的时间，即：如果，就从中减去604800；如果时，就对加上604800。 **长半轴参考值，。 |  |

电离层延迟改正模型参数

参数说明

北斗全球电离层延迟修正模型（BDGIM）包含9个参数，用于单频用户接收机修正信号传播过程中的电离层延迟效应，各参数特性说明见表 22。

对于使用B1C和B2a信号的双频用户，可采用双频无电离层组合伪距算法来修正电离层延迟效应。

表 22  电离层延迟改正模型参数说明

| 参数 | 比特数 | 比例因子 | 有效范围** | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 2-3 | -- | TECu |
|  | 8* | 2-3 | -- | TECu |
|  | 8 | 2-3 | -- | TECu |
|  | 8 | 2-3 | -- | TECu |
|  | 8 | -2-3 | -- | TECu |
|  | 8* | 2-3 | -- | TECu |
|  | 8* | 2-3 | -- | TECu |
|  | 8* | 2-3 | -- | TECu |
|  | 8* | 2-3 | -- | TECu |
| *为2进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（+或-）。 **除非在“有效范围”栏中另有说明，否则参数的有效范围是所给定的位数与比例因子共同确定的最大范围。 |  |  |  |  |

单频用户算法

北斗全球电离层延迟修正模型（BDGIM）以改进的球谐函数为基础，用户接收机根据BDGIM计算电离层延迟改正值的具体公式如下：

（24）

式中，为卫星与接收机视线方向的电离层延迟改正值，单位为米；为投影函数，用于垂向和斜向电离层总电子含量（TEC）之间的转换，计算公式见式（35）；f为当前信号对应的载波频率，单位为赫兹；为电离层延迟改正模型参数（见表 22），单位为TECu；为根据式（29）计算得到的数值；为根据式（32）计算得到的电离层延迟预报值，单位为TECu。

用户接收机采用BDGIM计算卫星与接收机视线方向电离层延迟的具体步骤如下：

（1）电离层穿刺点位置的计算

以表示用户和电离层穿刺点之间的地心张角，单位为弧度，其计算公式为：

（25）

式中，表示卫星高度角，单位为弧度；表示电离层薄层高度；表示地球平均半径。

电离层穿刺点在地球表面投影的地理纬度和地理经度的计算公式为：

（26）

式中，表示用户地理纬度，表示用户地理经度，表示卫星方位角，单位均为弧度。

地固坐标系下，电离层穿刺点在地球表面投影的地磁纬度和地磁经度的计算公式为：

（27）

式中，为地磁北极的地理纬度，为地磁北极的地理经度，单位均为弧度。

日固坐标系下，电离层穿刺点的地磁纬度和地磁经度的计算公式为：

（28）

式中，为平太阳地理经度，单位为弧度；的计算公式为。其中，t表示计算时刻，以约化儒略日（MJD）表示，单位为天；表示向下取整。

（2）的计算

的具体计算公式如下：

（29）

式中，和对应的取值见表 23。

表 23  和对应取值

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 1/-1 | 2/0 | 2/1 | 2/-1 | 2/2 | 2/-2 |

与根据式（28）计算得到；表示n度m阶的归化勒让德函数，（计算时，n、m均取绝对值）；为正则化函数，其计算公式为：

（30）

为标准的勒让德函数，其递推计算公式为：

（31）

其中，，且。

（3）电离层延迟预报值的计算

的具体计算公式为：

（32）

式中，及的具体取值参见表 24，的计算参照式（30）和式（31）；由下式计算得到：

（33）

其中，与为表 24中BDGIM模型的非发播系数，单位为TECu；为表 24中各非发播系数对应的预报周期；对应当天约化儒略日的奇数整点时刻（01:00:00, 03:00:00, 05:00:00, …, 23:00:00），单位为天，用户计算时选取距离当前计算时刻最近的使用。

（4）穿刺点处垂直方向电离层延迟的计算

穿刺点处垂直方向电离层延迟VTEC（单位为TECu）的计算公式如下：

（34）

（5）穿刺点电离层投影函数的计算

电离层穿刺点处的投影函数的计算公式如下：

（35）

式中，、及参数含义同式（25）。

（6）计算信号传播路径上的电离层延迟改正值

结合穿刺点处的垂向电离层延迟及投影函数，按式（24）即可计算得到信号传播路径上电离层延迟改正值。

上述计算中，相关参数取值建议如下：

电离层薄层高度：；

地球平均半径：；

地磁北极的地理经度：；

地磁北极的地理纬度：。

表 24  BDGIM模型的非发播系数及预报周期

| 编号k | 编号j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 周期Tk/天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nj/mj | 3/0 | 3/1 | 3/-1 | 3/2 | 3/-2 | 3/3 | 3/-3 | 4/0 | 4/1 | 4/-1 | 4/2 | 4/-2 | 5/0 | 5/1 | 5/-1 | 5/2 | 5/-2 |  |
| 0 |  | -0.61 | -1.31 | -2.00 | -0.03 | 0.15 | -0.48 | -0.40 | 2.28 | -0.16 | -0.21 | -0.10 | -0.13 | 0.21 | 0.68 | 1.06 | 0 | -0.12 | - |
| 1 |  | -0.51 | -0.43 | 0.34 | -0.01 | 0.17 | 0.02 | -0.06 | 0.30 | 0.44 | -0.28 | -0.31 | -0.17 | 0.04 | 0.39 | -0.12 | 0.12 | 0 | 1 |
|  |  | 0.23 | -0.20 | -0.31 | 0.16 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.34 | 0.45 | 0.19 | -0.25 | -0.12 | 0.18 | 0.40 | -0.09 | 0.21 |  |
| 2 |  | -0.06 | -0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0.11 | -0.05 | -0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | -0.14 | -0.14 | 0.5 |
|  |  | 0.02 | -0.08 | -0.06 | -0.11 | 0.15 | -0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.14 | -0.05 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | 0.11 | -0.12 |  |
| 3 |  | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.03 | 0.05 | -0.03 | -0.01 | 0 | -0.08 | -0.04 | 0 | -0.02 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.33 |
|  |  | 0 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.10 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.00 |  |
| 4 |  | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 |
|  |  | 0 | -0.02 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 |
|  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 |  | -0.19 | -0.02 | 0.12 | -0.10 | 0.06 | 0 | -0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.10 | 121.6 |
|  |  | -0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.10 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |  |
| 7 |  | -0.18 | 0.06 | -0.55 | -0.02 | 0.09 | -0.08 | 0 | 0.86 | -0.18 | -0.05 | -0.07 | 0.04 | 0.14 | -0.03 | 0.37 | -0.11 | -0.12 | 182.51 |
|  |  | 0.15 | -0.31 | 0.13 | 0.05 | -0.09 | -0.03 | 0.06 | -0.36 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.05 | 0.06 | -0.20 | 0.04 | 0.07 |  |
| 8 |  | 1.09 | -0.14 | -0.21 | 0.52 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | -0.05 | 0.02 | -0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.32 | 365.25 |
|  |  | 0.50 | -0.08 | -0.38 | 0.36 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.25 | 0.17 | 0.27 | -0.03 | -0.03 | -0.32 | -0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |  |
| 9 |  | -0.34 | -0.09 | -1.22 | 0.05 | 0.15 | -0.29 | -0.17 | 1.58 | -0.06 | -0.15 | 0.00 | 0.13 | 0.28 | -0.08 | 0.62 | -0.01 | -0.04 | 4028.71 |
|  |  | 0 | -0.11 | -0.22 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.49 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.16 | -0.02 | -0.01 |  |
| 10 |  | -0.13 | 0.07 | -0.37 | 0.05 | 0.06 | -0.11 | -0.07 | 0.46 | 0.00 | -0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | -0.05 | 0.15 | -0.01 | 0.01 | 2014.35 |
|  |  | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0 |  |
| 11 |  | -0.06 | 0.13 | -0.07 | 0.03 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.90 |
|  |  | 0.03 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 |  | -0.03 | 0.08 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.18 |
|  |  | 0.04 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

双频用户算法

对于使用B1C和B2a信号的双频用户，采用双频无电离层组合伪距算法来修正电离层延迟的影响，计算方法为：

（1）对于使用B1C导频分量和B2a导频分量的双频用户

（36）

（2）对于使用B1C导频分量和B2a数据分量的双频用户

（37）

（3）对于使用B1C数据分量和B2a导频分量的双频用户

（38）

（4）对于使用B1C数据分量和B2a数据分量的双频用户

（39）

其中，

，为与频率有关的因子；

为B1C导频分量和B2a导频分量的双频无电离层组合伪距；

为B1C导频分量和B2a数据分量的双频无电离层组合伪距；

为B1C数据分量和B2a导频分量的双频无电离层组合伪距；

为B1C数据分量和B2a数据分量的双频无电离层组合伪距；

为B1C导频分量的观测伪距（经钟差修正但不经TGDB1Cp修正）；

为B1C数据分量的观测伪距（经钟差修正但不经TGDB1Cp、ISCB1Cd修正）；

为B2a导频分量的观测伪距（经钟差修正但不经TGDB2ap修正）；

为B2a数据分量的观测伪距（经钟差修正但不经TGDB2ap、ISCB2ad修正）；

为B1C导频分量时延差；

为B2a导频分量时延差；

为B1C数据分量相对于B1C导频分量的时延修正项；

为B2a数据分量相对于B2a导频分量的时延修正项，具体定义参见《北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号B2a（1.0版）》；

为光速。

中等精度历书

参数说明

中等精度历书包括14个参数，参数定义及特性说明见表 25。

表 25  中等精度历书参数定义及说明

| 序号 | 参数 | 定义 | 比特数 | 比例 因子 | 有效范围** | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 本组历书数据对应的卫星编号 | 6 | 1 | 1~63 | -- |
| 2 | SatType*** | 卫星轨道类型 | 2 | -- | -- | -- |
| 3 |  | 历书参考时刻周计数 | 13 | 1 | -- | 周 |
| 4 |  | 历书参考时刻 | 8 | 212 | 0~602112 | s |
| 5 |  | 偏心率 | 11 | 2-16 | -- | -- |
| 6 |  | 参考时刻轨道倾角相对于参考值的偏差 | 11* | 2-14 | -- | π |
| 7 |  | 长半轴的平方根 | 17 | 2-4 | -- | m1/2 |
| 8 |  | 周历元零时刻计算的升交点经度 | 16* | 2-15 | -- | π |
| 9 |  | 升交点赤经变化率 | 11* | 2-33 | -- | π/s |
| 10 |  | 近地点幅角 | 16* | 2-15 | -- | π |
| 11 |  | 参考时刻的平近点角 | 16* | 2-15 | -- | π |
| 12 |  | 卫星钟偏差系数 | 11* | 2-20 | -- | s |
| 13 |  | 卫星钟漂移系数 | 10* | 2-37 | -- | s/s |
| 14 | Health | 卫星健康信息 | 8 | — | — | — |
| *为2进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（+或-）。 **除非在“有效范围”栏中另有说明，否则参数的有效范围是所给定的位数与比例因子共同确定的最大范围。 ***SatType含义（二进制数）：01代表GEO卫星，10代表IGSO卫星，11代表MEO卫星，00为预留。 |  |  |  |  |  |  |

Health表示卫星健康信息，共8比特，具体含义见表 26。

表 26  卫星健康信息定义

| 信息位 | 数值 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 第8位（MSB） | 0 | 卫星钟健康 |
|  | 1 | * |
| 第7位 | 0 | B1C信号正常 |
|  | 1 | B1C信号不正常** |
| 第6位 | 0 | B2a信号正常 |
|  | 1 | B2a信号不正常** |
| 第5~1位 | 0 | 预留 |
|  | 1 | 预留 |
| *当第8位为1，后7位均为0时表示卫星钟不可用，后7位均为1时表示卫星故障或永久关闭。 **信号不正常指信号功率比额定值低10dB以上。 |  |  |

用户算法

接收机用户可通过下式计算出信号发射时刻的BDT时间：

（40）

其中，的单位为秒；为信号发射时刻的卫星测距码相位时间，单位为秒；为卫星测距码相位时间偏移，单位为秒。

卫星测距码相位时间偏移由下式给出：

（41）

其中，历书参考时刻是以历书周计数（）的起始时刻为基准的。

接收机用户利用历书参数计算卫星位置的用户算法见表 27。

表 27  中等精度历书参数的用户算法

| 公 式 | 说 明 |
| --- | --- |
|  | BDCS坐标系下的地心引力常数 |
|  | BDCS坐标系下的地球自转角速度 |
|  | 圆周率 |
|  | 计算长半轴 |
|  | 计算参考时刻的卫星平均角速度 |
| * | 计算与参考时刻的时间差 |
|  | 计算平近点角 |
|  | 迭代计算偏近点角 |
|  | 计算真近点角 |
|  | 计算纬度幅角 |
|  | 计算径向距离 |
|  | 计算卫星在轨道平面内的坐标 |
|  | 计算改正后的升交点经度 |
| ** | 计算参考时刻的轨道倾角 |
|  | 计算卫星在BDCS坐标系中的坐标 |
| *表达式中，是信号发射时刻的BDT时间，即修正信号传播时延后的系统时间。是和历书参考时刻之间的总时间差，并考虑了跨过一周开始或结束的时间，即：如果，就从中减去604800；而如果，就对加上604800。 **对于MEO/IGSO卫星，；对于GEO卫星，。 |  |

简约历书

参数说明

简约历书的参数定义及特性说明见表 28。

表 28  简约历书参数定义

| 序号 | 参数 | 定义 | 比特数 | 比例因子 | 有效范围** | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 本组历书数据对应的卫星编号 | 6 | 1 | 1~63 | -- |
| 2 | SatType***** | 卫星轨道类型 | 2 | -- | -- | -- |
| 3 | *** | 参考时刻长半轴相对于参考值的偏差 | 8* | 29 | -- | m |
| 4 |  | 周历元零时刻计算的升交点经度 | 7* | 2-6 | -- | π |
| 5 | **** | 参考时刻纬度幅角 | 7* | 2-6 | -- | π |
| 6 | Health | 卫星健康信息 | 8 | — | — | — |
| *为2进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（+或-）； **除非在“有效范围”栏中另有说明，否则参数的有效范围是所给定的位数与比例因子共同确定的最大范围； ***δA对应的参考值为,； ****Φ0=M0+ω；相关参考值：e=0；δi=0，i=55度（MEO/IGSO），i=0度（GEO）； *****SatType含义：01表GEO卫星，10代表IGSO卫星，11代表MEO卫星，00为预留。 |  |  |  |  |  |  |

用户算法

简约历书的用户算法与中等精度历书用户算法相同。对于中等精度历书用户算法中出现的参数，但简约历书没有给出的参数值，将相应参数初始值设为0。

简约历书的历书参考时刻周计数（）和历书参考时刻（）的定义及特性说明见表 29。

表 29  历书参考时刻参数定义及说明

| 序号 | 参数 | 定义 | 比特数 | 比例因子 | 有效范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 历书参考时刻周计数 | 13 | 1 | 0~8191 | 周 |
| 2 |  | 历书参考时刻 | 8 | 212 | 0~602112 | s |

地球定向参数

参数说明

地球定向参数（EOP）的定义及特性说明见表 30。

表 30  地球定向参数定义及说明

| 参数 | 定义 | 比特数 | 比例因子 | 有效范围** | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tEOP | EOP数据参考时间 | 16 | 24 | 0~604784 | s |
|  | 参考时间X轴极移 | 21* | 2-20 | -- | 弧秒 |
|  | 参考时间X轴极移漂移率 | 15* | 2-21 | -- | 弧秒/天 |
|  | 参考时间Y轴极移 | 21* | 2-20 | -- | 弧秒 |
|  | 参考时间Y轴极移漂移率 | 15* | 2-21 | -- | 弧秒/天 |
|  | 参考时间UT1-UTC的差值 | 31* | 2-24 | -- | s |
|  | 参考时间UT1-UTC的差值变化率 | 19* | 2-25 | -- | 秒/天 |
| *为2进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（+或-）。 **除非在“有效范围”栏中另有说明，否则参数的有效范围是所给定的位数与比例因子共同确定的最大范围。 |  |  |  |  |  |

用户算法

用户使用星历参数计算得到的是卫星天线相位中心在北斗坐标系中的坐标，如果用户需要将其转换到相应的地心惯性坐标系（ECI）中的坐标，则需使用表 31中提供的算法来获得坐标转换矩阵。完整坐标系转换算法遵循IERS规范。

表 31  地球定向参数用户算法

| 公式 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 计算时刻的世界协调时之差 |
|  | 计算时刻的X轴和Y轴极移 |
| 注：是信号发射时刻的BDT时间。 |  |

BDT-UTC时间同步参数

参数说明

BDT-UTC时间同步参数反映了北斗时（BDT）与协调世界时（UTC）之间的关系。BDT-UTC时间同步参数的定义及特性说明见表 32。

表 32  BDT-UTC时间同步参数定义及说明

| 序号 | 参数 | 定义 | 比特数 | 比例 因子 | 有效范围** | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | BDT时标相对于UTC时标的偏差系数 | 16* | 2-35 | -- | s |
| 2 |  | BDT时标相对于UTC时标的漂移系数 | 13* | 2-51 | -- | s/s |
| 3 |  | BDT时标相对于UTC时标的漂移率系数 | 7* | 2-68 | -- | s/s2 |
| 4 |  | 新的闰秒生效前BDT相对于UTC的累积闰秒改正数 | 8* | 1 | -- | s |
| 5 |  | 参考时刻对应的周内秒 | 16 | 24 | 0~604784 | s |
| 6 |  | 参考时间周计数 | 13 | 1 | -- | 周 |
| 7 |  | 闰秒参考时间周计数 | 13 | 1 | -- | 周 |
| 8 | DN | 闰秒参考时间日计数 | 3 | 1 | 0~6 | 天 |
| 9 |  | 新的闰秒生效后BDT相对于UTC的累积闰秒改正数 | 8* | 1 | -- | s |
| *为2进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（+或-）。 **除非在“有效范围”栏中另有说明，否则参数的有效范围是所给定的位数与比例因子共同确定的最大范围。 |  |  |  |  |  |  |

用户算法

BDT和UTC的时间偏差计算方法分为三种情况：

（1）由闰秒参考周数WNLSF与日计数DN确定的闰秒时刻还没有来临，并且用户当前时间与闰秒时刻之差大于6个小时。

（42）

（43）

tE是指用户估计的BDT时间。

（2）用户当前时间处于由闰秒参考周数WNLSF与日计数DN确定的闰秒时刻的前6小时与闰秒后6小时之内。

（44）

（45）

式中，ΔtUTC的计算方法见式（43）。

（3）由闰秒参考周数WNLSF与日计数DN确定的闰秒时刻已经过去，并且用户当前时间与闰秒时刻之差大于6个小时。

（46）

（47）

BDT-GNSS时间同步参数

参数说明

BDT-GNSS时间同步（BGTO）参数用于计算BDT与其它GNSS系统时之间的时间偏差。BGTO参数的定义及特性说明见表 33。

表 33  BDT-GNSS时间同步参数定义及说明

| 序号 | 参数 | 定义 | 比特数 | 比例因子 | 有效范围** | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS ID | GNSS系统标识 | 3 | -- | -- | 无量纲 |
| 2 |  | 参考时间周计数 | 13 | 1 | -- | 周 |
| 3 |  | 参考时刻对应的周内时间 | 16 | 24 | 0~604784 | s |
| 4 |  | BDT时标相对GNSS时标的偏差系数 | 16* | 2-35 | -- | s |
| 5 |  | BDT时标相对GNSS时标的漂移系数 | 13* | 2-51 | -- | s/s |
| 6 |  | BDT时标相对GNSS时标的漂移率系数 | 7* | 2-68 | -- | s/s2 |
| *为2进制补码，最高有效位（MSB）是符号位（+或-）。 **除非在“有效范围”栏中另有说明，否则参数的有效范围是所给定的位数与比例因子共同确定的最大范围。 |  |  |  |  |  |  |

其它GNSS以GNSS ID区分，其含义为：

000为无效，表示本组数据不可用；

001表示GPS系统；

010表示Galileo系统；

011表示GLONASS系统；

100~111为预留。

在一帧中播发的、、、、是针对本帧中GNSS ID标识的系统，不同帧中播发的GNSS系统可能不同，用户应当区分接收。

用户算法

北斗时与其它GNSS系统时之间转换的时间偏差可由下式实现：

（48）

式中，的单位为秒；，分别为BDT时间和其它GNSS系统时间。

卫星健康状态

卫星健康状态（HS），共2比特，无符号整型，用于描述本卫星当前健康状态。其定义见表 34。

表 34  卫星健康状态参数定义

| HS值 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 卫星健康 | 该颗卫星提供服务 |
| 1 | 卫星不健康或在测试中 | 该颗卫星不提供服务 |
| 2 | 预留 | 预留 |
| 3 | 预留 | 预留 |

卫星完好性状态标识

卫星完好性状态采用电文完好性标识（DIF）、信号完好性标识（SIF）和系统告警标识（AIF）三个参数进行描述。三个标识参数均为1比特，其定义见表 35。

表 35  卫星完好性状态标识定义

| 标识 | 数值 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| DIF | 0 | 本信号播发的电文参数误差未超出预测精度 |
|  | 1 | 本信号播发的电文参数误差超出预测精度 |
| SIF | 0 | 本信号正常 |
|  | 1 | 本信号不正常 |
| AIF | 0 | 本信号SISMAI*值有效 |
|  | 1 | 本信号SISMAI值无效 |
| *SISMAI定义见7.17节 |  |  |

B1C信号的完好性状态标识（DIF(B1C)、SIF(B1C)、AIF(B1C)）在B1C信号导航电文B-CNAV1子帧3中播发，同时也在B2a信号中播发。由于B2a信号导航电文的更新频度更高，对于使用B1C和B2a信号的双频用户，建议优先使用B2a信号播发的完好性状态标识。

有关参数的具体描述在后续版本中更新。

空间信号精度指数

空间信号精度描述的是导航电文中播发的轨道和钟差的预测精度，包括2个参数，分别是卫星轨道切向和法向精度（SISAoe）、卫星轨道径向和卫星钟差精度（SISAoc）。

为计算SISAoe和SISAoc，导航电文中给出了空间信号精度指数参数，分别为：

（1）SISAIoe：卫星轨道的切向和法向精度（SISAoe）指数；

（2） SISAIocb：卫星轨道的径向及卫星钟固定偏差精度（SISAocb）指数；

（3）SISAIoc1：卫星钟频偏精度（SISAoc1）指数；

（4）SISAIoc2：卫星钟频漂精度（SISAoc2）指数；

（5）top：数据预测的周内时刻。

有关参数的具体描述在后续版本中更新。

空间信号监测精度指数

利用零均值高斯分布模型对空间信号精度的估计误差进行描述，该高斯分布的方差称为空间信号监测精度（SISMA），用空间信号监测精度指数（SISMAI）表征。

有关参数的具体描述在后续版本中更新。

（资料性附录）
多进制LDPC编译码方法及示例

多进制LDPC编码

由多进制LDPC（n,k）编码的校验矩阵可以计算得到生成矩阵。再利用生成矩阵，对长度为k的输入信息序列m进行编码，可得到长度为n的码字。其中，为码字中的第j个码字符号，为校验序列。

生成矩阵的产生方法如下：

第1步：将大小为(n-k)×n的矩阵表示为，其中大小为(n-k)×k，大小为(n-k)×(n-k)；

第2步：将矩阵转化为系统形式，用左乘，得到右边为单位阵的校验矩阵，其中为(n-k)×(n-k)单位阵；

第3步：得到矩阵，其中为k×k单位阵。

（1）编码示例

以B-CNAV1子帧2采用64进制LDPC(200,100)编码为例，若输入信息为：

| [001010 | 110010 | 010011 | 100001 | 001010 | 100110 | 010000 | 101001 | 101100 | 101111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011100 | 000101 | 001110 | 111010 | 001001 | 110100 | 100010 | 111111 | 000101 | 011100 |
| 000110 | 111101 | 000000 | 110001 | 110100 | 110111 | 000101 | 011001 | 010000 | 110011 |
| 011011 | 111010 | 001011 | 010000 | 001001 | 001000 | 110111 | 100101 | 100011 | 001001 |
| 110110 | 100111 | 010110 | 100000 | 011001 | 000100 | 001111 | 000111 | 001011 | 001111 |
| 011010 | 000011 | 111001 | 111100 | 011111 | 011111 | 010101 | 111001 | 010111 | 000111 |
| 110001 | 011000 | 001111 | 011001 | 000110 | 001000 | 111100 | 111101 | 100100 | 000011 |
| 001111 | 010110 | 110100 | 000000 | 000010 | 001010 | 101001 | 101110 | 101001 | 011100 |
| 100011 | 010010 | 101111 | 001100 | 101011 | 001011 | 010111 | 101000 | 110001 | 000101 |
| 111011 | 110001 | 011111 | 011011 | 011100 | 010011 | 100000 | 100000 | 110100 | 110010]; |

经过编码，输出码字为：

| [001010 | 110010 | 010011 | 100001 | 001010 | 100110 | 010000 | 101001 | 101100 | 101111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011100 | 000101 | 001110 | 111010 | 001001 | 110100 | 100010 | 111111 | 000101 | 011100 |
| 000110 | 111101 | 000000 | 110001 | 110100 | 110111 | 000101 | 011001 | 010000 | 110011 |
| 011011 | 111010 | 001011 | 010000 | 001001 | 001000 | 110111 | 100101 | 100011 | 001001 |
| 110110 | 100111 | 010110 | 100000 | 011001 | 000100 | 001111 | 000111 | 001011 | 001111 |
| 011010 | 000011 | 111001 | 111100 | 011111 | 011111 | 010101 | 111001 | 010111 | 000111 |
| 110001 | 011000 | 001111 | 011001 | 000110 | 001000 | 111100 | 111101 | 100100 | 000011 |
| 001111 | 010110 | 110100 | 000000 | 000010 | 001010 | 101001 | 101110 | 101001 | 011100 |
| 100011 | 010010 | 101111 | 001100 | 101011 | 001011 | 010111 | 101000 | 110001 | 000101 |
| 111011 | 110001 | 011111 | 011011 | 011100 | 010011 | 100000 | 100000 | 110100 | 110010 |
| 100110 | 000000 | 110110 | 011100 | 111101 | 101001 | 101010 | 100111 | 000001 | 111101 |
| 011100 | 100101 | 111110 | 101100 | 100000 | 000000 | 111001 | 010100 | 101101 | 110010 |
| 101000 | 000100 | 111100 | 110000 | 101011 | 000101 | 100011 | 110111 | 000111 | 101000 |
| 010100 | 110011 | 011011 | 000000 | 110110 | 001110 | 001001 | 111111 | 001000 | 010100 |
| 011100 | 010111 | 011010 | 001111 | 011001 | 100011 | 100100 | 001111 | 010001 | 100101 |
| 100000 | 011011 | 101101 | 110010 | 101000 | 001100 | 010101 | 111000 | 001110 | 101101 |
| 111011 | 011010 | 110111 | 110111 | 011011 | 101010 | 011001 | 011011 | 100011 | 101011 |
| 110001 | 101001 | 011111 | 100010 | 010000 | 010111 | 101011 | 111101 | 000011 | 010110 |
| 100111 | 111000 | 000111 | 100101 | 001100 | 111011 | 111011 | 110111 | 011111 | 010010 |
| 011110 | 100000 | 011101 | 011011 | 110110 | 111100 | 111100 | 001101 | 001000 | 101111]; |

以B-CNAV1子帧3采用64进制LDPC(88,44)编码为例，若输入信息为：

| [001010 | 110010 | 010011 | 100001 | 001010 | 100110 | 010000 | 101001 | 101100 | 101111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011100 | 000101 | 001110 | 111010 | 001001 | 110100 | 100010 | 111111 | 000101 | 011100 |
| 000110 | 111101 | 000000 | 110001 | 110100 | 110111 | 000101 | 011001 | 010000 | 110011 |
| 011011 | 111010 | 001011 | 010000 | 001001 | 001000 | 110111 | 100101 | 100011 | 001001 |
| 110110 | 100111 | 010110 | 100000] | ； |  |  |  |  |  |

经过编码，输出码字为：

| [001010 | 110010 | 010011 | 100001 | 001010 | 100110 | 010000 | 101001 | 101100 | 101111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011100 | 000101 | 001110 | 111010 | 001001 | 110100 | 100010 | 111111 | 000101 | 011100 |
| 000110 | 111101 | 000000 | 110001 | 110100 | 110111 | 000101 | 011001 | 010000 | 110011 |
| 011011 | 111010 | 001011 | 010000 | 001001 | 001000 | 110111 | 100101 | 100011 | 001001 |
| 110110 | 100111 | 010110 | 100000 | 101001 | 101000 | 101011 | 011101 | 111000 | 100000 |
| 000001 | 001111 | 110111 | 010101 | 100111 | 001100 | 000010 | 101001 | 001000 | 100110 |
| 000011 | 101000 | 110101 | 110110 | 010101 | 001000 | 010100 | 011110 | 111110 | 101001 |
| 000001 | 000001 | 101110 | 100000 | 101001 | 110101 | 110001 | 011111 | 001001 | 000011 |
| 010010 | 011011 | 101100 | 010111 | 100001 | 000001 | 000110 | 000101] | 。 |  |

（2）映射关系

64进制LDPC编码后，每个码字符号由6比特构成，定义于本原多项式为的有限域。有限域中的每个元素可以采用向量表示法和幂次表示法。

64个元素的向量表示法到幂次表示法的映射表如下：

| [∞ | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 7 | 26 | 3 | 32 | 13 | 35 | 8 | 48 | 27 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 24 | 33 | 16 | 14 | 52 | 36 | 54 | 9 | 45 | 49 | 38 | 28 | 41 | 19 | 56 |
| 5 | 62 | 25 | 11 | 34 | 31 | 17 | 47 | 15 | 23 | 53 | 51 | 37 | 44 | 55 | 40 |
| 10 | 61 | 46 | 30 | 50 | 22 | 39 | 43 | 29 | 60 | 42 | 21 | 20 | 59 | 57 | 58]; |

63个非零元素从幂次表示法到向量表示法的映射表如下：

| [1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 35 | 5 | 10 | 20 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 38 | 15 | 30 | 60 | 59 | 53 | 41 | 17 | 34 | 7 | 14 | 28 | 56 | 51 | 37 |
| 9 | 18 | 36 | 11 | 22 | 44 | 27 | 54 | 47 | 29 | 58 | 55 | 45 | 25 | 50 | 39 |
| 13 | 26 | 52 | 43 | 21 | 42 | 23 | 46 | 31 | 62 | 63 | 61 | 57 | 49 | 33] | 。 |

多进制LDPC译码

多进制LDPC编码生成的码字在信号调制后进行信道传输，经过信道传输后，接收端可得到相应的接收序列。其中，为码字符号对应的信道接收信息，，。

利用多进制LDPC码的校验矩阵H可以对接收序列y进行校验，具体方法是：对接收序列y进行逐比特硬判决，得到硬判决码字，据此计算校验和。若，即对任意，均满足（有限域的乘法和加法运算），则将作为正确的译码结果输出，否则表明是错误的译码信息。

校验矩阵H给出了LDPC码校验节点和变量节点之间的连接关系，相互连接的校验节点和变量节点之间能够传递置信度信息。对于大小为的校验矩阵H，记为H矩阵中第i行第j列的元素，H中的每一行对应一个校验节点CN，每一列对应一个变量节点VN。两个序数集合定义如下：

若，则校验节点与变量节点之间相连并可以相互传递置信度信息。由变量节点传递给相连校验节点（）的置信度向量表示为，可用于计算校验节点的校验和；由校验节点传递给相连变量节点（）的置信度向量表示为，可用于估算变量节点的符号值。采用置信度传播译码算法，迭代更新和，能够纠正接收序列y，从而实现对传输码字c的估计。

下面给出两种迭代的置信度传播译码算法，用以估计传输码字c。

（1）扩展最小和法

设加性高斯白噪声信道的噪声均值为0，方差为。根据每个码字符号对应的接收符号向量计算其置信度向量。所有q个有限域元素及其对应的对数似然比（LLR）值LLR(x)一起构成了置信度向量，其中向量的第l个元素()由第l个有限域符号x及其LLR值组成。置信度向量中有限域元素x的对数似然比为：

其中，是中使概率最大的有限域元素，即直接对接收符号逐比特作硬判决得到的元素。有限域元素和对应的比特序列分别为和，，XOR为异或运算，即若和相同则，否则。

在扩展最小和译码算法中，传递的置信度向量的长度从q个有限域元素减至个，即在置信度向量中只保留LLR值最小（即置信度最高）的个元素。扩展最小和译码的算法流程如下：

初始化：设置最大迭代次数，当前迭代次数。根据接收向量计算置信度向量()。利用初始化各变量节点的所有向量。 第1步：对各变量节点()，根据变量节点更新规则计算判决符号与置信度向量。 第2步：利用多进制LDPC码的校验矩阵，计算校验和。若，则将判决值序列作为译码输出并终止译码；否则执行第3步。 第3步：对各校验节点()，根据校验节点更新规则计算置信度向量。 第4步：令。若，则终止译码并声明失败；否则转至第1步。

1）变量节点更新规则

若当前迭代次数，对于每个码字符号的置信度向量，按照其个有限域元素的LLR值进行升序排列，取排序后中的前个元素构成截断置信度向量。将初始化为：

其中，为被截取的前个有限域元素组成的向量，为截取的个有限域元素与的有限域乘法。

若当前迭代次数，设是相连校验节点传递给变量节点的长度为的置信度向量，利用收到的所有置信度向量，计算传递给的置信度向量：

其中，有限域元素是的逆元，即。上式中的加和运算将各置信度向量中相同元素的LLR值进行相加，操作表示将置信度向量中的元素进行升序排序并截取前个元素，且这个有限域元素互不相同。是前个有限域元素组成的向量，是对应的LLR值向量。被置信度向量舍弃的个有限域元素的LLR值取为中最大的LLR值与一个固定偏移量之和。在每个置信度向量计算完成后，找到置信度向量中LLR的最小值，将置信度向量中各元素的LLR值减去。

此外，每个变量节点在每次计算时都进行一次判决，选取长度为的置信度向量中对应的有限域元素作为判决值，判决公式为：

判决符号与置信度向量一起传递给对应的校验节点。检查当前迭代译码结果是否能通过校验矩阵校验,即是否为零向量。

2）校验节点更新规则

对每个校验节点 ()，接收所有与之相连的变量节点传递的置信度向量，计算置信度向量：

其中，每次加和运算定义为校验节点基本计算：输入两个长的置信度向量（各包含长的有限域元素向量及对应的LLR向量），对来自不同置信度向量的有限域元素做加法得到候选元素并计算对应的LLR值，将所有候选元素的LLR值升序排列，截取前个最小的LLR值及其对应的有限域元素构成输出置信度向量。设校验节点基本计算的输入置信度向量分别为和，输出置信度向量为，其中，，为升序排列的长LLR向量，，，为相对应的有限域元素向量。根据输入置信度向量，构建大小为的置信度矩阵和有限域元素矩阵。和的计算公式为：

其中，，为有限域加法。

校验节点基本计算的公式为：

上式的具体实现可以通过对大小为的寄存器进行如下操作完成：

初始化：将的第1列存入，使，。令。 第1步：找到中的最小值。（假设对应中的最小值）。 第2步：若中最小值对应的有限域元素不存在于向量中，则将中的最小值给，将对应的有限域元素给，；否则，不执行操作。 第3步：将中的最小值替换为其在中对应元素的右边元素，（即假设当前中的最小值为，则将其替换为）。 第4步：转至第1步，直到。

（2）固定路径译码算法

固定路径译码算法是一种高效的译码算法，其整个算法流程和扩展最小和译码算法一致。不同的地方在于具体的校验节点更新规则。以校验节点的行重值dc=4为例(即每个校验节点接收到4个输入信息向量)，固定路径译码算法校验节点更新规则介绍如下：

对于每个校验节点()，利用与之相连的变量节点传递的4个置信度向量（），计算长为的固定路径偏差值向量，其中是长度为的有限域元素向量（向量中可能存在重复的有限域元素），是对应的LLR向量。

每次计算时，将4个置信度向量按照其第二个元素（索引下标为1）的LLR值从小到大排序，排序后的4个新向量定义为，，即。其中，为排序后的长度的有限域元素向量，是对应的LLR向量。根据4个新向量计算固定路径偏差值向量，各元素及其LLR值计算公式为

其中，和分别表示全部向量第个LLR值（索引下标为）的最小值和次小值所对应的向量下标，加和运算和为有限域加法运算。

设定两个长为的标志向量和并将其初始化为全1向量。对于，标志向量和的更新公式为：

根据固定路径偏差和标志向量更新4个长度为的输出置信度向量，计算公式为：

其中，；的取值范围由不同的情况决定，对于的情况，如果，的取值范围为：

否则，的取值范围为：

对于的情况，如果时，的取值范围为：

否则的取值范围为：

()对应于的前个最小值计算得到的，且不需要排除中相同的元素，是对应的LLR值。

计算得到的4个向量的排列顺序与4个排序后的输入向量一一对应，同时每一个输入向量对应一个向量和一个向量。根据由置信度向量计算的相同方法，利用计算得到的4个向量，更新输出置信度向量，()。