ICS 49.020.70

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

低轨星载GNSS导航型接收机通用规范

General specification for GNSS navigation receivers onboard LEO satellite

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

工作组讨论稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

目次	I

前言	IV

引  言	V

低轨星载GNSS导航型接收机通用规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义、缩略语	1

3.1 术语和定义	1

3.1.1	1

3.1.2	1

3.1.3	2

3.1.4	2

3.1.5	2

3.1.6	2

3.2 缩略语	2

4 要求	2

4.1 组成	2

4.2 外观	3

4.3 标识	3

4.4 元器件和原材料	3

4.4.1 元器件的选用要求	3

4.4.2 原材料的选用要求	3

4.5 机电热接口要求	3

4.5.1 机械接口	3

4.5.2 热接口	3

4.5.3 电接口	3

4.6 功能要求	4

4.6.1 导航定位功能	4

4.6.2 注入功能	4

4.6.3 输出功能	4

4.7 性能要求	4

4.7.1 天线增益	4

4.7.2 定位精度	4

4.7.3 信号接收性能	4

4.7.3.1 冷启动定位时间	4

4.7.3.2 信号跟踪通道	4

4.7.3.3 信号捕获灵敏度	4

4.7.3.4 信号跟踪灵敏度	5

4.7.4 1PPS精度	5

4.8 环境适应性要求	5

4.8.1 温度	5

4.8.2 振动	5

4.8.3 真空	5

4.8.4 空间辐照	5

4.9 寿命	5

4.10 可靠性	5

4.11 安全性	6

4.12 电磁兼容性	6

5 测试方法	6

5.1 概述	6

5.2 测试环境条件	6

5.3 检验使用仪器及设备	6

5.4 外观检查	6

5.5 机电热接口检查	6

5.5.1 机械接口检查	7

5.5.2 热接口检查	7

5.5.3 电接口检查	7

5.5.4 电源检查	7

5.6 功能测试	7

5.6.1 导航定位功能测试	7

5.6.2 注入功能测试	7

5.6.3 输出功能测试	7

5.7 性能测试	7

5.7.1 天线增益测试	7

5.7.2 定位精度测试	7

5.7.3 信号接收性能测试	8

5.7.3.1 冷启动定位时间测试	8

5.7.3.2 信号跟踪通道测试	8

5.7.3.3 信号捕获灵敏度测试	9

5.7.3.4 信号跟踪灵敏度测试	9

5.7.4 1PPS精度测试	9

5.8 环境适应性测试	9

5.8.1 温度	9

5.8.2 振动	10

5.8.3 真空	10

5.8.4 空间辐照	10

5.9 安全性测试	10

5.10 电磁兼容性测试	10

6 质量评定程序	10

6.1 检验分类	10

6.2 鉴定检验	10

6.3 交收检验	10

6.4 检验项目及顺序	11

6.5 判定规则	11

6.5.1 合格判据	11

6.5.2 重检规则	12

7 标志、包装、运输及贮存	12

7.1 标志	12

7.2 包装	12

7.3 运输和贮存	12

8 使用说明	12

8.1 使用说明（书）的编写	12

8.2 使用说明的验证方法	13

参考文献	13

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国卫星导航系统管理办公室提出。

本标准由全国北斗卫星导航标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：航天恒星科技有限公司，中国空间技术研究院总体部，中国航天标准化研究所，北京东方计量测试研究所，航天长征火箭技术有限公司，航天工程研究所。

本标准主要起草人：XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX。

引  言

星载GNSS导航型接收机已成为我国低轨道航天器制导与控制的常用组件，它承担着为航天器进行导航定位的重要任务。与地表GNSS导航接收机相比，由于空间环境的特殊性，低轨星载GNSS导航型接收机对产品的可靠性、安全性等均有较高要求，规范低轨星载GNSS导航型接收机的研制和使用要求，对保障低轨道航天器可靠运行具有重要意义。

本标准对低轨星载GNSS导航型接收机的研制和使用进行归纳、整理、总结和提炼，形成低轨星载GNSS导航型接收机技术要求，对该产品的设计、研制和检验进行标准化、规范化，保证产品批次质量一致性，促进GNSS导航型接收机在低轨道航天器领域的进一步发展和推广应用。

低轨星载GNSS导航型接收机通用规范

范围

本标准规定了应用于低轨道航天器的全球卫星导航系统导航型接收机的技术要求、测试方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于轨道高度2000km以下的支持北斗卫星导航系统的低轨星载GNSS导航型接收机（以下称接收机）的研制、测试、使用和检验。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包含所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图标志

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志

GB/T 32304-2015 航天电子产品静电防护要求

GB 9969 工业产品使用说明书 总则

GJB 1027A-2005 运载器、上面级和航天器实验要求

GJB 7242-2011 单粒子效应试验方法和程序

GJB 548B-2005 微电子器件试验方法和程序

GJB 151B-2013 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量

GJB/Z 35 元器件降额准则

QJ 2438A-2005  航天器包装技术要求

BD 110001-2015 北斗卫星导航术语

BD 420010-2015 	北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范

术语和定义、缩略语

术语和定义

BD 110001-2015规定的及下列术语和定义适用于本文件。

捕获灵敏度 acquisition sensitivity

接收机在冷启动条件下，捕获导航信号并正常定位所需的最低信号电平。

跟踪灵敏度 tracking sensitivity

接收机在正常定位后，能够继续保持对导航信号的跟踪和定位所需的最低信号电平。

冷启动定位时间 cold start time

接收机在星历、历书、概略时间和概略位置未知的状态下，从开机到首次正常定位所需的时间。

低轨道 low earth orbit

通常指至地球表面的飞行高度在200km~2000km范围的航天器轨道。

轨道根数orbital elements

描述卫星在其轨道运行状态的一组参数。

抗辐照总剂量 total dose radiation hardness

材料或器件所接受到的辐照剂量的总和。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

1553B:时分制指令/响应式多路传输数据总线 （MIL-STD-1553）

1PPS:秒脉冲(1 Pulse Per Second)

BDS：北斗卫星导航系统（Beidou Navigation Satellite System）

CAN:控制器局域网络（Controller Area Network）

CGCS2000:2000中国大地坐标系(China Geodetic Coordinate Sysyem 2000)

CVCM：真空可凝聚挥发物（Collected Volatile Condensable Material）

GLONASS: 格洛纳斯卫星导航系统（Global Navigation Satellite System）

GNSS:全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite Systems)

GPS: 全球定位系统（Global Positioning System）

IDS:接口数据单（Interface Data Sheet）

J2000:J2000平赤道地心坐标系(2000 January 1.5)

LEO:低轨道(low earth orbit)

RMS:均方根(Root Mean Square)

TML：总的质量损失（ Total Mass Loss）

WGS-84:1984世界大地坐标系(Word Geodetic System-1984 Coordinate System)

要求

组成

接收机应包括下列组成部分：

- GNSS天线；

- 接收机主机；

- 前置放大器（可将此设备功能加入接收机主机中）；

- 配件。

外观

接收机外观应符合以下要求：

- 被测设备各连接部件的链接应稳定可靠；

- 涂(镀)层不应起泡、龟裂或脱落；

- 表面应无明显划痕、裂缝和变形。

标识

文字符号及标志应清晰，产品上应有产品代号、研制阶段、批次号。

元器件和原材料

元器件的选用要求

接收机的元器件选用应符合以下要求：

- 选用元器件的参数及其允许使用环境时，应考虑在任何情况下不超过其极限值或最大额定值，并应符合GJB/Z 35的I级降额要求；

- 不应使用已知不稳定或可能导致可靠性风险或安全性危险的元器件。

原材料的选用要求

接收机的原材料选用应符合以下要求：

a)若使用不同的金属材料，应根据实际情况进行防护处理；

b)若使用非金属材料，应控制TML小于1%，CVCM小于1‰。

机电热接口要求

机械接口

接收机应遵循卫星设计与建造规范以及IDS对单元电路设计、几何尺寸、质量、结构设计、附件和操作规定等机械要求。星上的布置应考虑电、磁、热、配准、质心、振动、污染、视场、射流等要求，要考虑电连接器的插拔和设备安装操作空间，以及防止不适当配合的措施等。

热接口

接收机应遵循卫星设计与建造规范和IDS对星上仪器设备表面状态的要求等文件所制定的热设计规范，接收机设备的温度范围应满足环境规范的要求。

- 接收机表面应进行黑色阳极化处理，半球发射率不小于0.85；

- 安装面应全热接触。

电接口

接收机供配电接口遵循卫星设计与建造规范和IDS的要求，同时应满足以下要求。

- 接收机应支持外部电源接入，电源输入端应设计过流保护电路，且在电源相对标称值变化±10%的情况下，接收机应正常工作；

- 接收机应对浪涌电流进行设定，一般设定在工作电流的1.5倍以内；

- 反纹波要求应根据具体需求进行设定；

- 根据卫星设计与建造规范详细要求，接收机应具有1553B总线或CAN总线等通用卫星总线通信接口。

功能要求

导航定位功能

接收机应提供实时的位置、速度、时间。

注入功能

接收机软件具备在轨注入更改功能，包括参数注入和软件更改注入。

输出功能

接收机应具有以下输出功能：

- 接收机输出数据应包含CGCS2000坐标系下的定位数据(时间、位置、速度等)、J2000坐标系下的轨道根数；

- 接收机应提供1PPS秒脉冲信号；

- 接收机数据更新率应不低于1Hz。

性能要求

天线增益

使用微波暗室远场测试法，天线增益在85。时应不小于-4dBi。

定位精度

接收机应在以下动态范围下满足定位精度要求：

载体速度不大于12km/s；

载体加速度不大于14.6 m/s2 。

接收机定位精度应满足以下要求：

- 实时定位精度:位置精度应优于10m(三轴RMS)，速度精度应优于0.2m/s(三轴RMS)；

- 实时定轨精度：位置精度应优于5m(三轴RMS)，速度精度应优于0.05m/s(三轴RMS)。

信号接收性能

冷启动定位时间

在输入卫星导航信号功率电平为捕获灵敏度时，接收机在概略位置、概略时间、星历和历书未知的状态下开机，到首次能够在其后10s连续输出三维定位误差小于100m的定位数据，所需时间应不超过300s。

信号跟踪通道

接收机信号接收频点、各频点的信号接收通道数应根据航天器任务要求具体确定，一个频点宜为12通道。

信号捕获灵敏度

接收机各频点下信号捕获灵敏度应满足以下要求：

表1接收机捕获灵敏度要求

| GNSS系统 | 信号频点 | 捕获灵敏度dBm |
| --- | --- | --- |
| BDS | B1C，B2a |  |
| GPS | L1C/A |  |

其他接收频点按照卫星设计与建造规范要求确定。

信号跟踪灵敏度

接收机各频点下信号跟踪灵敏度应满足以下要求：

表2接收机跟踪灵敏度要求

| GNSS系统 | 信号频点 | 跟踪灵敏度dBm |
| --- | --- | --- |
| BDS | B1C，B2a |  |
| GPS | L1C/A |  |

其他接收频点按照卫星设计与建造规范要求确定。

1PPS精度

接收机1PPS输出的高低秒冲可设置，脉宽可调，精度应优于1us(RMS)。

环境适应性要求

温度

接收机正常工作温度：-25℃至50℃，贮存温度：-40℃至70℃。

振动

接收机按照相关工程要求规定，一般包含：振动量级、频率范围、试验时间或扫描速率、试验方向、试验条件允许偏差等。在试验后，应正常工作，保持结构完好。

真空

接收机在气压小于6.65×10-3Pa的真空环境中，应正常工作。

空间辐照

接收机应在轨道空间辐射环境下无功能、性能下降。根据卫星设计与建造规范要求进行，抗辐射总剂量宜满足大于10Krad(Si)要求。

寿命

接收机的寿命应与航天器的寿命相匹配。

可靠性

接收机应满足以下可靠性要求：

- 接收机应具有可靠性量化指标和验证分析；

- 接收机设计时应采取抗栓锁措施、并进行冗余设计；

- 应尽量避免设计中的单点失效，对技术上确难消除的单点故障必须通过设计降低其失效率，使之达到规定的可靠性指标；

- 在寿命期内，在95%置信度下，接收机可靠性指标宜不低于0.90，在寿命末期，在95%置信度下，接收机可靠性指标宜不低于0.80。

安全性

接收机的安全防护要求如下：

a)各接口应有明显标记和防插错措施；

b)集成电路在检测、焊接和各种测试时，应按专门工艺文件执行，避免静电损伤；

c)应具有过流、过压、电源瞬间变化，特别要注意电源电路设计，要保证设备自身的故障不会损坏星上其他设备，也不会因为星上其他设备的故障而影响自身设备的正常工作。

电磁兼容性

接收机应根据卫星任务需求，依据GJB 151B-2003，完成其中规定的全部或部分电测发射和敏感度要求项目。

测试方法

概述

第4章中的要求，在本章中没有规定具体试验方法的，可通过目测，图、文、物核对，操作演示或按产品规范中规定的方法进行。

测试环境条件

除另行规定外，所有测试应在以下条件下进行：

a） 温度：15℃～25℃；

b） 相对湿度：30％～70％；

c） 气压：当地气压；

d） 洁净度：100000级；

e)  有防静电设施，防静电应满足GB/T 32304-2015的要求。

如果实际测试条件不能满足上述环境要求，测试结果中应标明相关参数。

检验使用仪器及设备

检验用仪器及设备要求如下：

- 检验用仪器及设备应经计量部门检定合格，并在有效期内使用；

- 具有自检功能的仪器及设备，在使用前应进行自检和标校；

- 检验用仪器及设备应满足参数检验要求及精度范围要求。

外观检查

通过目视或者放大镜检查。

机电热接口检查

机械接口检查

使用游标卡尺及塞规进行检查。

热接口检查

查验产品热控涂层检测报告。

电接口检查

使用万用表、目视检查。

电源检查

接收机在标称电压下正常工作，将电压先后降低和升高10%,分别维持20min,观察接收机是否能正常定位。

功能测试

导航定位功能测试

测试环境采用GNSS卫星信号模拟器仿真设置低轨动态场景进行测试，实际操作被测设备观察其在各个单频点以及联合频点下能否输出正确位置、速度、时间信息。

注入功能测试

通过单元测试设备模拟星务分系统并向接收机发送上行注入数据。发送数据过程中，参照上行注入数据(在轨升级数据包)的说明文件比对上行注入数据的执行过程的正确性以及上注后功能实现的正确性。

输出功能测试

通过实际操作检查，接收机输出应满足以下项目：

a)实际操作检查接收机能否把记录的定位结果等信息输出到外部设备，测试接收机输出数据是否包含CGCS2000坐标系下的定位数据(时间、位置、速度等)、J2000坐标系下的轨道根数；

b)实际操作检查接收机应能提供秒脉冲信号；

c)实际操作检查接收机的数据更新率应不低于1Hz。

性能测试

天线增益测试

用绝对检测方法，在微波暗室，借助标准增益喇叭天线接收信号的强度分布，确定天线增益，应符合4.7.1要求。

定位精度测试

采用GNSS卫星信号模拟器仿真设置低轨动态场景，连接接收机对实时定位精度和实时定轨结果进行测试。测试样本数应大于低轨一个轨道周期，坐标系应统一在CGCS2000坐标系下。具体测试方法如下：

仿真设置地轨动态场景轨道，设置轨道参数，运行接收机存储定位数据、定轨数据，首先将接收机输出的J2000坐标系下的轨道根数转换为CGCS2000坐标系下的位置速度信息，应与接收机内部CGCS2000坐标系转换J2000坐标系的公式可逆，然后按公式（1）计算单点定位、定轨精度。

DP=D2x+D2y+D2z

DV=D2x+D2y+D2z                ……………………………………………（1）

式中：

DP，DV——分别为单点定位的位置、速度精度，单位为米(m) 、 米/秒(m/s)；

Dx，Dy，Dz——分别为接收机输出x轴、y轴、z轴位置数据与模拟器输出理论值差值的均方根，单位为米(m)；

Dx，Dy，Dz——分别为接收机输出x轴、y轴、z轴速度数据与模拟器输出理论值差值的均方根，单位为米/秒(m/s)。

Dx，Dy，Dz按公式(2)计算。

Dx=i=1NXi2N=X12+X22+…+XN2N

Dy=i=1Nyi2N=y12+y22+…+yN2N                 ……. …………………………………………（2）

Dz=i=1Nzi2N=z12+z22+…+zN2N

式中：

N——为采样点个数；

x，y, y——分别为接收机输出x轴、y轴、z轴位置数据与模拟器输出x轴、y轴、z轴理论位置的差值，单位为米(m)。

Dx，Dy，Dz按公式(3)计算。

Dx=i=1Nxi2N=x12+x22+…+xN2N

Dy=i=1Nyi2N=y12+y22+…+yN2N                 ……. …………………………………………（3）

Dz=i=1Nzi2N=z12+z22+…+zN2N

式中：

N——为采样点个数；

x，y, z——分别为接收机输出x轴、y轴、z轴速度数据与模拟器输出x轴、y轴、z轴理论速度的差值，单位为米(m)。

DP，DV应符合4.7.2要求。

信号接收性能测试

冷启动定位时间测试

测试环境采用低轨动态场景进行测试，设置模拟信号源输出信号至被测设备射频输入口信号功率为捕获灵敏度电平值。在冷启动状态下开机，以1Hz的位置更新率连续记录输出的定位数据，找出首次连续10次输出三维定位误差不超过100m的定位数据的时刻，计算从开机到上述10个输出时刻中第1个时刻的时间间隔，应符合4.7.3.1要求。

信号跟踪通道测试

实际操作被测设备观察其在各个单频点以及联合频点下能否正确定位。使用GNSS卫星信号模拟器输出功率为跟踪灵敏度电平的模拟信号，通过显示设备查看接收机接收到的卫星信号的通道数，观察并记录接收机的通道数以及跟踪卫星个数，应符合4.7.3.2要求。

信号捕获灵敏度测试

使用GNSS卫星信号模拟器仿真设置低轨动态场景轨道，设置轨道参数。调节步进衰减器为设当值，扣除射频测试线缆的损耗后，使接收机输入端的信号功率调整到较低的信号电平(一般为-135dBm)；若5min内接收机无法完成捕获进入定位解算状态，则给接收机断电，减少步进衰减器衰减量，使接收机输入端功率电平增加1dB，重新开机继续测试，直至接收机可以在5min内正常定位解算，记录该电平值，应符合4.7.3.3要求。

信号跟踪灵敏度测试

使用GNSS卫星信号模拟器仿真设置低轨动态场景轨道，设置轨道参数。在捕获灵敏度功率电平下，接收机定位解算5min后,依次降低GNSS信号模拟器导航星的功率电平，每次调整功率电平后，观察1min接收机的定位状态，直到出现非定位状态，记录能保持定位的电平值，应符合4.7.3.4要求。

1PPS精度测试

按下图连接测试设备，使用GNSS卫星信号模拟器仿真设置低轨动态场景轨道，设置轨道参数，待接收机在规定时间内正常定位解算后，使用时间间隔计数器测试GNSS接收机与GNSS信号模拟器输出的1pps的差值，记录长度宜大于一个轨道周期长度。计算偏差均值T和均方根值σT，应符合4.7.4要求。

图1 1PPS时间精度测试连接图

σT=1n-1i=1n(Ti-T)2              ……………………………………………………………………………（4）

式中：σT——1PPS授时精度，单位为微秒(us)；

Ti——GNSS接收机与GNSS信号模拟器输出的1PPS的差值，单位为微秒(us)；

T——GNSS接收机与GNSS信号模拟器输出的1PPS的差值的平均值，单位为微秒(us)。

环境适应性测试

接收机环境适应性测试应遵循卫星任务相关技术要求，在无明确要求情况下，可参照执行本章要求。

温度

工作温度：将天线信号引入高低温试验箱，在高低温试验箱内温度为室温时将接收机置于试验箱内，并开启接收机进入正常工作状态。将试验箱内温度设定为低温为-25℃，高温为50℃，高低温各保持1.5h。接收机应工作正常。

贮存温度：在高低温试验箱内温度为室温时将接收机置于试验箱内。将试验箱内温度设定为-40℃，保持1.5h，然后将试验箱温度设定为室温，连续观测30min，接收机在该温度下应工作正常。随后将试验箱内温度设定为70℃，保持1.5h，然后将试验箱温度设定为室温，连续观测30min，接收机在该温度下应工作正常。

振动

将GNSS接收机置于振动检验台，按照振动环境参数进行振动，振动后检查接收机是否能够正常定位，目测外观结构是否完好。

真空

将接收机置于真空罐中，按照真空环境参数进行真空实验，检查接收机在真空全过程中是否可以正常定位，性能指标符合要求。

空间辐照

参照《GJB 7242-2011单粒子效应试验方法和程序》、《GJB548B-2005微电子器件试验方法和程序》进行测试。

安全性测试

按照产品使用说明检查各接口端是否有明显标记和防插错措施，接口是否具有防静电功能。

电磁兼容性测试

按GJB 151B-2013规定的方法进行。

质量评定程序

检验分类

检验包括：鉴定检验、交收检验。

鉴定检验

鉴定检验的目的是验证产品是否符合其规范要求。

  - 新研制的产品或设计图样、材料、加工工艺、元器件和装配过程发生变化需要重新生产的产品应进行鉴定检验。产品停产后 、转厂后应重新进行鉴定检验。

  - 鉴定检验的项目、要求和方法见表3。

  - 所有鉴定检验的项目均符合要求，即判为合格。

交收检验

交收检验的目的是验证产品是否符合其规范要求。

- 交收检验的项目、要求和方法见表3；

- 所有交付的产品均应进行交收检验；

- 按规定项目和顺序检验后，应记录检验结果，可用表格方式；

- 所有交收检验的项目均符合要求，即判为合格。如有一项技术指标未达到要求，则判为不合格品。

检验项目及顺序

检验项目及顺序见下表。根据具体情况，交收检验使用方和生产方可协商裁减检验项目或改变检验顺序。

表 3 检验项目表

| 序号 | 项目 |  | 鉴定检验 | 交收检验 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组成 |  | ● | ● | 见4.1节 | 见5.1节 |
|  | 外观 |  | ● | ● | 见4.2节 | 见5.4节 |
|  | 标识 |  | ● | ● | 见4.3节 | 见5.1节 |
|  | 元器件和原材料 |  | ● | ● | 见4.4节 | 见5.1节 |
|  | 机电热接口 |  | ● | ● | 见4.5节 | 见5.5节 |
|  | 导航定位功能 |  | ● | ● | 见4.6.1节 | 见5.6.1节 |
|  | 注入功能 |  | ● | ● | 见4.6.2节 | 见5.6.2节 |
|  | 输出功能 |  | ● | ● | 见4.6.3节 | 见5.6.3节 |
|  | 天线增益 |  | ● | ● | 见4.7.1节 | 见5.7.1节 |
|  | 定位精度 |  | ● | ● | 见4.7.2节 | 见5.7.2节 |
|  | 信号接收性能 | 冷启动定位时间 | ● | ● | 见4.7.3.1节 | 见5.7.3.1节 |
|  |  | 信号跟踪通道 | ● | ● | 见4.7.3.2节 | 见5.7.3.2节 |
|  |  | 信号捕获灵敏度 | ● | ● | 见4.7.3.3节 | 见5.7.3.3节 |
|  |  | 信号跟踪灵敏度 | ● | ● | 见4.7.3.4节 | 见5.7.3.4节 |
|  | 1PPS精度 |  | ● | ● | 见4.3.4节 | 见5.7.4节 |
|  | 环境适应性 | 温度 | ● | ● | 见4.8.1节 | 见5.8.1节 |
|  |  | 振动 | ● | ● | 见4.8.2节 | 见5.8.2节 |
|  |  | 真空 | ● | ● | 见4.8.3节 | 见5.8.3节 |
|  |  | 空间辐照 | ● | ○ | 见4.8.4节 | 见5.8.4节 |
|  | 寿命 |  | ● | —— | 见4.9节 | 见5.1节 |
|  | 可靠性 |  | ● | ○ | 见4.10节 | 见5.1节 |
|  | 安全性 |  | ● | ● | 见4.11节 | 见5.9节 |
|  | 电磁兼容性 |  | ● | ● | 见4.12节 | 见5.10节 |
| 注：表中“●”为必检项目，“○”为可检项目，“－”为不检项目。 |  |  |  |  |  |  |

判定规则

本条规定对检验分类中两类检验是否合格的判定原则，包括合格判据、重检规则。对每一类检验都应规定其判定规则。

合格判据

表3规定的所有检验项目均符合要求，判定为鉴定检验合格。若有一项指标不合格，必须做到故障归零，允许有一次对不合格项进行重检，重检后仍未通过的，并确认属于该产品自身质量方面的原因，则判定该产品不合格。

重检规则

不合格产品，按下述规则处理：

a)在环境试验之前，对不合格产品，承制方应查明故障原因并修复，并应写出书面报告，修复后应重测重检，允许第二次交付验收；

b)在环境试验中发生时，须根据环境试验技术要求而定，只对允许修复和重做的试验项目进行重测重检，写出书面报告。

标志、包装、运输及贮存

标志

产品标志应符合GB/T 191 和GB/T 6388 的规定。

在产品上应有产品代号及名称标志，产品包装标志必须符合批产规定。

包装

产品包装应符合QJ 2438A-2005的规定。

产品及文件资料必须装在包装箱内，包装箱必须满足如下要求：

a)产品内包装要求减振、防潮、防尘、防腐、防污染、防静电；

b)产品外包装要求采用铝合金材料，必须带安全锁扣，携带方便、安全；

c）产品包装箱要求有清晰安全性标识，如减振、防静电等；

d)箱内文件资料齐全，包含产品证明书、产品履历书；

e)包装箱加铅封。

运输和贮存

产品运输和贮存必须满足如下要求：

a)产品运输时装在包装箱内，要严格检查和落实安全性措施，运输过程需要指定专人负责；

b)运输过程中轻拿轻放，严禁碰撞和雨淋，不允许与酸、碱等腐蚀性物品一起运输；

c)一般贮存在室内，环境温度为5~35℃，相对湿度不大于70%，无酸、碱和其它腐蚀性气体场所；

d)不允许存放在靠近铁磁性物质的环境中。

使用说明

使用说明（书）的编写

应符合GB 9969的规定并提供下列有关信息：

——产品型号及组成；

——产品功能及操作；

——运输；

——保养、故障判断及修理；

——安全注意事项；

——其他。

使用说明的验证方法

按GB 9969的规定进行。