北斗/全球卫星导航系统（GNSS）信号模拟器

性能要求与测试方法

编制说明

（征求意见稿）

国防科技大学智能科学学院

2018年3

工作简况

1.1任务来源

根据国标委综合〔2017〕138号令关于下达27项军用国家推荐性标准制修订计划通知，由中国卫星导航系统管理办公室提出，全国北斗卫星导航标准化技术委员会归口，国防科技大学智能科学学院牵头起草，计划编号为20174077-T-801。

本项目完成期限为24个月。

1.2主要工作过程

1.2.1成立编标工作组

根据全国北斗卫星导航标准化技术委员会和中央军委装备发展部下达的标准制修订任务要求，我单位牵头成立了标准编制组，成员单位包括北京卫星导航中心、中国电子科技集团公司第五十四研究所、北京东方计量测试研究所、测控与导航技术国家地方联合工程研究中心、湖南矩阵电子科技有限公司、长沙北斗产业安全技术研究院、北京华力创通科技股份有限公司。在原北斗专项标准《BD 420012-2015 北斗/全球卫星导航系统（GNSS）信号模拟器性能要求及测试方法》基础上，标准编制组积极开展标准内容专题讨论以及研究导航测试相关领域的标准，以推进国内北斗用户设备测试系统和计量体系建设标准化，实现国内北斗用户设备检测方法、检测标准的规范统一。

1.2.2初稿编写

编标工作组成立以来，围绕任务要求，从标准化编写的内容格式角度，多次组织学习国家标准撰写规范，广泛查阅已有相关标准并认真研究总结，编制组人员积极参加了全国北斗卫星导航标准化技术委员会第三期标准化培训，从中认真学习了国家标准工作程序及标准化工作导则：《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、《标准化工作导则 第10部分：产品标准》；为了加快标准编制工作，广泛征求了相关行业和单位的意见和建议，认真接受和采纳反馈意见，2018年3月经标准编制组进行技术审查后，根据相关意见进行了修改，形成了“北斗/全球卫星导航系统（GNSS）信号模拟器性能要求及测试方法”征求意见稿。

标准主要内容说明

2.1标准主要内容

本标准对北斗/全球卫星导航系统（GNSS）信号模拟器（以下简称“GNSS信号模拟器”）性能要求以及测试方法等方面作了较详细的规定，以确保按有关标准对设备进行检测计量和质量等级评定时的一致性。

GNSS信号模拟器是一种高精度综合性的测试和仿真验证设备，能够真实再现全球卫星导航系统中的星座构型、误差模型以及不同体制导航信号下的不同类型用户场景。随着卫星导航应用的日趋广泛，用户终端对GNSS信号模拟器所仿真导航信号的可用性、完好性、连续性和稳定性等方面提出了较高要求。因此本标准在制定时对GNSS信号模拟器的相关术语定义、基本功能/性能指标及其测试方法进行了定义与规范，主要内容如下：

- 功能要求：规定了GNSS信号模拟器应当具备的基本功能要求，包括模拟器应支持的频段信号类型、数学仿真软件各系项功能和模拟器信号校准功能的要求。

- 指标要求：规定了GNSS信号模拟器应当具备的基本性能指标要求，包括信号规模、信号精度、信号质量、信号功率和信号动态五大类基础核心指标。

- 工作模式要求：规定了GNSS信号模拟器应当具备的仿真和测试两种工作模式。

- 接口要求：规定了GNSS信号模拟器应当具备的信号、时钟和数据接口要求。

- 测试方法：明确了GNSS信号模拟器的测试项目、测试环境、测试设备要求；规范了各个测试项目的测试目的、测试框图、测试步骤及测试结果分析。

2.2必要性说明

2.2.1数学仿真软件定义和分析

数学仿真软件是GNSS信号模拟器的核心部分，其主要功能是按照用户设定的仿真场景（scenarios）进行数学仿真，计算被仿真的载体天线和被仿真的可见卫星之间的伪距等参数，并生成导航数据。卫星到达角和信号功率电平等信息。控制软件根据上述数学仿真生成的数据信息控制信号发生器硬件产生符合仿真场景设置的卫星导航信号。通过控制软件提供的人机界面，模拟器用户可以根据特定的应用需求定制仿真场景，来模拟正常或异常的卫星导航应用环境。

- 仿真场景

所谓场景，是指GNSS信号模拟器在进行仿真设置时，必须定义的一组参数。具体包括但不限于：

- 仿真的卫星星座特征，包括多个系统卫星之间几何关系、轨道模型、轨道参数等；

- 电离层和对流层延迟模型和参数；

- 载体的类型，如步行、车载、舰船、飞机、弹载和航天器等；

- 载体的运动轨迹；

- 接收天线在载体上的安装位置；

- 接收天线的方向图等。

另外，模拟器还需要提供给用户一个详尽、方便、灵活的场景定义接口，以支持用户根据特定导航应用的真实使用环境定义具有代表性的测试场景。

- 卫星星座仿真

卫星星座仿真主要包括在伪距计算过程中的卫星轨道仿真、卫星钟差仿真、设备时延TGD仿真、地球自转效应仿真和相对论效应仿真。在多模GNSS系统各自采用的空间坐标系和时间参考基准的差别，建立时空坐标系转换的数学模型和相应的转换参数求解算法。卫星星座仿真功能是GNSS信号模拟器最基本同时也是最核心的功能，因此必须在标准规定并提供对应的测试方法。

- 对流层和电离层延迟模型和参数仿真

由于现实情况中对流层和电离层对导航信号的影响较大，因此GNSS信号模拟器必须具备多种不同的模型来仿真对流层和电离层的延迟。数学仿真软件能够提供最大的灵活性功用户选择。电离层延迟仿真需要考虑空间和地面用户的店里层延迟需要采取不同的模型进行建模，并需要考虑在空间和地面模型间进行切换时的平滑性。电离层延迟仿真还需要考虑卫星载体可能经历的导航信号两次通过电离层的情况。

- 载体的类型和运动轨迹姿态仿真

不同载体类型具有不同的运动特征，通过不同的配置参数以反映该种类型载体运动时的特征。载体简单运动模型（矩形轨迹和圆轨迹）用于表示最简单的载体运动形式，可以通过几种方式设置多径仿真模型；飞机、车辆、舰船和航天器等载体类型的运动轨迹和姿态需要通过命令文件的形式进行定义，而个性化文件用于定义各类载体6个自由度运动的极限性能，如速度、加速度、角速度的极限值等。对于舰船载体，还可以定义海平面的状态，以建模海面碧浪的起伏对GNSS信号接收的影响。对已航天器载体需要定义轨道数据和太阳辐射的影响。数学仿真软件通过支持多种不同类型载体运动轨迹的仿真来满足导航终端的各种典型运动环境测试需求。

- 特殊场景仿真

为满足GNSS信号模拟器技术指标测试和设备溯源的需求，数学仿真软件还必须具备特殊场景仿真功能，需要能够完成卫星伪距固定、速度/加速度/加加速度固定等特殊运动状态的仿真。

- 接收机天线方向图仿真

GNSS接收天线具有全相接收的能力，但对应不同方位角和仰角，天线具有不同的接收增益。通过制定接收机天线方向图，数学仿真软件可以根据不同卫星相对于接收天线的方位角和仰角来改变卫星型号功率电平，以更真实的仿真实际的接收场景，因此GNSS信号模拟器必需具备该项功能。

- 特殊事件仿真

在GNSS接受设备使用过程中会遭遇到一些特殊事件。这些事件有些实际上是正常事件但发生的频率较低，例如，跨周、闰秒调整等；有些事特殊情况，只有在极端情况下才可能发生或发生概率极低，例如，卫星发生故障。在接受设备研制过程中，需要考虑这些特殊事件的情况并针对性的进行处理，例如可以检测隔离故障卫星的接收机自主完好性算法（RAIM）等；而在接收设备验收测试过程中，需要设计针对这些特殊事件发生的测试场景。GNSS信号模拟器必需具有按用户设置生成这些特殊事件的能力。

2.2.2射频信号精度类指标

卫星导航信号模拟的一个核心问题是单星信号的生成与精度保证。即精确模拟单颗导航卫星信号的空间传输过程。能够验证这一环节的射频信号精度类指标包括：伪距相位控制精度、伪距变化率精度、通道间码/载波一致性和IQ正交性。结合国内外各型号GNSS信号模拟器的技术规格这几项指标都必须在标准中给予明确要求。

2.2.3射频信号质量类指标

该类指标规定了GNSS信号模拟器输出的射频信号的质量。能够验证这一环节的射频信号精度类指标包括：相位噪声、频率稳定度和谐杂波抑。结合国内外各型号GNSS信号模拟器的技术规格这几项指标都必须在标准中给予明确要求。

2.2.4输出信号功率控制类

该类指标规定了GNSS信号模拟器输出的射频信号的功率控制范围、准确度和重复度，这是对导航终端测试准确性和一致性的基本保障指标，必需要在标准中给予明确要求。具体指标包括：功率分辨率、绝对精度、重复精度、线性度和控制范围。

主要试验或验证的分析

  - 3.1射频信号精度类指标

- 伪距相位控制精度

卫星导航接收机通过接收多颗导航卫星信号（卫星导航信号源/模拟器模拟的卫星信号）中的测距码就可计算得到卫星到接收机的距离，由于含有接收机和卫星的钟差及大气传播误差，故称为伪距。我们这里讨论研究的伪距误差是指卫星导航信号源/模拟器对所模拟生成的各颗导航卫星信号伪距的控制误差。

GNSS信号模拟器的伪距相位控制精度指标直接影响到了卫星导航接收机的定位精度，目前各类导航终端通过伪码解算定位的精度最高能够达到分米级精度，模拟器作为卫星导航终端设备的测试、计量仪器，从指标溯源角度上讲模拟器的伪距控制精度至少要为厘米级，同时虑到指标制定的通用性及对应测试方法可达到的测试精度，本标准制定伪距控制精度为优于0.05m（RMS 1分钟）。

依据卫星导航信号模拟器信号的生成原理，伪距误差控制实质上反映在对信号的时延控制上。因此伪距控制精度的测量采用用宽带高速采样存储示波器对射频信号进行时域观测。设置卫星为单颗静止状态，产生待测星座、待测频点的一颗卫星信号，调制方式设置为BPSK，伪距设置为0。将模拟源输出的1pps信号及标校口输出的单颗卫星的高功率BPSK射频信号分别接入示波器的两个采样通道。将示波器采集的足够时长T的双通道信号存储后通过后处理软件在时域上分析每一整秒码相位翻转点相对于模拟源输出的1pps脉冲上升沿之间的时间差，对整秒码相位翻转点的时延序列进行统计分析，以得到伪距控制误差偏差、抖动及稳定性测量值。

使用高速示波器进行伪距控制精度的测试方法经过大量实测数据和工程经验确认能够保证完成该项指标0.05m精度的测试。

- 伪距变化率精度

在实际情况中卫星导航接收机接收到的测距码的值是不断变化的，即解算出的伪距值也是在不断变化的，该项指标直接影响导航产品的测速精度，因此伪距变化率误差同样是衡量卫星导航信号模拟源性能的关键指标。经查询目前各类导航产品的测速精度指标为0.2m/s，从测量溯源角度模拟器伪距变化率精度指标的制定必须高其一个数量级。同时结合当前模拟器伪距变化率指标测试普遍采用测试输出的信号的频率变化值，利用多普勒公式换算可得出伪距变化率指标，可得到较高精度的测试结果。因此本标准最终制定的伪距变化率精度指标为0.01m/s。

该项指标需要测试的是单位时间内模拟源的伪距控制误差。具体测试方法为，编辑特殊测试场景，产生待测星座、待测频点的一颗卫星信号，调制方式设置为单载波，设置该颗卫星的伪距以指标要求的伪距变化率变化。使用与被测模拟器同源的时间间隔计数器测试在该特殊测试场景下，模拟器输出的信号的频率变化值，利用多普勒公式换算可得出模拟器输出信号的伪距变化与时间的关系即伪距变化率。

使用时间间隔计数器进行伪距变化率精度的测试方法经过大量实测数据和工程经验确认能够保证完成该项指标0.01m/s精度的测试。

- 通道间一致性

通道间一致性参数反映的是模拟源输出的多个通道信号间延迟的分散性，对于导航型终端产品的接收处理而言，主要影响的是码相位通道间一致性，对于测量型终端产品的接收处理而言，如果采用载波相位测距原理，则模拟器的载波相位通道间一致性指标对其定位精度也会有影响。因此标准所提通道间一致性指标时需要对码和载波都进行要求。

导航终端产品也都有通道间一致性指标，经查询导航型终端的码通道间一致性指标指标为0.5ns，考虑模拟器码相位通道间一致性与伪距相位控制精度有一定关联，按照满足导航终端产品的测试要求兼顾测试溯源要求，模拟器的码相位通道间一致性指标定为<0.05m（0.167ns）。

经查询测量型导航终端的载波相位测量精度：≤0.05周，已BDS-B2频点（1207.14MHz）为例其对应的载波相位测距精度约为0.012m，按照满足导航终端产品的测试要求兼顾测试溯源要求，模拟器的载波相位通道间一致性指标定为<0.0001m（载波）。

- 信号间码相位一致性

信号间码相位一致性指标及定义源自信号通道间一致性，当前多系统多频点兼容定位是导航终端的发展趋势，因此GNSS模拟器大多也都具备多系统多频点并行仿真输出，针对模拟器输出信号频段的区分，在本标准中我们定义了同频码相位一致性偏差：≤0.03m和不同频码相位一致性偏差：≤0.05m。

- IQ相位正交性

模拟器仿真卫星信号的IQ支路相位调制正交性会影响到两路信号的串扰，实质上反映了导航信号的解扩解调损失, 对于系统用户而言, 在相同输入载噪谱密度比和接收参数情况下影响着定位精度和信息误码率。在我国北斗卫星导航系统的ICD中定义的相位正交性小于5度，该项指标对应为卫星的指标而对于模拟器来讲由于其采用的信号处理技术可实现更高的精度。

以当前主要采用的直接数字频率合成技术来讲相位分辨率取决于相位累加器位数和ROM位数，这里采用32位累加器和14 位ＲOM 表，相位累加器输出的相位分辨率为360°/232，查14位ＲOM表后相位分辨率降为0.0035°，可见输出信号相位分辨率理论上来讲很高。但是还受两级变频的射频正交调制的影响，目前的水平一般为0.7°左右。同时根据分析在强载噪比信号环境下的测量精度约为0.1°，所以模拟器的指标的制定综合考虑设计指标和测量能力以及对信号质量的影响，定义为1°左右是合理的。

通过矢量信号分析仪测试，即GNSS模拟器仿真产生相应卫星一个频点的射频信号，采用QPSK调制方式，利用矢量信号分析仪的调相误差测试模式完成测试，记录正交性性数据Quar Err。

- 零值偏差及稳定性

零值偏差及稳定性反映了模拟器输出信号绝对零值精度及其稳定承担，此项指标直接影响的是导航终端的授时精度，经查询授时型导航终端的授时精度为30ns，RNSS单向零值稳定度为3ns，RDSS双向零值稳定度为5ns。

由于GNSS模拟器输出信号的绝对零值都是可以修订校准的，其修订原理同伪距控制。结合模拟器的伪距相位控制精度指标，因此本标准制定零值偏差指标为：0.05m(校准后)。

考虑导航终端的授时精度测试周期较长，因此本标准对零值稳定度提出了开关机稳定性和24小时稳定指标。结合零值偏差指标，本标准制定了GNSS模拟器输出信号零值开关机稳定性：≤0.05m(RMS)，24小时稳定性：≤0.1m(MAX)。

  - 3.2射频信号质量类指标

该类指标规定了GNSS信号模拟器输出的射频信号的质量。具体指标包括噪声、频率稳定度、谐波抑制和杂波抑制等。

- 相位噪声

相位噪声是指频率信号中由频率源内部噪声调制（调相或调频）产生的随机相位起伏。由频率与相位的关系可知，相位噪声必然使得输出频率存在随机的瞬时抖动，相位噪声越大，频率的瞬时抖动就越大。相位噪声可以用于表征振荡器短期频率稳定度。从频域来看，相位噪声对输出频率产生了调频，使得输出频谱不是单一谱线，而是在中心谱线两侧有一个噪声谱的边带。噪声边带能量越大，意味着相位噪声越大，短期频率稳定度越低。因此，射频输出频谱主峰两侧的噪声功率谱密度分布反映了基带上相位噪声的大小。相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值。标准中本项指标参照我国北斗卫星导航系统ICD中关于卫星下发信号特性的载波相位噪声指标，如表1所示：

表1  相位噪声指标要求

| 偏移中心频率（Hz） | 相位噪声（dBc/Hz） |
| --- | --- |
| 10 | －60 |
| 100 | －75 |
| 1K | －80 |
| 10k | －85 |
| 100k | －95 |

- 频率稳定度

频率稳定度用于表征频率源输出频率值的随机起伏特性。前述相位噪声指标可以用于短期频率稳定度。而此处的频率稳定度主要是指长期稳定度。通常指日、月或年为单位。参考国内外主流模拟器产品，确定该指标为秒稳≤±5×10-11/秒。

- 谐波抑制

谐波抑制用于表征信号发生器对输出设射频信号中的各次谐波分量的抑制程度。以GPS L1信号为例，设置信号源输出L1频点的单载波信号，测量2次谐波频率处信号功率相对于L1频点处功率的比值，以dBc为单位。由于各次谐波分量处于接收机接收带宽之外，对接收机性能测试的影响较小。参考国内外主流模拟器产品谐波抑制指标要求和工程测试经验总结，确定该指标优于40dBc。

- 杂波抑制

杂波抑制用于表征对输出射频信号中信号带宽内的杂散信号的抑制程度。同样以GPS L1信号为例，设置信号源输出L1频点的单载波信号，测量以L1频点为中心40MHz带宽内最大杂散频率处的功率相对于L1频点处功率的比值，以dBc为单位。因为杂波落在信号带宽之内，因而对杂波抑制的要求要高于谐波抑制。标准中本项指标参照我国北斗卫星导航系统ICD中关于卫星下发信号杂散特性指标制定为：50dBc。

  - 3.3输出信号功率控制类

- 功率分辨率

功率分辨率是指在功率控制范围内进行功率调整的最小步长。能够以更精细的步长来调整信号的功率可以用于模拟复杂的应用场景。例如，用于模拟从地下车库中缓慢驶出的汽车安装的接受机接受的信号功率的变化。接受机能够准确测量的载噪比变化在0.5dB左右，因而确定该指标要求为优于0.2dB。

- 线性度

分辨率决定了进行功率调整的最小步长，而线性度用于表征功率调整的精度：即如果设置功率调整1dB，实际的功率调整值相对于设置调整值的误差。在功率控制范围的低端，线性度较难保证。参考国内外模拟器的技术指标和工程测试经验，确定该指标如下：＜0.20 dB（模拟器功率控制范围内）。

- 功率绝对精度

功率绝对精度是指模拟器生成信号的功率与所设定的信号功率之间的误差值。在对接受机的各项灵敏度指标进行测试时，希望能够更准确得多设置信号功率。参考国内外模拟器的技术指标和工程测试经验，确定该指标为优于±0.5dB。

- 功率重复精度

功率重复精度是指在相同环境条件和仿真场景设置下，以模拟器连续多次仿真运行输出的信号功率之间的误差值。在接受机性能比较性测试中，要求能够保证每次仿真运行输出的信号功率是稳定的。该指标应优于功率绝对精度。参考国内外模拟器得多技术指标，确定该指标为优于±0.2dB。

采用国际标准和国外先进标准情况

4.1国际标准情况

经查询，GNSS信号模拟器性能要求与测试方法目前尚无国际标准可供采纳和借鉴。

4.2国外相关标准情况

GNSS信号模拟器应具备支持目前已经有卫星在轨运行的北斗/GPS/GLONASS/GALILEO四大导航系统的任意一个或多个频点信号的仿真。其中北斗卫星导航系统是我国独立自主研制的导航定位系统，在初步运行阶段，国内外均未发布相关模拟器标准。同时针对GPS、GLONASS和GALILEO卫星导航系统，查询其公开的标准资料及文献也未发现类似及相关的信号源/模拟器的标准。

美国的GPS系统作为最早开发和使用的卫星导航系统，已经成功运行几十年，在卫星信号模拟源的研制方面拥有大量成熟的技术和产品，国际上较知名的GPS卫星导航信号生产商有Spirent、Aeroflex、CAST等。综合查询到的各家产品的技术要求，其在仿真信号的频段、调制方式、信号精度（伪距控制精度、通道间一致性）、信号质量（谐杂波功率、相位噪声、频率稳定度）和信号功率（功率控制范围、准确度）均有要求，这些对本项目标准制定具有的一定参考和借鉴价值。

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行相关法律、法规、规章及相关标准没有冲突或者矛盾。

本标准引用了《JJF 1188-2008无线电计量名词术语及定义》和《BD 110001-2015北斗卫星导航术语》的相关计量术语和北斗卫星导航术语。

本标准引用了《JJF 1471-2014 全球卫星导航系统(GNSS)信号模拟器校准规范》中加加速度术语以及功率范围、功率分辨力等相关计量特性，本标准参考了该计量技术规范的校准项目，制定和规范了GNSS信号模拟器的各性能指标要求及测试方法。

重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中，无重大分歧。

标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准。

贯彻标准的要求和措施建议

基于本标准的重要性，颁布贯彻实施前应及时在行业内及相关单位公开宣传，引起有关部门领导和员工的高度重视。使相关企业能够积极主动的学习相关标准并参加培训、结合实际学习研究标准并准备贯彻实施标准。

8.1标准贯彻实施措施

标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。设立专门的答疑或咨询部门，为贯标企业答疑解惑，可以是有偿服务。贯标实施措施有：

- 组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动、培训等。及时了解国内外相关标准制、修订信息。

- 成立本标准贯彻实施小组，可编制贯标细则，完成后下发至有关部门和企业，适时组织标准宣贯会，使有关人员能够了解标准、熟悉标准、执行标准。

- 标准化技术人员应全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标中出现的技术问题进行协调处理做好贯标记录，并进行长期监督检查工作。

8.2建议

- 由标准归口单位领头建立文件、准备培训课件，严格按照培训计划做好各环节培训工作，为标准实施打下坚实基础。

- 为确保宣贯培训质量，应建立检查考评中心，对各培训进行考核。并制定相应奖惩措施。

- 为提高标准落实质量，建立定期检查措施，对标准实施单位进行定期检查及相应培训。

废止现行有关标准的建议

无。

其他应予说明的事项

无。