北斗精密服务产品规范

编制说明

（征求意见稿）

中国测绘科学研究院

2017年12月

《北斗精密服务产品规范》编制说明

1 任务来源

2016年5月9日，中国第二代卫星导航系统专项管理办公室下发了《关于《卫星导航增强系统数据处理中心数据接口规范》等5项国家标准制定计划的通知》，其中《北斗精密服务产品规范》标准（计划编号20160093-T-801）由中国测绘科学研究院牵头组织编制工作。

2、工作简况

2.1成立编制组

为保证本标准的科学性、完备性和适用性，标准编制组由中国测绘科学研究院、河北省测绘资料档案馆、山东省国土测绘院、武汉大学、中国科学院测量与地球物理研究所、专项办测试评估研究中心、四川省第一测绘工程院、中国卫星导航系统工程中心、中国科学院国家授时中心等单位组成，形成产、学、研、用相结合的标准编制团队，实现标准从讨论制定、测试验证、标准使用全流程覆盖。

2.2任务分工

编制任务下达后，由中国测绘科学研究院牵头，河北省测绘资料档案馆、山东省国土测绘院、武汉大学、中国科学院测量与地球物理研究所、专项办测试评估研究中心、四川省第一测绘工程院、中国卫星导航系统工程中心、中国科学院国家授时中心共同成立了编制组，制定了标准编制的工作计划，明确了主承研（编制）单位及参编单位的职责、标准编制依据和原则等。

各单位职责具体分工见表1；参加标准编制的具体人员见表2。

表1 参编单位职责分工表

| 序号 | 单位名称 | 主编/参编 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国测绘科学研究院 | 主编 | - 标准的策划、论证和上报 - 提出标准内容的总体框架 - 收集标准编制所需技术材料 - 起草标准草案、编制说明、意见汇总处理表等文档 - 协调标准编制过程中出现的问题 - 组织召开标准编制讨论会 |
| 2 | 河北省测绘资料档案馆 | 参编 | - 标准相关资料收集 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 - 北斗精密服务实时产品的测试验证 |
| 3 | 山东省国土测绘院 | 参编 | - 标准相关资料收集 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 - 北斗精密服务实时产品的测试验证 |
| 4 | 武汉大学 | 参编 | - 北斗精密服务事后产品的测试验证 - 标准内容的准确性审核 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 |
| 5 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | 参编 | - 标准电离层延迟、UPD等产品的初稿编制 - 标准内容的可操作性审核 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 |
| 6 | 专项办测试评估研究中心 | 参编 | - 标准对流层、地球自转参数等产品的初稿编制 - 标准内容的可操作性审核 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 |
| 7 | 四川省第一测绘工程院 | 参编 | - 标准相关资料收集 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 - 北斗精密服务实时产品的测试验证 |
| 8 | 中国卫星导航系统工程中心 | 参编 | - 标准卫星精密轨道等产品的初稿编制 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 |
| 9 | 中国科学院国家授时中心 | 参编 | - 标准精密钟差产品初稿编制 - 标准精密钟差产品试验验证 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 |

表2标准编制人员表

| 序号 | 单位名称 | 编制人员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国测绘科学研究院 | 秘金钟 | 提出标准总体结构方案，主持标准编写，总体协调，关键技术审核，标准整体技术内容把关，内容审核 |
| 2 | 中国测绘科学研究院 | 谷守周 | 标准技术内容编制、汇总和格式修改 |
| 3 | 田挚 | 河北省测绘资料档案馆 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |
| 4 | 吴文坛 | 河北省测绘资料档案馆 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |
| 5 | 张海平 | 山东省国土测绘院 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |
| 6 | 高士民 | 山东省国土测绘院 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |
| 7 | 楼益栋 | 武汉大学 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |
| 8 | 袁运斌 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |
| 9 | 李敏 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |
| 10 | 陈现春 | 四川省第一测绘工程院 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |
| 11 | 肖厦 | 中国科学院国家授时中心 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |
| 12 | 陈海龙 | 专项办测试评估研究中心 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |
| 13 | 蔡洪亮 | 中国卫星导航系统工程中心 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |
| 14 | 宋淑丽 | 中科院上海天文台 | 提供技术资料、参与标准技术内容编制 |

2.3主要工作过程

- 2.3.1 前期预研阶段

在项目论证阶段及正式编制任务下达之前，编制组主要成员（中国测绘科学研究院牵头，河北省测绘资料档案馆、山东省国土测绘院）就已开展了大量的前期研究工作，具体包括北斗精密服务产品规范的需求分析、标准编写工作的参考依据、已有标准的查询和搜集、相关术语词条的搜集和梳理、标准编制的初步规划（总体策划、拟定编写单位和标准的初步提纲）。

#### 2.3.1.1需求分析

当前我国北斗卫星导航系统已进入区域正式运行阶段，已可提供后处理厘米级、实时亚米级和实时米级服务，当前主要应用于北斗专业用户的高精度定位，在面向大众用户的实时导航定位服务还有短板。无论是专业用户还是大众用户，对实时产品和非实时精密产品都有相应需求，亟需制定北斗卫星导航系统精密服务产品系列标准。

解决我国北斗系统精密服务产品缺乏标准支撑的问题。通过本标准的制定，将统一我国北斗精密服务产品的格式，解决当前我国北斗系统各类产品因缺乏统一的标准导致的各生产厂商自定义北斗精密服务产品格式的问题，拓展各类北斗设备使用的兼容性，实现北斗卫星导航系统精密产品与其他卫星导航系统精密产品的兼容，为我国北斗导航系统的广泛应用提供标准支撑，进一步促进北斗系统的广泛应用将进一步拓展卫星导航技术在我国国土、导航、地质、林业、陆空交通监控、海洋等行业的应用领域和应用方式，为我国经济社会带来巨大的社会效益和经济效益。

#### 2.3.1.2 标准化工作参考依据

开展北斗精密服务产品规范标准化工作的主要参考标准见表3。

表3 GNSS数据质量分析方法标准化工作的主要参考依据列表

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 参考内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 1.1-2009 | 标准化工作导则 | 标准的结构和编写 |
| 2 | GB/T 20000.2-2009 | 标准化工作指南 | 采用的国际标准 |
| 3 | GB/T 20001 | 标准的编写规则 | 规定了术语、符号、信息分类编码等 |
| 4 | BD 410002-2015 | 北斗/全球卫星导航系统（GNSS）接收机差分数据格式（一） | 区域差分的内容及编码 |
| 5 | BD 410003-2015 | 北斗/全球卫星导航系统（GNSS）接收机差分数据格式（二） | 广域差分的内容及编码 |

开展标准化工作需选择项目领导人并制定项目规划（包括成立工作组，制定包含项目时间进度的工作计划，确定项目的工作方法和工作手段）。其要求为：

- 工作计划中，应为项目拟定详细的工作日程表；

- 工作组只应审查各质量评估子方法的可用性和正确性。

需要明确下面的内容：

- 明确编制标准的范围和名称；

- 确定编制单位；

- 对资料的进行收集和整理；

- 资料的评价，分析其外延和内涵，确定其相互关系和位置，需在编制过程中逐步确定；

- 专业领域的界定，文献的采集、评价和使用。

#### 2.3.1.3 已有标准的查询和搜集

已发布的标准中，少数标准涉及了本标准的部分方法，但都不够全面，且存在局限性，具体情况见表4。

表4 与GNSS数据质量指标相关的已有术语标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD 410002-2015 | 北斗/全球卫星导航系统（GNSS）接收机差分数据格式（一） | BD 410002-2015规定了区域差分中伪距差分和网络RTK相关内容，但未涉及格网伪距差分等内容 BD 410003-2015规定了广域差分的实时轨道、实时钟差相关内容，但未涉及实时电离层、UPD等内容 |
| 2 | BD 410003-2015 | 北斗/全球卫星导航系统（GNSS）接收机差分数据格式（二） |  |
| 3 | 10403.2 | RTCM STANDARD 10403.2 DIFFERENTIAL GNSS(GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS) SERVICES-VERSION 3 |  |

注：在规划北斗精密服务产品标准时，要与上述标准的关系做好衔接。

- 2.3.2标准编制阶段

#### 2.3.2.1 标准编制工作启动

2016年6月23日中国北斗卫星导航标准化技术委员会在北京组织召开了标准编制启动会，会上标准编制组组长秘金钟从标准的编写背景、参编单位、组织方式、范围界定、编写计划安排等方面向中国北斗卫星导航标准化技术委员会进行了汇报，并提交了标准编写实施方案。

#### 2.3.2.2 形成初稿

2016年7-2016年12月，标准编写组着手收集、整理标准编写所需的资料，重点是对北斗精密服务产品需求、格式及内容等方面资料，通过分析、比对以上资料，同时考虑北斗精密服务产品内容覆盖、标准编写目的等，中国测绘科学研究院提出了本标准的技术方案（总体架构），即标准应明确以下内容：

- 北斗精密服务产品的组成

- 北斗精密服务产品事后产品的内容及格式

- 北斗精密服务实时产品的格式及编码

各项要求应具体、有针对性、可操作，同时应考虑标准编制的简明性、准确性原则，确保按照本标准生成的北斗精密服务产品具有较好的普适性服务能力。在此基础上编写组指定了标准大纲，标准共分为7章：

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语和定义

- 缩略语

- 事后产品

- 实时产品

- 实时产品数据域定义

据此大纲，2017年1月-5月编写组开展标准草案的标准工作。2017年5月10日完成了标准草案编写工作。

1）标准编制第一次讨论会

2017年5月18-19日，标准编写组在武汉大学召开了《北斗精密服务产品规范》国家标准编制讨论会。中国测绘科学研究院、武汉大学、中科院测地所等单位的11名代表参加了会议。会议代表对标准草案进行了逐条讨论、质疑，认为标准草案主要存在以下问题：

- 标准格式不符合GB/T 1.1-2009《标准化工作原则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，且标准中大量使用了非标准化语言；

- DCB、ISB、UPD等产品格式定义不合理；

- 精密轨道、地球自转参数内容存在部分错误，需修改；

- 网格改正增强产品格式定义修改；

- 标准术语定义太多，与其它标准重复；

- 缩略语定义过多，需修正；

总体来说，会议代表对标准的技术架构比较认可，但认为标准草案内容的规范性、覆盖性、完整性、正确性和可操作性均较差，需大修改。

会后，编写组就会议提出的问题进行认真梳理，结合各位代表的意见和建议，对标准的内容进行了梳理和调整，对各部分内容进行了细化调整，删除了标准草案中与其它已有标准定义重复的术语定义，对新的标准术语定义进行凝练修改，完成了标准草案修改。

2）标准编制第二次讨论会

2017年7月17-18日，标准编写组在山东省国土测绘院召开了《北斗精密服务产品规范》国家标准编制第二次讨论会。中国测绘科学研究院、山东省国土测绘院、中科院测地所等单位的10名代表参加了会议。会议代表对标准草案进行了逐条讨论、质疑，认为标准草案主要存在以下问题：

（1）电离层、UPD事后和实时产品等产品格式存在问题；

（2）对流层、地球自转参数产品格式定义存在问题；

（3）区域增强产品格式定义存在问题，需进一步修改；

（4）标准的整体格式需参考其他标准进一步修改；

会后，编写组就会议提出的问题进行认真梳理，结合各位代表的意见和建议，对存在问题的内容细化调整，对新的标准术语定义进一步凝练修改2017年9月，编写组完成了标准初稿。

#### 2.3.2.3形成征求意见稿

1）标准编制第三次讨论会

2017年9月1日，标准编写组在河北省测绘资料档案馆召开了《北斗精密服务产品规范》国家标准编制第三次讨论会。中国测绘科学研究院、山东省国土测绘院、中科院测地所等单位的11名代表参加了会议。会议代表对标准草案进行了逐条讨论、质疑，并安排了试验验证工作：

（1）对ISB定义及文档格式核实修改；

（2）中国测绘科学研究院对流层产品格式核实修改；

（3）开展实时和事后产品测试验证；

（4）标准的整体格式需参考其他标准进一步修改；

会后，编写组就会议提出的问题进行认真梳理，开展了相关产品的试验验证，编写组完成了征求意见稿一稿。

2）标准编制第四次讨论会

2017年10月10日，标准组在四川省第一工程院召开了《北斗精密服务产品规范》国家标准编制第四次讨论会。中国测绘科学研究院、山东省国土测绘院、中科院测地所等单位的10名代表参加了会议。会议代表对标准草案和编制说明进行了逐条讨论、质疑，认为编制还存在以下问题：

（1）UPD事后和实时产品等产品格式存在问题；

（2）标准的整体格式需参考其他标准进一步修改；

3）标准编制第五次讨论会

2017年11月17日，标准组在北京中国测绘创新基地《北斗精密服务产品规范》国家标准编制第五次讨论会。中国测绘科学研究院、中国地震局、上海天文台等单位的15名代表参加了会议。会议代表对标准草案和编制说明进行了逐条讨论、质疑，认为编制还存在以下问题：

（1）标准中应按照产品分类，不能按照卫星系统分类；

（2）增加对其它卫星系统兼容性，即增加涉及GPS/GLONASS/Galileo相关产品的说明；

（3）标准的整体格式需参考其他标准进一步修改；

会后，编写组就会议提出的问题进行认真梳理，对产品按照事后和实时分类，在此基础上按照具体产品进行分类梳理，增加了涉及GPS/GLONASS/Galileo相关产品的说明，对标准文档的格式按照标准格式进行了重新整理，编写组完成了征求意见稿三稿。

4）标准编制第六次讨论会

2018年4月18日，标准组在北京航天城召开《北斗精密服务产品规范》国家标准编制第六次讨论会。解放军信息工程技术大学、中国地震局、上海天文台等单位的15名代表参加了会议。会议代表对标准草案和编制说明进行了逐条讨论、质疑，认为编制还存在以下问题：

（1）为与标准题目一致，事后和实时轨道钟差产品只涉及BDS系统，去掉其他系统；

（2）核实实时UPD的产品格式定义及编码说明；

（3）标准的整体格式需参考其他标准进一步修改；

会后，编写组就会议提出的问题进行认真梳理，对删除了标准中关于GPS/GLONASS/ Galileo等系统轨道钟差及其他实时产品的说明，修改好UPD产品的定义及编码格式，对标准文档的格式按照标准格式进行了重新整理，编写组完成了征求意见稿四稿。

3	确定标准主要内容的依据

3.1	采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准在编制过程中重点借鉴了北斗/全球卫星导航系统（GNSS）接收机差分数据格式（一）、北斗/全球卫星导航系统（GNSS）接收机差分数据格式（二）、 RTCM STANDARD 10403.2 DIFFERENTIAL GNSS(GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS) SERVICES-VERSION 3，确保了本标准的相关产品及格式的定义与已有的产品格式定义具有较好的一致性。

3.2	标准的编制原则

本标准的编制主要遵循以下原则：

a）	统一性原则：确保北斗精密服务产品在卫星导航专业领域内及相关领域一致性和逻辑上的完整性。

b）	简明性原则：信息交流过程中要求方法尽可能的简明，以提高效率。

c）	准确性原则：产品内容和格式的定义应准确可用，

d）	稳定性原则：对于已有的产品格式定义，并已大范围使用，应继承其已有定义，不轻易变更。

3.3 确定主要内容的论据

北斗精密服务产品的涉及北斗卫星导航系统实时和事后服务，产品可为从分米级、厘米级、毫米级精度的应用提供产品支撑，可服务于国土测绘、交通运输、大众位置服务、国防安全、地震及地质灾害、科学研究等领域，对于我国北斗卫星导航系统的应用领域的拓展提供标准支撑，可大幅提供北斗卫星导航系统的国际影响力和竞争力。本标准的制定一方面可用于国内的工程和科研应用，另一方面可为国家全球战略提供服务，如“军民融合”，“一带一路”等。关于标准主体结构的说明如下：

本标准共分为以下7章，

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语和定义

- 缩略语

- 事后产品

卫星精密轨道

精密钟差

电离层延迟

差分码偏差

对流层延迟

地球自转参数

系统间偏差

未校正相位小数部分

坐标、速度产品

- 实时产品

广域差分产品

区域增强产品

- 实时产品数据域定义

本标准的结构主要是依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》等标准及北斗精密服务产品的实际需求确定的。标准完成后，能促进北斗卫星导航系统的标准化应用。

4主要试验（或验证）的分析报告

本标准规定的北斗精密服务产品的内容及格式定义都是基于参编单位的实际经验，如参编单位中国测绘科学研究院、武汉大学、中国科学院测量与地球物理研究所、中国科学院国家授时中心等都参加了支持北斗运行的iGMAS的分析中心、数据中心的建设工作，对于北斗产品的内容、格式和实际需求都有较为深刻的认识，同时本标准参考了相关的国内外通用标准，因此本标准的各项产品的内容及格式定义要求科学、合理，并在实践中得到了验证，如中国测绘科学研究院、武汉大学、中国科学院测量与地球物理研究所、中国科学院国家授时中心等都在向公众提供北斗实时和事后服务产品，参编单位河北省测绘资料档案馆、山东省国土测绘院、四川省第一测绘工程院都已将产品应用于实时工程应用。主要产品测试结果如下：

4.1卫星精密轨道、钟差、DCB及地球自转参数

- 4.1.1测试数据与方法

根据目前GFZ发布的北斗精密星历、钟差、地球自转参数、DCB，将其格式转换为《北斗精密服务产品规范》中定义的格式，然后在用户端进行双频PPP定位。

本次测试采用2016年9月11号的数据，如下所示：

- GFZ发布的北斗精密星历

- GFZ解算的地球自转参数文件

- 相位中心改正文件

- 北斗广播星历

- 中国大陆环境监测网络DLHA测站观测数据

- 4.1.2 实验结果

图1 北斗双频PPP测试定位结果时间序列图

图1 所示为北斗双频PPP定位误差在E/N/U三个方向的时间序列图，横轴代表历元个数，纵轴代表定位误差，单位为m。从图中我们可以看出，目前《北斗精密服务产品规范》中定义的精密星历及地球自转参数的格式能够满足高精度定位的需要。

4.2 ISB产品测试验证

- 4.2.1测试数据与方法

基于ALIC站在2016年12月1日的观测数据，首先基于GFZ提供的多系统卫星轨道钟差产品计算该测站BeiDou、Galileo相对于GPS系统的ISB偏差并作为后续分析过程中的先验信息，在估计过程中认为该参数在一天之内为一个常数。然后，在不同ISB参数处理模式下进行伪距单点定位，比较伪距定位精度，以评估修正上述偏差的重要性和引入ISB产品进行改正的可行性。具体处理模式为：（1）不考虑ISB偏差；（2）估计ISB参数；（3）直接引入先验信息并固定。

- 4.2.2测试结果

表5中给出了分别基于GPS/BeiDou和GPS/Galileo观测数据进行SPP定位时的精度统计结果。由上述统计结果可见，当不考虑ISB偏差，即忽略不同卫星导航系统之间的时间偏差时，定位误差明显偏大，使用GPS/BeiDou观测数据时，南北、东西和高程方向上的定位误差的均方差分别为9.26，14.72和37.36米，使用GPS/Galileo观测数据时，其精度分别为9.08，10.36和36.75米，在PPP定位中，上述误差也将对PPP收敛速度产生显著影响，由此反映出在多系统数据联合定位时，必须严格考虑ISB误差的影响。在另外两种模式下，由于考虑了ISB误差的影响，基于伪距的单点定位精度显著提高，均可以达到水平方向一米以内，高程方向两米以内的精度水平。同时，通过比较两种模式的结果可见，在模式3中引入ISB先验信息直接进行修正，可以达到与模式2相同的精度水平，定位精度差异在厘米级范围内。

表 5 不同模式的定位精度统计结果

|  | GPS/BeiDou |  |  | GPS/Galileo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | North(m) | East(m) | Up(m) | North(m) | East(m) | Up(m) |
| 方案1 | 9.27 | 14.72 | 37.36 | 9.08 | 10.36 | 36.75 |
| 方案2 | 0.45 | 0.41 | 1.42 | 0.43 | 0.40 | 1.24 |
| 方案3 | 0.45 | 0.41 | 1.40 | 0.43 | 0.40 | 1.24 |

利用实测IGS站的多系统观测数据进行评估分析，结果表明ISB误差明显存在，且在伪距定位过程中需要精确考虑，否则将对用户定位精度产生显著影响。同时，分析结果表明，由于ISB偏差的稳定性，在实际分析过程中可以将其进行提前估计并将结果作为先验信息引入至用户定位中进行修正，由此反映出了ISB产品文件的意义。

4.3 电离层产品测试验证

- 4.3.1测试数据与方法

在中国区域选取北京（BJFS）、乌鲁木齐（URUM）、武汉（WUHN）、拉萨（LHAZ）、郑州(ZHNZ)、昆明（KUNM）、上海（SHAO）以及台湾（TWTF）8个监测站，分别利用2002年（太阳活动高年）、2008年（太阳活动低年）和2012年（太阳活动中年）各监测站GNSS双频观测值提取的电离层TEC信息，与基于双线性内插电离层格网产品得到的TEC改正值对比，统计不同太阳活动水平以及不同地理纬度区域内电离层TEC格网的修正效果。

根据北斗精密服务产品电离层规范，如图1所示，基于全球100多个均匀分布的测站生成2002年（太阳活动高年）、2008年（太阳活动低年）和2012年（太阳活动中年）第70到80个年积日的全球电离层格网，用于电离层格网产品可用性验证。

图2  生成电离层格网采用IGS测站分布图

图3  电离层格网数据部分截图

- 4.3.2测试结果

以中国境内的中纬度区域的URUM站和低纬度区域的TWTF站为例，图至图分别给出2002(电离层活动高年)年、2008(电离层活动低年)年及2012(电离层活动中年)年连续10天(年积日第70-80天) 基于电离层格网计算得到的电离层VTEC与检核站上各卫星电离层VTEC “真值”(上图)以及二者之间的差异(下图)。格网电离层给出的TEC信息与实测TEC信息符合较好，能够反映各站电离层TEC的实际变化情况。但电离层格网在不同纬度区域的精度情况并不相同，具体而言：在URUM站，电离层格网精度较高，模型误差在太阳活动高年、太阳活动中年、太阳活动低年分别在20.0TECu、2TECu、4TECu以内；在TWTF站，模型的误差在太阳活动高年、太阳活动中年、太阳活动低年分别在30.0TECu、20TECu、10TECu以内。可以看出，电离层格网模型在URUM站的电离层误差修正精度较高，在TWTF站的电离层误差修正精度较低。这与各地区的电离层活动复杂程度较为一致：电离层活动平静地区的模型精度高，电离层活动复杂地区的模型精度略低。

图4 2002年第70-80天格网模型与电离层VTEC"真值"对比

图5 2008年第70-80天格网模型与电离层VTEC"真值"对比

图6 2012年第70-80天格网模型与电离层VTEC"真值"对比

表 6 电离层格网模型在不同电离层活动水平下的修正精度统计

| 纬度 | 测站 | 太阳活动高年 |  | 太阳活动中年 |  | 太阳活动低年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PER （%） | RMS （TECu) | PER （%） | RMS （TECu) | PER（%） | RMS （TECu) |
| 中纬度 | bjfs | 87.70 | 4.20 | 88.00 | 2.00 | 74.20 | 2.11 |
|  | wuhn | 81.80 | 8.12 | 82.50 | 4.48 | 51.40 | 3.51 |
|  | urum | 87.30 | 4.17 | 86.30 | 2.07 | 89.10 | 1.10 |
|  | zhnz | 84.10 | 5.18 | 85.30 | 2.77 | 64.60 | 2.39 |
|  | 均值 | 85.20 | 5.40 | 85.50 | 2.83 | 69.83 | 2.28 |
| 低纬度 | lhas | 82.50 | 8.20 | 83.20 | 5.05 | 70.10 | 2.58 |
|  | twtf | 85.30 | 8.56 | 83.80 | 5.75 | 64.40 | 3.24 |
|  | 均值 | 83.90 | 8.40 | 83.50 | 5.40 | 67.30 | 2.90 |

表6给出了电离层格网产品在中国区域各测试站的精度统计情况。在中纬度区域，格网模型在2002年，2012年，2008年修正百分比分别为85.2%，85.5%及69.8%，平均精度为79.4%，RMS分别为为5.4TECu，0.86TECu及2.28TECu，平均精度为3.13TECu；在低纬度区域，格网模型在2002年，2012年，2008年修正百分比分别为83.9%，83.5%及67.3%，平均精度为78.2%,RMS分别为为8.4TECu，5.4TECu及2.9TECu, ，平均精度为4.0TECu。综合来看，在中国区域，电离层格网模型的修正百分比为78.7%。RMS平均精度为3.6TECu。

在中国区域选取北京（BJFS）、乌鲁木齐（URUM）、武汉（WUHN）、拉萨（LHAZ）、郑州(ZHNZ)、昆明（KUNM）、上海（SHAO）以及台湾（TWTF）8个监测站，分别利用2002年（太阳活动高年）、2008年（太阳活动低年）和2012年（太阳活动中年）各监测站GPS双频观测值提取的电离层TEC信息，统计电离层格网产品的修正效果。测试结果表明，在中纬度区域，电离层格网模型在2002年，2012年，2008年修正百分比分别为85.2%，85.5%及69.8%，平均精度为79.4%，RMS分别为为5.4TECu，0.86TECu及2.28TECu，平均精度为3.13TECu；在低纬度区域，格网模型在2002年，2012年，2008年修正百分比分别为83.9%，83.5%及67.3%，平均精度为78.2%,RMS分别为为8.4TECu，5.4TECu及2.9TECu, ，平均精度为4.0TECu。综合来看，在中国区域，电离层格网产品的修正百分比为78.7%。RMS平均精度为3.6TECu。北斗精密服务产品规范给出的电离层格网格式可用性得以验证。

4.4 UPD产品测试验证

对北斗UPD产品生成及使用进行实时和事后验证。验证UPD事后标准文件格式合理性，验证UPD实时标准电文可行性，分析评估UPD产品使用前后对精密定位程序的影响。

- 4.4.1测试数据与方法

表7 UPD产品测试方法

| 方法 | 事后 | 计算生成UPD产品并保存为标准文件。 |
| --- | --- | --- |
|  | 实时 | 实时生成UPD产品，并按UPD标准电文格式编码播发至互联网；实时验证程序从互联网接收UPD电文，按照标准UPD电文格式进行解码；对比编解码前后的UPD数据。 |
|  | 定位 | 对比分析UPD使用前后精密单点定位计算结果。 |

表8 UPD产品测试数据

|  | UPD产品生成所用数据 |
| --- | --- |
| 事后 | 2015年第116天中国大陆构造环境监测网络28个均匀分布测站事后数据 |
| 实时 | 2017年第272天中国大陆构造环境监测网络28个均匀分布测站实时数据 |
| 定位 | 2015年第116天中国大陆构造环境监测网络甘肃兰州一个测站数据，定位轨道源于IGS最终产品，钟差和相位偏差改正信息来自于参考网数据处理结果 |

图7中国大陆构造环境监测网络（28个测站）

图8 中国大陆构造环境监测网络（>210个测站作为流动站）

图9中国大陆构造环境监测网络甘肃兰州监测站（定位站）

- 4.4.2测试结果

1） UPD事后标准文件示例

图10 事后标准UPD产品文件（ACS04860.upd）

2）实时产品编、解码前后本地文件对比

图11 编解码前UPD产品

图12 编解码后UPD产品

3） UPD事后标准文件使用前后定位结果对比

图13 整周模糊度固定前北东天三个坐标分量定位误差

图14 整周模糊度固定后北东天三个坐标分量定位误差

从图10至图12可以看出UPD事后标准文件格式设计合理，UPD实时标准电文可行。从图13图14可以看到，模糊度固定前，定位误差经历了一个缓慢的收敛过程，经过若干个小时后，仍可能存在大于分米级的误差。而模糊度固定所需时间约为半小时，此后定位误差快速降低，约为若干厘米，且稳定性较浮点解更佳

4.5 区域增强产品测试验证

- 4.5.1测试数据与方法

根据本标准中规定的格网伪距改正增强实时产品，分别进行格网划分、格网伪距改正数生成与编码、外业定位精度测试，各步骤详细方法如下：

（1）格网划分

按1度×1度的格网大小对四川区域进行划分，保证四川区域的全覆盖。

（2）格网伪距改正数生成与编码

接入四川省100个北斗基准站数据流，实时解算卫星伪距改正数，计算格网伪距改正数，按本标准规定的123E电文进行编码，采用Ntrip协议对外进行播发。

（3）外业定位精度测试

在四川省第一测绘工程院内选取已经点，使用南方盒子S650，配合终端定位APP，接入测试点所在格网的伪距改正增强数据，进行实时差分定位，并分析定位精度。

本次测试使用的数据包括：

（1）四川省100个北斗基准站实时数据流；

（2）测试点所在格网的伪距改正增强实时数据流；

- 4.5.2 测试结果

（1）格网划分

按1度×1度对四川进行格网划分，共计67个格网，结果如下：

图15 四川1度×1度格网划分结果

（2）外业定位测试

外业定位测试时长为8小时，共记录约30000个历元定位数据。通过对定位结果与已知坐标对比，分析定位精度。

图16 实时网格伪距差分N方向外符合精度

图17 实时网格伪距差分E方向外符合精度

图18 实时网格伪距差分U方向外符合精度

经统计，本次试验中定位外符合精度平面优于0.5m，高程方向优于1.2m，定位终端使用格网改正增强数据进行差分定位，实现了亚米级定位结果，满足大众高精度定位需求。测试结果表明：使用格网划分区域方法可行，格网改正增强产品电文能够正确编解码，定位终端使用本标准规定的格网改正增强数据能正确进行定位，且定位精度达到亚米级，本标准规定的格网改正增强产实时品可行、可用，具有推广价值。

5重大分歧意见的解决过程和结果

无。

6与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准与我国现行法律、法规、政策及北斗相关标准协调一致，可互相配套使用。

7实施标准的要求和措施建议

本标准的使用者在实施本标准时，应同时遵守本标准的规范性引用文件。

使用单位应做好标准宣贯工作，并结合各单位实际情况贯彻实施本标准。

8标准发行范围和数量建议

建议本标准在卫星导航领域的科研、生产、使用、培训、检查、试验等单位范围内发行。建议首次印刷数量为1000份。

9其他需要说明的事项